D . 3 . 1  P o ž a d a v k y   n a   k o n s t r u k č n í   ř e š e n í

1. Úvodní informace

Obsahem předkládané části projektu je statické řešení nosných konstrukcí novostavby obecního úřadu v obci Mečeříž na parc.č.st. 127 (k.ú. Mečeříž). Jedná se o samostatně stojící objekt (nepodsklepený, částečně patrový), usazený v mírně svažitém terénu. Objekt sestává ze dvou konstrukčně odlišných částí, které jsou dilatované od sebe i od přilehlého stávajícího objektu. Projekt statiky je zpracován ve stupni dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.

2. Podklady a normy

Základním podkladem byla architektonicko-stavební část projektu (Projektstav RK s.r.o., 07/2025). Návrh nosné konstrukce je proveden podle platných ČSN EN (Eurokódy). Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení příslušných norem.

Eurokód 0	- Zásady navrhování konstrukcí

Eurokód 1	- Zatížení stavebních konstrukcí

Eurokód 2	- Navrhování betonových konstrukcí

Eurokód 3	- Navrhování ocelových konstrukcí

Eurokód 5	- Navrhování dřevěných konstrukcí

Eurokód 6	- Navrhování zděných konstrukcí

Eurokód 7	- Navrhování geotechnických konstrukcí

3. Přehled zatížení

Objekt se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 „Zatížení sněhem“ ve II. sněhové oblasti, pro kterou platí normová hodnota sk=1,00kN/m2. Zatížení větrem je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 „Zatížení větrem“. Objekt se nachází podle klasifikace výše uvedené normy ve II. větrové oblasti, pro kterou se uvažuje základní hodnota rychlosti větru wb,0=25,0m/s.

Dle normy pro zatížení pozemních konstrukcí byla navrhovaná stavba z hlediska užitného zatížení zatříděna do kategorie B, tedy kancelářské plochy. Zde platí plošné charakteristické zatížení 2,5kN/m2. Pro návrh schodiště a balkónu je užitné zatížení uvažováno 4,0kN/m2. Součinitel zatížení byl uvažován 1,5. Hodnota užitného zatížení je uvažovaná i pro obě schodiště.

3. Inženýrsko-geologický průzkum

IG průzkum nebyl investorem proveden. Pro potřeby návrhu a posouzení základových konstrukcí byla uvažována hraniční hodnota výpočtové únosnosti základové spáry Rdt=150kPa. Tato hodnota odpovídá běžným podmínkám u nepodsklepených staveb. Splňují ji např. jemnozrnné zeminy (tuhé jíly), písčité nebo štěrkovité zeminy. Spodní voda není uvažovaná. Uvedené předpoklady je nutné před zahájením stavby potvrdit geologem přímo na místě.

Základová spára nesmí být uložená v navážkách nebo humózních hlínách, pokud nebude v projektované hloubce zastižena zemina s požadovanou únosností, je nutné základy prohloubit nebo po dohodě s projektantem změnit dimenze základových pasů. Základovou spáru je nutné důkladně chránit před klimatickými vlivy, zejména zaplavením povrchovými vodami, účinky mrazu apod. Pokud dojde k narušení základové spáry popsaným způsobem, je nutné znehodnocenou vrstvu odtěžit a nahradit prostým betonem. Dále je nutné posledních 150mm výkopů provést bez použití těžké techniky.

4. Požadavky na provádění kontrol

Během výstavby budou předány ke kontrole podstatné nosné prvky před jejich zakrytím. Musí být zkontrolovány parametry základové spáry, výztuž železobetonových prvků a spoje dřevěných prvků. Rovněž musí projít kontrolou geometrie konstrukce střechy před kompletací krytiny a SDK. Výsledky kontrol musí být neprodleně zaneseny dozorem investora do stavebního deníku.

Kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby jsou stanoveny podle jejího budoucího využití. Dle ČSN EN 1990 – Zásady navrhování staveb jsou kancelářské budovy řazeny do 4. kategorie návrhové životnosti. Nosné konstrukce objektu jsou tedy navrženy na min. životnost 50let. Pokud nebudou během provozu zjištěny významnější poruchy či jiné skutečnosti, které by mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost stavby, není nutné stanovení kontroly po dobu 50let. Při zjištění významnější poruchy je nutné povolat na kontrolu objektu autorizovanou osobu.

5. Bezpečnost práce

Veškeré práce budou prováděny dle platných norem a předpisů při dodržování předpisů BOZ. Vzhledem k charakteru prací je prováděcí firma povinna dodržovat bezpečnostní předpisy pro práce ve výškách a na lešení. Kromě dodržování platných bezpečnostních předpisů pro tento druh staveb, je nutná stálá přítomnost pověřené a poučené osoby, která bude kontrolovat dodržování technologických postupů a průběžně kontrolovat stav objektu v průběhu provádění stavební činnosti. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré předpisy související s použitými technologiemi včetně kvalitativních a rozměrových požadavků stanovených příslušnými normami.

D . 3 . 2   P o p i s   k o n s t r u k č n í h o   ř e š e n í

6. Základní popis objektu

Navrhovaná novostavba MÚ je situovaná uprostřed obce do mírně svažitého terénu podél komunikace. Objekt sestává ze dvou konstrukčně i dispozičně odlišných částí, severní administrativa A a jižní zasedací místnost B. Část A představuje nepodsklepenou budovu sestávající pouze z přízemí a malého půdního prostoru v rámci sbíjených vazníků střechy. Stavba má jednoduchý obdélníkový půdorys opsaných rozměrů 20,18 x 6,69m. Nosný systém objektu tvoří obvodové a vnitřní stěny. Stěny jsou ukončeny v jedné výškové úrovni spojitým železobetonovým věncem V1. Sedlové zastřešení s jednostrannou valbou je řešeno pomocí sbíjených příhradových vazníků typu „gangnails“. Krytinu tvoří skládané šablony kotvené k laťování.

Část B s nepravidelným lichoběžníkovým půdorysem je vklíněna mezi severní novostavbu A a podélný bok stávající budovy obecního sálu. Opsané rozměry členitého půdorysu jsou 8,83 x 12,57m. Nosný stěnový systém v rámci přízemí je odlehčený (podélné stěny jsou redukované na železobetonové sloupy S1 s průvlaky P1 a P2). Jednací místnost je otevřena až do krovu, v přední části je vložené dílčí patro s ocelovou konstrukcí přístupné zvenčí po ocelovém točitém schodišti. V zadní části je malý skladový prostor ukončený v úrovni 2. NP sedlovou stříškou. Hlavní otevřený prostor je zakončený tvarově složitým hambálkovým krovem s klesajícím hřebenem a zadní valbou.  Krytinu tvoří skládané šablony kotvené k laťování. Nosné konstrukce objektu obecního úřadu jsou navrženy dle platných technických norem a plně umožňují požadovaný provoz.

7. Základy objektu

Nosné stěny 1. NP části A jsou založeny na dvoustupňových základových pasech v konzervativní nezámrzné hloubce min. 1,1m pod původním terénem. Spodní část výšky 500mm tvoří základové pasy z prostého betonu šířky 500mm. Podélný vnitřní základový pas je společný s částí B a je tedy široký 850mm. Na horní líc základových pasů se vyskládá betonové ztracené bednění BEST 30 ve dvou až čtyřech řadách dle výškového průběhu přilehlého terénu. V části základů, které přiléhají ke stávajícímu objektu, je navržen pouze spodní pas, aby se předešlo podkopání základové spáry a nutnosti sanovat dotčené základy neznámé hloubky. Spodní a horní část je propojeny smykovými trny ø16 á 1,0m.

Nosné stěny a sloupy 1. NP části B jsou založeny shodným způsobem. Podélné základové pasy jsou v místě žb sloupů rozšířeny na 750mm v délce 1,5m a lokálně konstrukčně vyztuženy kari sítí při spodním líci, aby umožnily roznos bodového zatížení. Zadní prostor skladu má základy s podkladní deskou umístěny o 350mm výše.

Konstrukční výztuž horní části základů tvoří svisle i vodorovně profily ø12 á 250mm v ose základu. Svislá výztuž zasahuje 130mm do podkladní desky. Do bednění musí být ukládaná betonová směs přímo z domíchávače, zavlhlou směs nelze použít. Vzniklý prostor mezi základy bude postupně zavezen hutnitelným materiálem bez příměsí jílů a humózních složek. Na horní líc základů jsou v ploše půdorysu uloženy celkem tři podkladní deska tl. 150 mm spojitě vyztužené při spodním i horním povrchu kari sítí ø6-150/150mm. Do hrany desky je vložena lemovací výztuž 2ø12mm a prvky tvaru „U“ á 300mm. Dle skutečných základových poměrů je nutné před realizací dimenze a výztuž základových konstrukcí upravit, včetně korekce nezámrzné hloubky.

8. Svislé nosné konstrukce

Nosné obvodové stěny objektu mají tl. 300mm a jsou navrženy z keramických bloků přesného zdění Porotherm 30 Profi P10 na tenkovrstvou maltu (fk=3,88MPa). Stěny části A jsou ve výškové úrovni pod střechou ztuženy kolem dokola žb věncem V1 průřezu 300x250mm. Nad tuto úroveň je vyzděn pouze západní štít s lichoběžníkovým okenním otvorem. Ztužení šikmých hran štítu tvoří konstrukční věnec V3 profilu min 300x100mm momentově zakotvený do horního líce věnce běžného.

Svislé stěnové konstrukce v části B jsou doplněny dvojicí železobetonových sloupů S1 profilu 300x300mm, které nesou průvlaky P1 a P2 ve výškové úrovni 2. NP. Průvlaky jsou spojité v celé délce podélné stěny a nesou zdivo v rozsahu 2. NP a krov. Jejich profil je v jednací místnosti 300x500mm, v zadním skladu postačí profil 300x250mm. Průvlaky jsou propojeny příčně pomocí věncem V2 profilu 300x250mm, který je v rozsahu otvorů ve štítu shora snížen o 50mm. Jako další vodorovného ztužení následuje pomocný věnec V6 průřezu 300x100mm v zadní skladové části v úrovni pod stříškou. Další vodorovné ztužení je navrženo v úrovni pod hambálkovým krovem (věnec V4 profilu 300x250mm). I zde je nad touto úrovní vyzděn už pouze vysoký štít perforovaný dvojicí lichoběžníkových okenních otvorů. Stabilitu štítu zde zajišťuje svislé železobetonové žebro S2 profilu 500x300mm integrované do meziokenního pilíře přední fasády. Šikmé hrany štítu jsou rovněž ztuženy pomocným žb věncem V5 zakotveným do spodního běžného věnce a konce výztužného žebra.

Běžné věnce jsou vyztuženy podélnou výztuží 6ø12mm a třmínky ø6/200mm. Pomocné věnce lze vyztužit pásky kari sítě ø8/100/100mm. Průvlaky nad přízemím části B jsou vyztuženy podélnými profily ø16 a ø12 s třmínky ø8/200mm. Překlady oken a dveří (max. světlost 2,1m) jsou navrženy jako sestavy typových překladů KP7 dle tabulek výrobce.

9. Konstrukce mezipatra

Za přední fasádou části B je navrženo vložené mezipatro v rozsahu cca 1/3 plochy jednací místnosti, které je přístupné zvenčí přes ocelové schodiště. Nosnou konstrukci mezipatra tvoří krajní ocelové prvky IPE 180, přivařené ke kotevním deskám R6 osazené do svislého líce žb průvlaků P1 a P2. Mezi ocelové prvky a přilehlé věnce / průvlaky jsou vsazeny dřevěné stropnice 100/160mm á 625mm překryté spojitým dřevěným záklopem tl. 25mm. Dřevěné prvky jsou přikotveny přes typové plechové třmeny Bova a styčníky se svorníky. Do předních lemujících ocelových profilů IPE180 je kotveno zábradlí.

10. Konstrukce schodiště

Venkovní schodiště s výstupní podestou je navrženo jako typový výrobek, ocelové pozinkované a šroubované na montáži. Točité / vřetenové schodiště má poloměr 0,95m a je osazené u přední fasády části B. Nosnou konstrukci tvoří středová kruhová trubka vetknutá přes patní vyztužený plech a chemické kotvy do základové patky rozměru 1,5x1,5m. Patka je navržena jako dvoustupňová, železobetonová se základovou spárou min. 1,1m hluboko. Návrh konstrukce schodiště je součástí dodávky výrobce (SMIP spoj. s r.o.). Výstupní podesta má obdélníkový tvar rozměrů 1,2x2,5m,  je momentově přikotvena do fasády, resp. do žb věnce a výztužného žebra. Navržena je rámová konstrukce z profilu U160 vyplněná pororošty tl. 40mm.

11. Konstrukce střechy

Část A je ukončena jednoduchou symetrickou sedlovou střechou s jednostrannou valbou se sklonem 41,0° a skládanou krytinou ze šablon. Nosnou konstrukci krovu tvoří příhradové dřevěné vazníky á 1,0m. Vazníky jsou ukládány na obvodové stěny jako prosté nosníky na max. světlý rozpon 6,09m. Ve statickém výpočtu je definováno schéma a zatížení spodního a horního pasu. Vnitřní třetina příhradového vazníku je navržena bez diagonál a vzniká zde půdní prostor šířky 2,8m. Jeho podlahu tvoří dřevěný záklop tl. 20mm uložený na podélnících 80/120 běžících přes spodní pasy vazníků. Uvažované plošné užitné zatížení je 100kg/m2. Přesný návrh a posouzení profilů a spojovacích prostředků je součástí dodávky výrobce. Spodní pasy všech vazníků uložené na podpory jsou zafixovány pomocí oboustranných plechových úhelníků Bova prostřednictvím kotev M10 a příslušných konvexních hřebíků. Stabilitu střechy zajišťují dvě průběžná svislá diagonální zavětrování podél půdního koridoru a celoplošný dřevěný záklop pod plechovými šablonami. Konstrukce střechy zadního skladu části B tvoří sedlová stříška se sklonem 41,0º. Základ tvoří vrcholová vaznice 120/160mm uložená ve spádu do kapsy ve zdivu a dole na věnec obvodové stěny. Krokvičky 80/120mm jsou osedlané na vaznici a pozednici 120/120mm fixovanou shora do věnce. Vlivem složitého tvaru stříšky jsou střešní poloroviny mírně zborcené.

Hlavní jednací prostor části B je zastřešen hambálkovým krovem s jednostrannou valbou a klesajícím hřebenem, protože půdorys je lichoběžník. Jednotlivé vazby se skládají z krokví 120/160 a začepovaného hambálku 120/160mm. Krokve jsou dolním koncem osedlány / vzepřeny do pozednice 140/140mm kotvené shora do věnce. Konce krokví jsou pojistně kotveny přes plechovou botku do horního líce věnce (viz detaily). Rozpěrné vodorovné síly z hambálkové soustavy jsou zachyceny ocelovými táhly ø20mm á 2,0m zakotvenými do žb věnců V4. Podélnou tuhost krovu zajišťují dvě diagonálně zavětrovaná pole a šikmé ocelové zavětrovací pásky Bova osazené á 1,5m v obou polorovinách střechy. Krytinu opět tvoří skládané šablony na laťování. Veškeré řezivo kvality C22 musí být preventivně chemicky ošetřeno proti dřevokazným houbám a hmyzu.

12. Použité materiály

Základové pasy

- beton C16/20-XC2

Ztracené bednění a podkladní deska

- beton C16/20-XC2, výztuž kusová a kari sítě B500B

Železobetonové věnce

- beton C25/30-XC1, výztuž kusová B500B

Cihelné nosné stěny

- Porotherm 24 Profi P10 na tenkovrstvou maltu

- Porotherm 30 Profi P10 na tenkovrstvou maltu

Dřevěné konstrukce

- hraněné řezivo tř. C22 ošetřené proti dřevokaznému hmyzu a houbám

D . 3 . 3   P o d r o b n ý   s t a t i c k ý    v ý p o č e t

Statický výpočet z předchozího stupně dokumentace má dostatečný rozsah pro výše popsané pozemní objekty malého rozsahu a nebylo nutné jej doplňovat.

D . 3 . 4   V ý k r e s o v á   č á s t

Nosná konstrukce objektů je rozpracovaná na celkem pěti samostatných výkresech, které obsahují půdorysy, řezy, detaily a výkazy materiálu. Výkresová část tvoří spolu s touto textovou zprávou komplexní statický projekt.

v Praze 07. 08. 2025								Ing. Miroslav Šmejkal