Technická specifikace

Dodávka multifunkčního komunálního vozidla včetně letních a zimních nástaveb

Všechny níže uvedené minimální technické požadavky musí být dodavatelem v nabídce splněny. Ve sloupci „Splnění parametru“ dodavatel uvede konkrétní nabízenou hodnotu, provedení nebo údaj „ANO“; u položek označených „výrobce a typ“ uvede jednoznačnou identifikaci nabízeného výrobku.

Červeně: požadavky nad rámec výslovně zadaných požadavků.
Zeleně: další parametry doporučené k požadování nebo ověření.

| Popis technického požadavku/Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| A. Nosič výměnných nástaveb 4x4: [doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Vozidlo nové, nepoužité, určené pro celoroční komunální provoz a provoz výměnných nástaveb | ANO | [doplní účastník] |
| Registrace / schválení nosiče jako pracovní stroj samojízdný kategorie SS | ANO | [doplní účastník] |
| Spalovací vznětový motor; čistě elektrický pohon není přípustný | diesel | [doplní účastník] |
| Emisní úroveň motoru | min. EURO VI nebo ekvivalent dle platných předpisů | [doplní účastník] |
| Jmenovitý výkon motoru | min. 80 kW | [doplní účastník] |
| Pohon kol 4x4; trvalý nebo připojitelný tak, aby byl 4x4 využitelný při pracovních činnostech | ANO | [doplní účastník] |
| Nejvyšší konstrukční / přejezdová rychlost | min. 50 km/h | [doplní účastník] |
| Celková šířka základního nosiče bez vnějších zpětných zrcátek a bez pracovních nástaveb | max. 1 500 mm | [doplní účastník] |
| Polohovatelný sloupek řízení nebo jiné ergonomicky srovnatelné nastavení pracoviště řidiče | ANO | [doplní účastník] |
| Brzdová soustava způsobilá pro provoz v kategorii SS; provozní brzda na všech kolech | ANO | [doplní účastník] |
| Vozidlo musí být z hlediska celkové a nápravových hmotností schváleno pro bezpečný provoz se všemi nabízenými nástavbami v jejich pracovním naplnění | ANO | [doplní účastník] |
| Počítadlo motohodin nebo elektronická evidence provozních hodin | ANO | [doplní účastník] |
| Dokumentace k vozidlu a nástavbám v českém jazyce, včetně návodů k obsluze a údržbě a dokladů potřebných k registraci/provozu | ANO | [doplní účastník] |
| Minimální stabilní pracovní rychlost / plazivý režim použitelný při zimní a letní údržbě - dodavatel uvede nejnižší stabilně udržitelnou rychlost | uvést hodnotu | [doplní účastník] |
| Poloměr / průměr otáčení základního nosiče - dodavatel uvede údaj pro posouzení manévrovatelnosti na chodnících a v omezeném prostoru | uvést hodnotu | [doplní účastník] |
| Užitečná hmotnost nosiče a hmotnostní bilance pro jednotlivé nabízené pracovní sestavy včetně plně naplněné cisterny a sypače | doložit | [doplní účastník] |
| B. Kabina a bezpečnostní / komfortní výbava |  |  |
| Uzavřená minimálně dvoumístná kabina s topením a ventilací | ANO | [doplní účastník] |
| Klimatizace kabiny | ANO | [doplní účastník] |
| Autorádio (min. FM/DAB nebo obdobné) s reproduktory | ANO | [doplní účastník] |
| Loketní opěrka řidiče | ANO | [doplní účastník] |
| Pracovní osvětlení pracovního prostoru vpředu i vzadu | ANO | [doplní účastník] |
| Výstražný oranžový maják / výstražné LED světlo homologované pro provoz | ANO | [doplní účastník] |
| Zadní kamera s barevným monitorem umístěným v kabině řidiče | ANO | [doplní účastník] |
| Ovládací prvky pracovních nástaveb ergonomicky dostupné z místa řidiče | ANO | [doplní účastník] |
| C. Hydraulika, připojovací rozhraní a ovládání nástaveb |  |  |
| Víceokruhový hydraulický systém pro pohon a polohování pracovních nástaveb, umožňující nezávislé řízení nejméně dvou hlavních pracovních funkcí | min. 2 nezávislé pracovní okruhy | [doplní účastník] |
| Maximální průtok hydraulického systému pro pracovní nástavby | min. 110 l/min | [doplní účastník] |
| Maximální pracovní tlak hydraulického systému pro nástavby | min. 200 bar | [doplní účastník] |
| Alespoň jeden hydraulický okruh s regulovatelným průtokem z kabiny řidiče | ANO | [doplní účastník] |
| Přední hydraulické vývody pro minimálně zvedání/spouštění, plovoucí polohu a stranové přestavení pracovního nářadí | ANO | [doplní účastník] |
| Hydraulické rychlospojky umožňující rychlou výměnu nástaveb; řešení musí minimalizovat únik oleje při odpojování | ANO | [doplní účastník] |
| Čelní rychloupínací / připojovací deska nebo rovnocenné univerzální rozhraní, kompatibilní se všemi nabízenými předními nástavbami | ANO | [doplní účastník] |
| Komfortní ovládání pracovních funkcí nástaveb z kabiny (joystick, multifunkční ovladač nebo rovnocenné řešení) | ANO | [doplní účastník] |
| Hydraulický systém - dodavatel uvede dosažitelný průtok a tlak při běžných pracovních otáčkách motoru a způsob chlazení hydraulického oleje při dlouhodobém provozu | doložit / uvést | [doplní účastník] |
| D. Třístranný sklápěč a tažné zařízení |  |  |
| Třístranná sklápěcí korba umožňující sklápění vlevo, vpravo a dozadu | ANO | [doplní účastník] |
| Sklápění korby hydraulické, ovladatelné z bezpečného místa obsluhy | ANO | [doplní účastník] |
| Konstrukce korby / rámu umožňující bezpečné upevnění a provoz nabízených výměnných nástaveb | ANO | [doplní účastník] |
| Tažné zařízení pro přívěs, homologované / schválené pro daný nosič (kulové, čepové nebo kombinované) | ANO | [doplní účastník] |
| Přípustná hmotnost brzděného přívěsu | min. 2 000 kg | [doplní účastník] |
| Užitečné vnitřní rozměry a nosnost třístranné sklápěcí korby | uvést hodnotu | [doplní účastník] |
| E. Letní nástavba - vodní nádrž / cisterna: [doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Výměnná nádrž / cisterna na užitkovou vodu určená pro kropení, zalévání a tlakové mytí | ANO | [doplní účastník] |
| Jmenovitý objem nádrže | min. 1 200 l | [doplní účastník] |
| Hydraulicky nebo mechanicky poháněný čerpací agregát vhodný pro kropení, mytí a čerpání z volného zdroje | ANO | [doplní účastník] |
| Jmenovitý průtok čerpacího agregátu | min. 80 l/min | [doplní účastník] |
| Maximální pracovní tlak čerpacího agregátu | min. 20 bar | [doplní účastník] |
| Příslušenství pro sání vody z volného zdroje (např. požární nádrž), včetně sací hadice a sacího koše / filtru | ANO | [doplní účastník] |
| Délka sací hadice pro čerpání z volného zdroje | min. 4 m | [doplní účastník] |
| Naviják / buben s tlakovou hadicí a ruční mycí nebo zavlažovací pistolí | ANO | [doplní účastník] |
| Délka tlakové hadice na bubnu | min. 20 m | [doplní účastník] |
| Komfortní rychlé hydraulické a vodní propojení cisterny s kropicím ramenem bez nutnosti zásadních montážních zásahů | ANO | [doplní účastník] |
| Odstavné nohy nebo rovnocenný bezpečný odstavný systém umožňující demontáž nástavby | ANO | [doplní účastník] |
| Konstrukční možnost bezpečného naložení / manipulace s odstavenou nástavbou paletizačními vidlemi | ANO | [doplní účastník] |
| Konstrukční řešení vodní nádrže musí omezovat nežádoucí přelévání vody při jízdě a brzdění (přepážky nebo rovnocenné řešení) | ANO / popsat řešení | [doplní účastník] |
| Možnost úplného vypuštění, proplachu a běžného čištění vodní nádrže a vodních rozvodů | ANO / popsat řešení | [doplní účastník] |
| F. Letní nástavba - kropicí rameno: [doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Kropicí / zavlažovací rameno kompatibilní s nabízenou vodní nádrží a čelním připojovacím rozhraním vozidla | ANO | [doplní účastník] |
| Hydraulické polohování ramene alespoň v horizontální a vertikální rovině | ANO | [doplní účastník] |
| Ovládání polohy ramene a kropení z kabiny řidiče; dálkové ovládání je přípustné jako doplňkové řešení | ANO | [doplní účastník] |
| Nastavitelná kropicí hlavice / tryska umožňující cílené zalévání zeleně | ANO | [doplní účastník] |
| Přepravní poloha zabezpečená proti samovolnému pohybu ramene | ANO | [doplní účastník] |
| Pracovní dosah kropicího ramene od osy / obrysu vozidla a rozsah jeho polohování | uvést hodnotu / rozsah | [doplní účastník] |
| G. Zimní nástavba - variabilní šípová radlice: [doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Variabilní šípová sněhová radlice kompatibilní s předním připojovacím rozhraním nosiče | ANO | [doplní účastník] |
| Samostatné hydraulické ovládání křídel z kabiny řidiče s možností pracovních poloh V, rovná (I) a Y / obdobná odhazovací poloha | ANO | [doplní účastník] |
| Minimální pracovní šířka radlice v běžné pracovní poloze | min. 1 600 mm | [doplní účastník] |
| Pryžový, polyuretanový nebo jiný vyměnitelný šetrný pracovní břit | ANO | [doplní účastník] |
| Ochrana radlice proti nárazu na pevnou překážku pružinovým, segmentovým nebo rovnocenným bezpečnostním mechanismem | ANO | [doplní účastník] |
| Výstražné praporky, reflexní tyče nebo rovnocenné zvýraznění krajních bodů radlice | ANO | [doplní účastník] |
| Hydraulické připojení rychlospojkami a možnost rychlé montáže / demontáže | ANO | [doplní účastník] |
| Celková a pracovní šířka radlice v jednotlivých pracovních polohách - dodavatel uvede hodnoty pro posouzení průjezdnosti na chodnících | uvést hodnoty | [doplní účastník] |
| H. Zimní nástavba - sypač s možností solanky: [doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Výměnný sypač vhodný pro posyp solí, inertním materiálem nebo jejich směsí | ANO | [doplní účastník] |
| Objem zásobníku sypkého posypového materiálu | min. 1,2 m³ | [doplní účastník] |
| Doprava posypového materiálu k rozmetadlu šnekem, pásem nebo rovnocenným nuceným podáváním | ANO | [doplní účastník] |
| Nerezové nebo korozně odolné rozmetadlo | ANO | [doplní účastník] |
| Elektronické nastavení dávky a šířky posypu z kabiny řidiče | ANO | [doplní účastník] |
| Šířka posypu nastavitelná alespoň v rozsahu | min. 2-4 m | [doplní účastník] |
| Automatická funkce přerušení posypu při zastavení vozidla a obnovení po rozjezdu (Stop&Go nebo rovnocenná funkce) | ANO | [doplní účastník] |
| Regulace dávkování podle rychlosti vozidla nebo jiné rovnocenné automatické řešení zajišťující rovnoměrnou dávku při změně rychlosti | ANO | [doplní účastník] |
| Systém pro aplikaci solanky / zvlhčování posypového materiálu, včetně nádrže/nádrží, čerpadla a potřebného propojení | ANO | [doplní účastník] |
| Ochranné síto zásobníku a krycí plachta / odklopná střecha | ANO | [doplní účastník] |
| Pracovní osvětlení prostoru rozmetadla | ANO | [doplní účastník] |
| Odstavné nohy nebo rovnocenný bezpečný odstavný systém umožňující demontáž nástavby | ANO | [doplní účastník] |
| Konstrukční možnost bezpečného naložení / manipulace s odstavenou nástavbou paletizačními vidlemi | ANO | [doplní účastník] |
| Rozsah dávkování soli a inertního materiálu a objem nádrže/nádrží solanky | uvést hodnoty | [doplní účastník] |
| Protikorozní ochrana částí sypače a nosiče vystavených přímému působení soli a solanky - dodavatel popíše materiálové a povrchové řešení | popsat řešení | [doplní účastník] |
| I. Kompatibilita, dodání a předvedení |  |  |
| Všechny nabízené nástavby musí být technicky a bezpečnostně kompatibilní s nabízeným nosičem bez dodatečných zásadních konstrukčních úprav po převzetí | ANO | [doplní účastník] |
| Dodavatel v nabídce doloží technické listy nebo jiné výrobní podklady prokazující splnění číselných a funkčních parametrů | ANO | [doplní účastník] |
| Součástí dodání bude montáž / zprovoznění, funkční zkouška všech sestav a zaškolení obsluhy | ANO | [doplní účastník] |
| Zajištění záručního a pozáručního servisu a dostupnosti náhradních dílů pro provoz vozidla v České republice | ANO | [doplní účastník] |

V ____________________ dne ____________________

______________________________

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele