Technická specifikace předmětu plnění

Povinné parametry jsou minimální požadavky na technické vybavení, které zadavatel vyžaduje. Nesplnění některého povinného parametru bude důvodem k vyřazení dodavatele ze zadávacího řízení.

Splnění všech technických parametrů bude dodavatelem garantováno a potvrzeno:

- podepsaným soupisem splněných technických parametrů a zároveň

- technickou dokumentací zařízení s vyznačenými odkazy na místo, kde je splnění technických parametrů jednoznačně uvedeno.

V případě, že dodavatel nedokáže příslušný parametr dle výše uvedeného bodu 1) a zároveň dle bodu 2), bude se tento parametr považovat za nesplněný.

# Seznam zkratek

CPU	Central Processing Unit

DDR	Double Data Rate

DIMM	Dual In-line Memory Module

ECC	Error Correction Code

FC 	Fiber channel

GB	Gigabyte

GbE	Gigabit Ethernet

Gbit	Gigabit

Gbps	Gigabit per second

Gpps	Gigapacket per second

HBA 	  Host Bus Adapter

HW	Hardware

iLO	Integrated Lights-Out

LAN	  Local Area Network

LRDIMM 	Load-Reduced DIMM

MB	MegaByte

MD 	Man Day

Mpps	Mega Packet Per Second

MT	Megatransfers

NBD	Next Business Day

OOB	Out-of-band

OOB	Out-Of-Band

OS	Operating System

PCIe 	Peripheral Component Interconnect Express

PSU	Power Supply Unit

QSFP	  Quad Small Form-factor Pluggable

RAM 	Random Access Memory

RDIMM	Registred dual in-line memory module

RJ	Registered jack

RPM	Revolutions per minute

RU	Rack Unit

SAS	Serial Attached SCSI

SFF	Small Form Factor (2,5“)

SFP 	Small Form-factor Pluggable

SSD	Solid State Drive

SSH	  Secure Shell

TB	  Terabyte

USB	Universal Serial Bus

# Povinné parametry

- Servery cluster (3 ks)

  - Provedení

    - Konfigurovatelný server (modulárně vyměnitelné provedení).

    - Umístitelný do racku 19" (RACK MOUNT) maximálně 1 RU.

    - Počet slotů pro CPU – minimálně 2.

    - Počet slotů pro PSU – minimálně 2.

    - Minimálně 24 DIMM slotů pro instalaci RDIMM a LRDIMM DDR5 pamětí, 4800 MT za vteřinu.

    - Celkem 2 × M.2 SSD (minimálně. 400 GB) pro instalaci VMware ESXi, vzájemné zálohování – synchronní zrcadlo (RAID 1) pro instalaci hypervisora ESXi, nevyužívající 2,5“ diskovou pozici.

    - Server musí být možné osadit min. 8x SFF (2,5") pevnými disky, v libovolné kombinaci disků SAS, Near Line SAS i SSD zároveň – veškeré potřebné komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájení apod.) musí být již osazeny tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem disků pouhým vložením disků.

    - Grafický adaptér (integrovaný – pro lokální připojení monitoru k serveru).

    - Minimálně 6 × hot-plug větráky (redundantní).

    - Minimálně 2 × PCIe 5.0 z toho alespoň jeden slot full height.

    - Minimálně 2 × USB port.

    - Server musí být kompatibilní s následujícími OS:

      - Linux (Debian based),

      - Windows server pro aktuálně na trhu dostupnou nejnovější verzi OS,

      - Servery musí být na „hardware compatibility listu” společnosti VMware pro     aktuálně na trhu dostupnou nejnovější verzi vSphere.

  - Procesory

    - Server musí být osazen dvěma procesory, každý 16 core, s minimálně 32 MB cache, nominální frekvence minimálně 3 GHz. Průměrný CPU Mark minimálně 42000 bodů a obě CPU musí dohromady (Dual CPU) splnit minimálně 60000 bodů (http://www.cpubenchmark.net).

  - Paměť

    - Celkem 16 × 64 GB RAM: DDR5 (minimálně 4800 MT/s) ECC registered. Veškerá RAM dodaná jako součást musí být certifikována výrobcem serveru pro použití v dodaném typu serveru.

  - Porty/rozhraní/moduly pro síťové zapojení

    - FC HBA – minimálně 2 Fibre Channel SFP+ (minimálně 16Gbps) porty, dva porty osazené originálními SFP+ moduly s konektorem typu LC, včetně dvou kabelů (LC/LC OM4) pro redundantní připojení k FC Switch o délce min. 2 m.

    - Minimálně 2 porty 10/25 Gbps Ethernet (SFP28), nutná podpora SR-IOV.

      - Minimálně 2 × kompatibilní 25 Gbit SFP28 modul s konektorem typu LC pro použití s multimode optickým vláknem na vlnové délce 850 nm a minimálním dosahem 10 metrů.

      - Minimálně 2 × optický patchcord pro duplexní přenos zakončený konektory typu LC na obou stranách obsahující multimode vlákno 50/125 µm, minimálně kategorie OM4 s minimální délkou 3 metry.

    - Minimálně 1 OOB management 1Gbps LAN (RJ45)

    - Požadované počty modulů a kabelů jsou požadovány pro každý server.

  - Vzdálená správa

    - Součástí serveru musí být integrovaná HW (s vlastním procesorem, nezávislým na stavu CPU) vzdálená správa s funkcí vzdálené konzole a připojování médií bez nutnosti běžícího OS.

    - Pomocí vzdálené správy musí být možné následující (součástí nabídky musí být i veškeré potřebné licence):

      - Aktualizace BIOS a firmware komponent serveru.

      - KVM over IP.

      - Remote media over IP.

      - Remote boot.

      - Vlastní management, integrované GUI po HTTPS.

      - Zadavatel aktuálně využívá out of band management BD506A HPE iLO Advanced Flexible Quantity License with 3yr Support on iLO na již zakoupených 5 serverech. Zadavatel požaduje na všech serverech využívat funkci iLO federation nebo ekvivalentní.

  - RAIL Kit

    - Celkem 1 × kolejnice pro instalaci do racku.

  - Napájecí zdroje

    - Celkem 2 × minimálně 1000 W hot-plug redundantní zdroje s certifikací 80 PLUS Titanium.

    - Celkem 2 × min. 1,8 m napájecí kabel (IEC320-C14/IEC320-C13).

- Repository server

  - Provedení

    - Konfigurovatelný server (modulárně vyměnitelné provedení).

    - Umístitelný do racku 19" (RACK MOUNT) maximálně 2 RU.

    - Počet slotů pro PSU – minimálně 2.

    - Minimálně 32 DIMM slotů pro instalaci RDIMM a LRDIMM DDR5 pamětí, 4800 MT za vteřinu.

    - Server musí být možné osadit minimálně 12 × LFF (3,5") pevnými disky, v libovolné kombinaci disků SAS, Near Line SAS i SSD zároveň – veškeré potřebné komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájení apod.) musí být již osazeny tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem disků pouhým vložením disků.

    - Integrovaný diskový řadič s minimální velikostí cache 8 GB DDR4, s možností připojení 6G SATA disků, minimálně dvanácti 12G SAS kanály, který nebude ubírat PCIe sloty na základní desce a bude zálohovaný pomocí baterie.

    - Celkem 2 × M.2 SSD (minimálně. 400 GB) pro instalaci OS, vzájemné zálohování – synchronní zrcadlo (RAID 1), nevyužívající 2,5“ diskovou pozici.

    - Grafický adaptér (integrovaný – pro lokální připojení monitoru k serveru).

    - Minimálně 6 × hot-plug větráky (redundantní).

    - Minimálně 2 × PCIe 5.0 z toho alespoň jeden slot full height.

    - Minimálně 2 × USB port.

    - Server musí být kompatibilní s následujícími OS:

      - Linux (Debian based),

      - Windows server pro aktuálně na trhu dostupnou nejnovější verzi OS,

      - Servery musí být na „hardware compatibility listu” společnosti VMware pro aktuálně na trhu dostupnou nejnovější verzi vSphere.

  - Procesor

    - Server musí být osazen procesorem, 12 core, minimálně 24 MB cache, nominální frekvence minimálně 2,0 GHz. Average CPU Mark minimálně 20000 bodů (http://www.cpubenchmark.net).

  - Paměť

    - Celkem 2 × 16 GB, DDR5 (minimálně 4800 MT/s) ECC registered. Veškerá RAM dodaná jako součást musí být certifikována výrobcem serveru pro použití v dodaném typu serveru.

  - Disky

    - Celkem 12 × SATA disk s minimální kapacitou 6 TB.

  - Porty/rozhraní/moduly pro síťové zapojení

    - Minimálně 2 porty 10/25 Gbps Ethernet (SFP28), nutná podpora SR-IOV.

      - Minimálně 2 × kompatibilní 25 Gbit SFP28 modul s konektorem typu LC pro použití s multimode optickým vláknem na vlnové délce 850 nm a minimálním dosahem 10 metrů.

      - Minimálně 2 × optický patchcord pro duplexní přenos zakončený konektory typu LC na obou stranách obsahující multimode vlákno 50/125 µm, minimálně kategorie OM4 s minimální délkou 3 metry.

    - Minimálně 4 × 1 Gbit Ethernet (RJ45).

    - Minimálně 1 OOB management 1Gbps LAN (RJ45).

  - Vzdálená správa

    - Součástí serveru musí být integrovaná HW (s vlastním procesorem, nezávislým na stavu CPU) vzdálená správa s funkcí vzdálené konzole a připojování médií bez nutnosti běžícího OS.

    - Pomocí vzdálené správy musí být možné následující (součástí nabídky musí být i veškeré potřebné licence):

      - Aktualizace BIOS a firmware komponent serveru.

      - KVM over IP.

      - Remote media over IP.

      - Remote boot.

      - Vlastní management, integrované GUI po HTTPS.

      - Zadavatel aktuálně využívá out of band management BD506A HPE iLO Advanced Flexible Quantity License with 3yr Support on iLO na již zakoupených 5 serverech. Zadavatel požaduje na všech serverech využívat funkci iLO federation nebo ekvivalentní.

  - RAIL Kit

    - Celkem 1 × kolejnice pro instalaci do racku.

  - Napájecí zdroje

    - Celkem 2 × minimálně 1000 W hot-plug redundantní zdroje s certifikací 80 PLUS Titanium.

    - Celkem 2 × min. 1,8 m napájecí kabel (IEC320-C14/IEC320-C13).

- Datové úložiště

  - Provedení

    - Všechny komponenty pole musí být hot-plug, zejména řadiče, ventilátory, zdroje, IO moduly a pevné disky.

    - Rack-mount (max. 2U), včetně Rack-mount kitu.

    - Redundantní kontroléry v režimu vysoké dostupnosti, každý s min. 12 GB vlastní cache pamětí (zálohované bateriemi, nebo ekvivalentní technologií), cache musí být využitelná pro zápis, čtení a systémovou paměť, dohromady min. 24 GB.

    - Možnost připojení minimálně 4 serverů v redundantním (režimu vysoké dostupnosti), možnost zapojení napřímo (bez použití přepínače).

    - Vestavěný engine pro monitoring výkonu.

    - Rozšiřitelnost úložiště na min. 200 Enterprice SAS disků (SFF), bez nutnosti upgradu kontrolérů pole.

  - Disky

    - Možnost osadit libovolnými kombinacemi těchto disků: Enterprise SAS (15,000 rpm, 10,000 rpm, 7,200 rpm) SSD Self-encrypted SAS.

    - Pole musí být osazeno 24 x 3,5 TB (nebo disk s vyšší kapacitou) SAS SSD SFF (2,5“).

  - Porty/rozhraní/moduly

    - Minimálně 4x Fibre Channel SFP+ (minimálně 16Gbps) port na každém řadiči pro redundantní připojení FC přepínačů, případně přímo připojených serverů.

      - Minimálně 4 porty (dohromady na obou řadičích) osazené originálními SFP+ moduly s konektorem typu LC, včetně dvou kabelů (LC/LC OM4) pro redundantní připojení k FC Switch o délce min. 2 m.

    - Minimálně 1 Management LAN port (RJ45) na každém řadiči.

  - Vlastnosti pole

    - Podpora typů RAID: 0, 1, 1+0, 5, 6.

    - Výkon každého řadiče pole nejméně 150 000 IOPS při náhodném čtení.

    - Pole rozšířitelné až na 1000 TB diskové kapacity.

    - Podpora softwaru VMware ESXi 6.x, 7.x a 8.x.

    - Podpora Global Hot Spare HDD i Hot Spare HDD vyhrazeného konkrétnímu RAID.

    - Podpora snapshot a klonů – licence minimálně na 64.

    - Pole musí podporovat rozšiřování a migrace typu RAID při provozu, tzn. Bez výpadku I/O operací.

    - Žádná dodaná licence nesmí být vázána na počet připojených serverů ani na kapacitu diskového pole ani na jednotlivé disky a pokud ano, tak musí pokrývat celkovou maximální rozšiřitelnost pole.

  - Podpora technologií

    - VAAI (vStorage API pro integraci Array).

    - VMware ® Site Recovery Manager (SRM).

- Přepínače Fiber Channel (2 ks)

  - Provedení

    - Rack-mount (max. 1U), včetně Rack-mount kitu.

  - Porty/rozhraní/moduly

    - Minimálně 8x Fibre Channel SFP+ (minimálně 16Gb), minimálně 8 portů musí být osazených originálními SFP+ FC moduly, minimálně 8 portů musí být aktivních (licencovaných) na minimálně 16 Gbps a jejich využití nesmí být omezeno časově. Požadované počty modulů jsou požadovány pro každý FC přepínač.

    - Minimálně 1 x Management LAN port (RJ45).

  - Další vlastnosti

    - Switch Agregate Bandwidth minimálně 256 Gbps.

- Páskové úložiště

  - Specifikace

    - Provedení Rack-mount (max. 2U), včetně Rack-mount kitu.

    - Páskové uložiště musí odpovídat technické specifikaci LTO-9.

    - Páskové uložiště, musí být osazeno min. 2x Fibre Channel SFP+ (minimálně 8Gbps) porty s konektorem typu LC, dva porty osazené originálními SFP+ moduly, včetně dvou kabelů (LC/LC OM4) pro redundantní připojení k FC Switch o délce min. 2 m.

    - Páskové uložiště musí obsahovat automatický zásobník pro nejméně 24 kazet.

    - Součástí dodávky je 24 ks prázdných kazet do páskového uložiště a 1 ks čistící pásky.

    - Páskové uložiště musí být podporované zálohovacím programem Veeam.

- Přepínače – data (2 ks)

  - Provedení

    - Rack-mount (max. 1U), včetně Rack-mount kitu (modulární, nebo fixed port).

    - 2 ks Redundantní a za chodu vyměnitelné napájecí zdroje o maximálním spotřebě 600 W, klidová spotřeba při mírném zatížení přepínače nesmí překročit 200W.

    - 2 ks Redundantní a za chodu vyměnitelné ventilátory s nasáváním vepředu anebo po stranách a výduchem v zadní části.

    - Přepínač musí být určen pro nasazení v datových centrech jako „Top of Rack“ prvky, přepínače musí být identického modelu (part number).

    - Přepínač musí mít nezávislý port pro management (RJ45) a konzolový port (RJ45 nebo USB-C).

  - Porty/rozhraní/moduly

    - Přepínač musí být osazen nejméně:

      - Nejméně 4 x 100 GbE QSFP28 porty,

      - Nejméně 30 x 25 GbE SFP28 porty. SFP28 porty musí umožňovat zapojení metalických modulů SFP+ s konektorem RJ45 pro rychlost 10Gbps.

    - Součástí dodávky musí být i minimálně 15 ks kompatibilních 25Gbit SFP28 modulů s konektorem typu LC pro použití s multimode optickým vláknem na vlnové délce 850 nm a minimálním dosahem 10 metrů.

    - 15 ks optický patchcord pro duplexní přenos zakončený konektory typu LC na obou stranách obsahující multimode vlákno 50/125 µm, minimálně kategorie OM4 s minimální délkou 3 metry.

    - Součástí dodávky musí být i minimálně 2 ks kompatibilních 100GbE QSFP28 modulů.

    - 1 ks 100Gbit QSFP28 - QSFP28 DAC 1m kompatibilní s dodaným přepínačem pro propojení přepínačů.

    - Požadované počty modulů a kabelů jsou požadovány pro každý přepínač.

  - Vlastnosti přepínače

    - Přepínač musí podporovat neblokující architekturu, a tedy musí zvládnout přenést nejméně 2,3 Tbps.

    - Přepínač musí mít prostupnost minimálně 1 Gpps.

    - Přepínač musí podporovat následující protokoly a standardy:

      - SSHv2,

      - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP),

      - Konfigurace všech funkcí pomocí CLI dostupného přes SSH, webového rozhraní dostupného pomocí HTTPS a RestAPI. Pomocí této technologie musí být možné oba přepínače spravovat z jednoho místa jako jeden celek,

      - Podpora Jumbo Frames do minimální velikosti 9 tisíc bajtů,

      - ISSU – možnost upgradovat firmware přepínače za chodu,

      - Podpora NetFlow nebo sFlow,

      - Podpora clusterování 2 přepínačů, aby fungovali jako jeden logický switch, objednavatel plánuje zapojení obou přepínačů jako jeden logicky switch.

- Upgrade HBA karty na stávajícím serveru

  - Dodání karty

    - Dodání 1 ks HBA karty – 2 × FC (minimálně 16 Gb/s), určené pro server HPE ProLiant DL365 Gen 11, požadováno je dodání originální karty určené pro daný server. Oba porty musí být osazené originálními SFP+ moduly s konektorem typu LC, včetně dvou kabelů (LC/LC OM4) pro redundantní připojení k FC Switch o délce min. 2 m.

  - Montáž karty

    - Součást plnění je také provedení montáže HBA karty (výměna) do zařízení ve vlastnictví objednavatele. Montáž bude provedena v datovém centru (Praha). Montáž se bude skládat z následujících úkonů:

      - Požadavek na výměnu HBA karty na serveru HPE ProLiant DL365 Gen 11, nyní je server osazen HBA kartou se SAS porty, nově bude karta vyměněna za kartu specifikovanou v bodě 7.1.

    - Dodavatel ručí zadavateli za provedení montáže (popsané v bodu 7.2.1).

      - Montáž musí být v souladu s doporučeným postupem výrobce zařízení (společnost HPE).

      - Montáž HBA karty nesmí být důvodem budoucího neuznání záruky, nebo „support agreements“, které má zadavatel sjednané s výrobcem zařízení (společnost HPE).

- Licence VMware

  - Součástí nabídky pro servery clusteru (tj. dodané 3 ks serveru dle bodu 1) musí být i Licence VMware vSphere Standard, včetně podpory na minimálně 1 rok. Licence musí pokrýt veškerou HW konfiguraci serverů clusteru (3 ks – dodaných dle bodu 1), především celkový počet CPU a jader CPU. Licence nesmí v tomto směru žádným způsobem bránit využití celkového výkonu serverů.

- Servisní služby včetně garance dostupnosti náhradních dílů

  - Na veškeré hardware komponenty musí být výrobcem garantovaná záruka minimálně na 5 let v režimu 8 × 5 NBD On-Site. Ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení vady v místě instalace. Tento bod se netýká plnění dle bodu 7 (stávající server má existující záruku).

  - Pozáruční servis: garance dostupnosti veškerých náhradních dílů minimálně po dobu 36 měsíců po ukončení záruky.

  - Help desk dodavatele dostupný v režimu nonstop (24 × 7) hovořící v českém jazyce, který je možné kontaktovat pomocí webového formuláře, emailem či telefonicky. Podpora musí být garantovaná výrobcem zařízení. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu.

  - Na HW komponenty musí být veškeré požadované licence a aktualizace garantovány dodavatelem po dobu min. 5 let. Zadavatel požaduje, aby uchazeč dodal vždy nejnovější dostupnou verzi softwaru.

  - Dodavatel poskytne zadavateli technickou podporu na další úkony spojené s dodáním plnění, v rámci této podpory bude požadováno následující (nejméně 5 člověkodní):

    - Pomoc s montáží HW v datovém centru (Praha),

    - technická podpora pro konfigurací datového úložiště (nastavení RAID apod) a sítě SAN,

    - technickou pomoc při migraci dat ze současného SAN úložiště (HPE MSA 2052) na nové úložiště,

    - návrh migrace dat,

    - většina činnosti dle bodu 9.5 bude vyžadována mimo pracovní dny po dohodě se zadavatelem.

- Požadavky na řešení

  - Kupující požaduje dodání sestavených a zkompletovaných serverů, nikoliv dodaní jednotlivých komponentů, resp. částí (procesor, karty atd.).

  - Server musí být nový a nepoužitý. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit nejenom produkty, které budou vykazovat stopy používání či poškození, a odstoupit okamžitě od části či celé smlouvy, pokud mu budou dodány použité či opravované produkty.

  - Veškeré dodané části pro sestavení FC SAN sítě, musí být vzájemně kompatibilní, objednavatel plánuje vytvořit síť SAN (FiberChannel) mezi dodanými FC switchy (dodaných dle bodu 4), servery clusteru (specifikovaných v bodě 1), páskovým úložištěm (specifikovaným v bodě 5) a serverem na kterým je plánována výměna HBA karty (specifikace dle bodu 7), veškeré dodané komponenty musí umožnit takové zapojení.

# Souhrn požadavků na optické moduly a kabely

Níže uvedená tabulka není samostatným požadavkem zadavatele, ale jedná se o souhrn všech požadavků (uvedených v povinných parametrech) na dodávku optických modulů a kabelů. Zadavatel tuto tabulku přikládá jen pro přehled, ale vždy je potřeba dodat řešení v souladu s povinnými parametry.

|  | Servery cluster | Repository server | Datové úložiště | FC přepínače | Přepínače data | Páskové úložiště | HBA karta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC moduly SFP+ (originální) | 6 |  | 4 | 16 |  | 2 | 2 |
| Kabel LC/LC OM4 min 2 m (pro FC SAN) | 6 |  | 4 |  |  | 2 | 2 |
| Modul SFP28 25 GbE (MM) - kompatibilní s daným zařízením | 6 | 2 |  |  | 15 |  |  |
| Modul QSFP28 100 GbE - kompatibilní s daným zařízením |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Patchcord LC/LC OM4 min 3m | 6 | 2 |  |  | 15 |  |  |
| DAC kabel 100Gbit QSFP28 1m - kompatibilní s daným zařízením |  |  |  |  | 2 |  |  |

Poznámka:

Dodavatel doplní přílohu smlouvy o podrobné informace o nabízeném produktu, tj.  uvede jeho přesný název (označení) společně s technickou specifikací, z níž budou zřejmé nabízené parametry.

S přihlédnutím k dokumentu NÚKIB „Metodika k varování ze dne 17. prosince 2018“ a na základě výsledků analýzy rizik bylo přijato opatření, že v případě dodávek řešení výrobců, před kterými varoval NÚKIB, musí být dodávka a zajištění stavu vysoké dostupnosti řešení zajištěno tak, že ke každému kusu dodaného hardware od výrobce Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-čen, Čínská lidová republika, a/nebo ZTE Corporation, Šen-čen, Čínská lidová republika, musí být dodán druhý kus hardware od jiného výrobce a zajištěna jejich plná společná integrace tak, aby takové řešení plnilo funkci zajištění vysoké dostupnosti a současně i veškeré kupujícím definované požadavky v rámci zadávacích podmínek k veřejné zakázce.

Řešení nesmí pro kupujícího znamenat žádné další náklady.