příloha č.2

Technická specifikace výplní stavebních otvorů:

plastová okna pro zimní stadion Havlíčkův Brod

Profil:    5komorový PVC profil, rovné křídlo, ocelová zinkovaná výztuha min. tloušťky 1,5 mm v rámu i křídle, dvojité         	těsnění

Barva:   vnější šedá RAL 7001 /  vnitřní bílá

Kování:  otvíravé/ sklopné dle znázornění na obrázcích

| Sestava č. | Specifikace | Náhled okna a otevírání, rozměr okenního otvoru | Počet | Cena za sestavu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastové okno sestava Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr 4450/1750 mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 5komorový PVC profil Klika bílá okenní Vnitřní parapet 250 mm Venkovní parapet 210 mm Vybourání starých oken Likvidace starých oken Montáž na kotvy Zednické zapravení Záruka 10 let Termín dodání 8 - 10 týdnů. | š. 4450 mm / v. 1750 mm | 3 ks |  |
| 2 | Plastové okno sestava Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr oken 1750/1750mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 5komorový PVC profil Klika bílá okenní Vnitřní parapet 250 mm Venkovní parapet 210 mm Vybourání starých oken Likvidace starých oken Zednické zapravení Montáž na kotvy Záruka 10 let Termín dodání 8 – 10 týdnů. | š. 1750 mm / v. 1750 mm | 2 ks |  |
| 3 | Plastové okno sestava Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr oken 2650/1750 mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 5komorový PVC profil Klika bílá okenní Vnitřní parapet 250 mm Venkovní parapet 210 mm Vybourání starých oken Likvidace starých oken Montáž na kotvy Zednické zapravení Záruka 10 let Termín dodání 8 - 10 týdnů | horní š. 2650 mm, dolní š. 1750 mm / v. 1750 mm | 1 ks |  |
| 4 | Plastové okno sestava Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr oken 850/1750 mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 5komorový PVC profil Klika bílá okenní Vnitřní parapet 120 mm Venkovní parapet 170 mm Vybourání starých oken Likvidace starých oken Montáž na kotvy Zednické zapravení Záruka 10 let Termín dodání 8 - 10 týdnů | š. 850 mm / v. 1750 mm | 1 ks |  |
| 5 | Plastové okno sestava Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr oken 1780/850 mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 5komorový PVC profil Klika bílá okenní Vnitřní parapet 120 mm Venkovní parapet 170 mm Vybourání starých oken Likvidace starých oken Montáž na kotvy Zednické zapravení Záruka 10 let Termín dodání 8 - 10 týdnů | š. 1750 mm / v. 850 mm | 1 ks |  |
| 6 | Plastové okno sestava Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr oken 850/850 mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 5komorový PVC profil Klika bílá okenní Vnitřní parapet 120 mm Venkovní parapet 170 mm Vybourání starých oken Likvidace starých oken Montáž na kotvy Zednické zapravení Záruka 10 let Termín dodání 8 - 10 týdnů | š. 850 mm / v. 850 mm | 6 ks |  |
| 7 | Plastové okno sestava Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr oken 2600/850 mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 5komorový PVC profil Klika bílá okenní Vnitřní parapet 120 mm Venkovní parapet 170 mm Vybourání starých oken Likvidace starých oken Montáž na kotvy Zednické zapravení Záruka 10 let Termín dodání 8 - 10 týdnů | š. 2600 mm / v. 850 mm | 1 ks |  |
| 8 | Plastové okno sestava Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr oken 4450/1780 mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 5komorový PVC profil Klika bílá okenní Vnitřní parapet 210 mm Venkovní parapet 200 mm Vybourání starých oken Likvidace starých oken Montáž na kotvy Zednické zapravení Záruka 10 let Termín dodání 8 - 10 týdnů | š. 4450 mm / v. 1780 mm | 2 ks |  |
| 9 | Plastové okno sestava Pole 1+2+3 sklopné, Pole 4+5 pevně v rámu Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr oken 4450/1780 mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 5komorový PVC profil Klika bílá okenní Vnitřní parapet 210 mm Venkovní parapet 200 mm Vybourání starých oken Likvidace starých oken Montáž na kotvy Zednické zapravení Záruka 10 let Termín dodání 8 - 10 týdnů | š. 4450 mm / v. 1780 mm | 3 ks |  |

V ceně výrobků je zaměření, doprava a montáž

Hliníkové dveře pro zimní stadion Havlíčkův Brod

Profil: 3komorový AL profil pro vstupní dveře, dvojité těsnění

Barva: šedá /šedá RAL 7001

| Pozice dveří | Specifikace | Náhled dveří | Počet | Cena /1ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Vchodové hliníkové dveře jednokřídlé s fixem Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr dveří 980/2460mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 3komory Kování madloP45 nerez/klika Osazení elektromagnetického zámku pro dálkové odblokování dveří 3 bodový zámek Samozavírač, křídlová stopka Vybourání starých kovových dveří Likvidace starých dveří Montáž na kotvy Zednické zapravení Záruka 10 let Termín dodání 8 - 10 týdnů. |  | 1 ks |  |
| 11 | Vchodové hliníkové dveře dvoukřídlé otvíravé s fixem Izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 Rozměr dveří 1800/2460mm Stavební hloubka 75 – 90 mm, 3komory Panikový zámek – hrazda na 2kř.vchodové dveře 3bodový zámek Madlo P45 svislé jednostranné nerez Samozavírač, křídlové stopky Vybourání starých kovových dveří Likvidace starých dveří Montáž na kotvy Zednické zapravení Záruka 10 let Termín dodání 8- 10 týdnů. |  | 3 ks |  |

V ceně výrobků je zaměření, doprava a montáž.