Příloha č. 8

POPIS NAPLNĚNÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZADAVATELE

| Zadavatel: | Město Duchcov |
| --- | --- |
| Sídlo: | nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov |
| IČ: | 00266299 |
| Název zakázky: | „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Duchcova – 2. etapa“ |

| Dodavatel: |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název | (doplní účastník) |
| Sídlo | (doplní účastník) |
| IČ: | (doplní účastník) |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele | (doplní účastník) |

Údaje v dále uvedených tabulkách odpovídají skutečnosti, jsou pravdivé a dodavatelem nabízené řešení splňuje zadavatelem požadované minimální (povinné) parametry dodávaného řešení.

V níže uvedených tabulkách je detailně popsán způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek, jsou uvedeny konkrétní technické parametry nabízeného zboží, vč. uvedení výrobce a obchodního / typového označení jednotlivých komponentů. Pokud v tabulce konkrétní parametry uvedeny nejsou, dodavatel v ní uvádí, v jaké části nabídky jsou požadované informace uvedeny případně je uveden funkční, veřejně a bezplatně přístupný přímý odkaz na externí zdroj požadovaných informací - bez nutnosti zadavatelova vyhledávání na internetových stránkách, takový zdroj bude považován za nefunkční a požadavek nebude splněn.

Popis způsobu naplnění každého povinného parametru je konkrétní, úplný a prokazuje, že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny zadavatelovi požadavky.

Dodavatel bere na vědomí, že v případě nesplnění povinných parametrů může být nabídka vyřazena z hodnocení a účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

| WAN/LAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru, nebo funkční, veřejně a bezplatně přístupný přímý odkaz na externí zdroj |
| Firewally 2ks | Provedení | Do racku 1U, včetně montážního kitu |  |  |
|  | Porty | min 10x 1GbE (min. 2x WAN) a 2x 1 Gb SFP (mohou být sdílené), USB pro ext. modem |  |  |
|  | NGFW | Min. základní funkce Next-generation firewall - viz https://en.wikipedia.org/wiki/Next-generation_firewall - firewall, aplikační firewall s DPI, IPS. Administrace na bázi "objektů" (aplikace, uživatelů, lokality apod.) namísto IP adres, portů apod. |  |  |
|  | Počet současných spojení | min. 0,7 milionu |  |  |
|  | Propustnost SSL VPN | min. 900 Mbps, při licenčním nebo technickém omezení počtu klientů požadujeme min. 25 klientů |  |  |
|  | Propustnost SSL inspekce | min. 600 Mbps |  |  |
|  | Propustnost firewallu | min. 10 Gbps pro pakety 512 bytů a větší |  |  |
|  | Propustnost NGFW | min. 600 Mbps |  |  |
|  | Propustnost IPS | min. 1200 Mbps |  |  |
|  | Propustnost detekce škodlivého kód | min. 600 Mbps |  |  |
|  | Logování | Interní disk pro uchovávání logů min 128GB typu SSD |  |  |
|  | Zabezpečení VPN | Dvoufaktorové ověřování pomocí mobilní aplikace min. pro 10 uživatelů |  |  |
|  | Virtualizace | min. 5 virtuálních kontextů |  |  |
|  | Vysoká dostupnost | režimy Active/Passive i Active/Active se společnou konfigurací |  |  |
|  | Dualstack | podpora současného běhu IPv4 a IPv6 |  |  |
|  | Aplikační kontrola | detekce, monitoring, povolení či zakázání obvyklých síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu Kontrola komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S, …) |  |  |
|  | Antivir | Integrovaný antivirus, možnost volby různých databází signatur, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV detekce, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spywave, keylogger, atd) |  |  |
|  | Kategorizace a blokace provozu | založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne |  |  |
|  | Antispam | antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty |  |  |
|  | Sandbox | Možnost integrovaného sandbox (ověření škodlivosti kódu spuštěním v reálných operačních systémech) v zařízení nebo integrované rozhraní pro napojení na externí službu výrobce zařízení (služba není součástí dodávky) |  |  |
|  | Aktualizace | automatická aktualizace bezpečnostních funkcí poskytovaná výrobcem zařízení |  |  |
|  | Ověřování uživatelů | LDAP, Active Directory, Single Sign On vůči Active Directory, Radius, Ověřování na základě certifikátu |  |  |
|  | Management a monitoring | HTTP/S, SSH, SNMP, syslog, |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců v režimu 24x7 poskytovaná výrobcem zařízení. Odesláním náhradního zařízení max. následující den po nahlášení závady, včetně nároku na bezpečnostní aktualizace firmware a bezpečnostních funkcí - URL filtrace, IPS, antimalvare, antispam, aplikační kontrola) |  |  |
| Síťové přepínače | Společné parametry |  |  |  |
|  | Základní parametry | L2/L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U, neblokovaná architektura |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP |  |  |
|  | Směrování | hardwarové statické routování včetně VLAN, policy based routing |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS, podpora standardu 802.1p |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | Podpora 802.1X |  |  |
|  | Základní parametry | L2/L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U, neblokovaná architektura |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | MAC | podpora min. 15 000 MAC adres |  |  |
|  | Síťové toky | plný přímý export síťových toků - Netflow, IPFIX nebo ekvivalent (sFlow není ekvivalent) |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, sFlow, web rozhraní, REST nebo SOAP/WDSL API pro automatizaci (např. z IDM) |  |  |
|  | Nezávislý management | vyhrazený samostatný síťový port pro management (nezapočítává se do požadovaného počtu portů) |  |  |
|  | Centrální správa | jednotná správa, monitorování a aktualizace firmware z centrální grafické konzole obsažené ve firmware nabízených síťových prvků. |  |  |
|  | Administrativní rozhraní | Centrální administrativní rozhraní je jednotné pro přepínače i nabízený firewall. |  |  |
|  | Stohování | pokročilé stohování s rozložením LAG (link aggregation group) mezi více přepínačů ve stohu - např. technologie MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation nebo obdobná |  |  |
|  | Záruka | Min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem zařízením, včetně nároku na opravné verze firmware. |  |  |
|  | Specifické parametry |  |  |  |
|  | Počty, porty a propustnost, napájení | 2x centrální přepínač - 24x 1 Gb RJ-45 + 4x 10 Gb SFP+, 2x 40GE QSFP porty , propustnost min. 285 Gbps 1x přístupový přepínač - 24x 1 Gb RJ-45 + 4x 10 Gb SFP+, porty PoE/PoE+ (802.3af/at), propustnost min. 125 Gbps 1x přístupový přepínač - 48x 1 Gb RJ-45 + 4x 10 Gb SFP+, porty PoE/PoE+ (802.3af/at), propustnost min. 175 Gbps 1x přístupový přepínač - 48x 1 Gb RJ-45 + 4x 10 Gb SFP+, propustnost min. 175 Gbps 1x přístupový přepínač - 8x 1 Gb RJ-45 + 2x 1 Gb SFP, propustnost min. 20 Gbps |  |  |
| WiFi AP 6ks | Základní funkce | Přístupový bod (AP) standardu Wi-Fi 6 včetně montážního materiálu na strop |  |  |
|  | Frekvence | min. 3 nezávislé radiové moduly činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, s podporou standardu OFDMA min. u 2 modulů |  |  |
|  | Architektura | Homogenní WiFi síť s rychlým a spolehlivým roamingem klientů, podpora Mesh (https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network) |  |  |
|  | Anténní systém | interní systém, optimalizovaný pro montáž na strop |  |  |
|  | Současná obsluha více klientů | Podpora MU-MIMO (Multi-User MIMO) - multi-user multiple input/multiple output |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | 5GHz min 1200Mbps, 2.4 GHz min. 550Mbps |  |  |
|  | Standardy | podpora standardů 802.3at, 802.11n, 802.11ax, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, Hotspot 2.0 |  |  |
|  | Multi SSID | podpora vysílání min. 8 SSID (WiFi sítí) na 2.4 i 5 GHz současně, podpora přiřazení každého SSID do samostatné VLAN |  |  |
|  | Zatížení | min. 300 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |  |  |
|  | Řízení zátěže | automatické rozkládání zátěže přístupových bodů předáváním klientů a automatickým směrováním klientů na 5 GHz (pokud klienti podporují) |  |  |
|  | Porty | min. 2x 1Gb, min 1x PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |  |  |
|  | Bezpečnost | trvalá detekce cizích přístupových bodů/klientů nezávislým radiem, spektrální analýza |  |  |
|  | Kontroler | Centrální kontroler pro kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů součástí dodávky. Kontroler musí být provozován v interní síti zadavatele a být integrální součástí firmware nabízených síťových prvků. Grafické webové rozhraní pro správu. |  |  |
|  | Autentizace, autorizace | podpora standardu WPA3 (Wi-Fi Protected Access III), integrovaný portál pro autentizaci uživatelů (Captive portal), ověření klientů (min. hardware, uživatel, operační systém, certifikát) s využitím protokolu 802.1X |  |  |
|  | IoT a lokalizace | integrovaná hardwarová podpora standardu 802.15.4 (Zigbee) a BLE (Bluetooth Low Energy) |  |  |
|  | Správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, web rozhraní, hromadná aktualizace firmware a konfigurace |  |  |
|  | Monitoring | detailní monitoring a diagnostika provozu v reálném čase - parametry připojení a komunikace klienta, stav přístupových bodů (počty klientů, vytížení kanálů, signál, cizí (rogue) přístupové body) |  |  |
|  | Úsporné napájení | podpora standardu 802.3az - Energy-Efficient Ethernet (EEE) |  |  |
|  | Záruka | záruka min. 60 měsíců |  |  |
| Bezdrátový propoj 2ks | Použití | Venkovní/vnitřní |  |  |
|  | Rychlost LAN | Min. 1Gbps |  |  |
|  | Rychlost Wi-Fi | Min. 900Mbit/s |  |  |
|  | RAM | Min. 256MB |  |  |
|  | Bezdrátová síť | Vestavěná 60 GHz 802.11ad |  |  |
|  | PoE | Zařízení podporuje napájení pomocí PoE |  |  |
|  | Záruka | Min. 2 roky |  |  |

| UPS a PDU | Baterry pack | Rozšíření stávající UPS Eaton 5PX 3000i RT3U G2 o 1ks battery packu o jmenovité hodnotě baterie min. 12 V/9 Ah |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provedení PDU | do racku |  |  |
|  | Kapacita výstupního výkonu | max. 10A zatížení, 2300VA |  |  |
|  | Výstupní zásuvky | 8x zásuvka pro připojení zařízení (7x IEC320 C13 pro spotřebiče + 1x IEC320 C14 pro připojení) |  |  |

| Zálohování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru, nebo funkční, veřejně a bezplatně přístupný přímý odkaz na externí zdroj |
| Bezpečné úložiště 1ks | Provedení | Provedení tower. Barevně označené hot-plug komponenty. Pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí. Uzamykatelný čelní panel. |  |  |
|  | CPU | Minimálně 1x procesor 4 jádrový. Výkon serveru dle http://www.spec.org: SPECrate®2017_int_base min. 40 bodů SPECrate®2017_fp_base min. 41 bodů |  |  |
|  | RAM | 16 GB, min. 3200 MT/s |  |  |
|  | Úložiště firmware | Min. 2x SSD 480 GB, read intensive, samostatný HW řadič RAID1 Tyto disky nesmí zabírat pozice pro disky určené pro data Disky musí být typu hot-plug a přístupné z přední nebo zadní strany serveru. |  |  |
|  | Úložiště data | Min. 6x 12 TB, NLSAS 12Gb, min. 7 200 ot/min |  |  |
|  | RAID hardware | SAS 12Gb, RAID 1,5,6, zálohovaná zapisovací cache min. 8 GB |  |  |
|  | LAN | 2x 1GbE RJ-45 + 2x 10/25 GbE SFP28 1x 1Gb RJ-45 - samostatný port pro vzdálený management |  |  |
|  | USB | min. 2 USB konektory - min. 1x verze 3.0, min. min 1x na čelním panelu s podporou bootování |  |  |
|  | Management | Servisní modul s možnosti samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média. Vyhrazený LAN port, podpora HTTP/S, SSH, SNMP, syslog. Okamžité a historické hodnoty teplot a napájení. Podpora vícefaktorového ověřování (autentizace) |  |  |
|  | Napájení | 2x napájecí zdroj min. 600 W, redundance |  |  |
|  | Souborový systém | XFS |  |  |
|  | Protokoly | SMB/CIFS, SNMP, http/s a SSH (management) |  |  |
|  | Ochrana dat | min RAID5, automatická relokací vadných datových bloků |  |  |
|  | Retence dat | programově nastavitelné retenční lhůty na uložený objekt (např. soubor), po dobu retence nelze objekt modifikovat |  |  |
|  | Redundance | redundantní rotační díly a napájecí zdroje |  |  |
|  | Ochrana proti přepisu dat | režim WORM (Write Once - Read many times Memory) |  |  |
|  | Kompatibilita | Kompatibilita se stávajícím zálohovacím systémem, podpora ukládání záloh, řízení jejich historie a řízení retenčních lhůt |  |  |
|  | Záruka | Záruka min. 60 měsíců Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce Reakční doba do konce následujícího pracovního dne od nahlášení na linku podpory. Servis je poskytován přímo výrobcem hardware. Oprava v místě instalace hardware. Možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware (zařízení musí být schopno automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce). Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost. |  |  |

| Logování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru, nebo funkční, veřejně a bezplatně přístupný přímý odkaz na externí zdroj |
| Logování 1ks | Základní funkce | Sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |  |
|  | Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, JSON |  |  |
|  | Sběr síťových toků | netflow kompatibilní dle nabízeného firewallu a centrálního přepínače |  |  |
|  | Zdroje logů | Min. REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and Services Logs", síťové prvky - syslog a Netflow, ostatní aktivní prvky - syslog, SNMP trap, Office 365, Sysmon (windows) |  |  |
|  | Parsování logů | I Integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků - např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |  |
|  | Retence | Uchovávání logů 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |  |
|  | Geolokace | Podpora automatického doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |  |
|  | Normalizace logů | Sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdroji |  |  |
|  | Rozšíření logů | Podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |  |
|  | Bezpečnost | Podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |  |
|  | Výkon | 500 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) |  |  |
|  | Dashboardy | Uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |  |
|  | Export dat | Export dat do csv - výsledky hledání |  |  |
|  | Kanály | Možnost vytváření kanálů - datových sad či toků - na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování - tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |  |
|  | Alerty, notifikace | Podpora vytváření alertů - překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |  |
|  | Active Directory | integrace s Active Directory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění administrator a operator |  |  |
|  | Vyhledávání | Rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. Rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |  |
|  | Ovládání | Intuitivní grafické rozhraní |  |  |
|  | Kompatibilita | Podpora provozu v prostředí nabízené serverové virtualizace |  |  |
|  | Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence je součástí dodávky |  |  |
|  | Výstupy | Možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |  |
|  | Integrace | Nástroj musí mít podporu pro integraci se sysmon a zpracování jeho dat, systém tím pádem umí hlídat spuštěné příkazy přes powershell, procesy, CMD atd. |  |  |
|  | Detekce zranitelností | Řešení umí získávat informace o nainstalovaném software + o nasazených KB a díky tomu provádět kontrolu vůči seznamu vydaných zranitelností. |  |  |
|  | Bezpečnostní funkce | Řešení skenuje monitorovaný systém a hledá malware, rootkity a neobvyklé chování |  |  |
|  | Záruka | Záruka na 60 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí |  |  |

| Licence |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru, nebo funkční, veřejně a bezplatně přístupný přímý odkaz na externí zdroj |
| Licence | Zálohování | Licence typu předplatné, pro Veeam Backup&Replication pro min. 15ks virtuálních serverů a Veeam ONE na 1 rok |  |  |
|  | OS Windows | Licence OS Windows Server v nejnovější verzi pro min. 2 virtuální servery |  |  |
|  | SQL | Licence SQL v nejnovější verzi pro min. 25 současně pracujících uživatelů |  |  |
|  | RDS CAL | 10 licencí typu USER |  |  |

V (doplní účastník) dne dd. mm. rrrr

(doplní účastník)

jméno, příjmení, funkce osoby oprávněné jednat jménem/za společnost dodavatele

Podpis: