Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

„Komunální vozidlo s příslušenstvím“

Komunální vozidlo

Typ: ………………

Výrobce: ……………….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, se zvýšenou antikorozní ochranou, | Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, se zvýšenou antikorozní ochranou, |
| Délka vozidla max. 5000 mm | Délka vozidla ………. mm |
| Šíře vozidla 1500 - 1600 mm (bez bočních zrcátek) | Šíře vozidla ………. mm (bez bočních zrcátek) |
| Výška vozidla max. 2000 - 2300 mm | Výška vozidla ……. mm |
| Rozvor kol 2200 - 2500 mm | Rozvor kol ………mm |
| Rozměr kol min16“, dvoumontáž na zadní nápravě | Rozměr kol ………“, dvoumontáž na zadní nápravě |
| Tuhé nápravy s listovými pery | Tuhé nápravy s listovými pery |
| Stálý pohon zadní nápravy 4x2, mechanicky připojitelný 4x4 přední nápravy | Stálý pohon zadní nápravy 4x2, mechanicky připojitelný 4x4 přední nápravy |
| Mechanické řazení převodových stupňů, mechanicky ovládaná redukční převodovka | Mechanické řazení převodových stupňů, mechanicky ovládaná redukční převodovka |
| Posilovač řízení | Posilovač řízení |
| Vozidlo homologováno do 3,5 t ,kategorie SS | Vozidlo homologováno do 3,5 t ,kategorie SS |
| Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu min.40 l, | Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu min.40 l, |
| Vozidlo koncipované jako třístranný sklápěč, se zvýšeným čelem u kabiny, | Vozidlo koncipované jako třístranný sklápěč, se zvýšeným čelem u kabiny, |
| Korba vybavena výklopnými fixačními oky v rozích pro možné uchycení nástaveb s min. rozměry ložné plochy délka 2500mm, šířka 1500mm | Korba vybavena výklopnými fixačními oky v rozích pro možné uchycení nástaveb s min. rozměry ložné plochy délka 2500mm, šířka 1500mm |
| Přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním dle normy EN15432 typ F4 | Přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním dle normy EN15432 typ F4 |
| Plnohodnotné rezervní kolo s možností montáže na vozidle | Plnohodnotné rezervní kolo s možností montáže na vozidle |
| Grafické zobrazení stavu naplnění DPF filtru | Grafické zobrazení stavu naplnění DPF filtru |
| Odpojovač baterie | Odpojovač baterie |
| Motor |  |
| Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený | Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený |
| Zdvihový objem max. 2500.cm3 | Zdvihový objem …………. cm3 |
| Výkon min. 55 kW | Výkon ………… kW |
| Kabina |  |
| 2 místná , sklopná, s oknem i v zadním čele kabiny, umožňujícím výhled na korbu vozidla | 2 místná , sklopná, s oknem i v zadním čele kabiny, umožňujícím výhled na korbu vozidla |
| Posuvné sedadlo řidiče | Posuvné sedadlo řidiče |
| Výškově stavitelný volant | Výškově stavitelný volant |
| Osazené přídavné světlomety pod čelním sklem | Osazené přídavné světlomety pod čelním sklem |
| Vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla | Vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla |
| Výstražný maják oranžové barvy | Výstražný maják oranžové barvy |
| Autorádio, reproduktory, anténa | Autorádio, reproduktory, anténa |

| Brzdy |  |
| --- | --- |
| Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě, hydraulické se systémem ABS, EBD | Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě, hydraulické se systémem ABS, EBD |

| Hydraulika |  |
| --- | --- |
| Hydraulické okruhy přední část vozu pro ovládání příslušenství (čelní radlice) zdvih, spouštění, přetáčení levá/pravá | Hydraulický okruhy přední část vozu pro ovládání příslušenství (čelní radlice) zdvih, spouštění, přetáčení levá/pravá |
| Hydraulické okruhy pro zadní nástavby (sypačová nástavba) | Hydraulický okruh pro zadní nástavby (sypačová nástavba) |
| Ovládání hydraulických funkcí joystickem z kabiny vozidla | Ovládání hydraulických funkcí joystickem z kabiny vozidla |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Zadní tažné zařízení „koule“ ISO 50 s elektroinstalací (7-mi pólová zásuvka) | Zadní tažné zařízení „koule“ ISO 50 s elektroinstalací (7-mi pólová zásuvka) |
| Autolékárnička, výstražný trojúhelník | Autolékárnička, výstražný trojúhelník |
| Katalog náhradních dílů | Katalog náhradních dílů |
| Barva oranžová RAL 2011 | Barva oranžová RAL 2011 |

Cena komunálního vozidla .......     Kč bez DPH

Nástavba sypače do korby vozidla

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Sypač |  |
| Nová nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací pro uchycení na korbu vozidla | Nová nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací pro uchycení na korbu vozidla |
| Objem sypače posypového materiálu min. 1,2 m3 | Objem sypače posypového materiálu …… m3 |
| Regulovatelná šířka posypu min. 1 – 6 m | Regulovatelná šířka posypu min. 1 – 6 m |
| Rozsah dávkování: sůl 5 - 40 g/m2, inert 50 - 250 g/m2 | Rozsah dávkování: sůl 5 - 40 g/m2, inert 50 - 250 g/m2 |
| Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla | Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla |
| Sypačový zásobník ve tvaru „V“, vyrobený z nerezové oceli | Sypačový zásobník ve tvaru „V“, vyrobený z nerezové oceli |
| Barva oranžová RAL 2011 | Barva oranžová RAL 2011 |
| Doprava posypového materiálu jedním šnekem – materiál nerez ocel | Doprava posypového materiálu jedním šnekem – materiál nerez ocel |
| Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – materiál nerez ocel | Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – materiál nerez ocel |
| Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře sklopný opatřený plynovými vzpěrami | Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře sklopný opatřený plynovými vzpěrami |
| Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče | Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče |
| Ovládání nástavby pomocí elektrického panelu v kabině řidiče | Ovládání nástavby pomocí elektrického panelu v kabině řidiče |
| Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla | Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla |
| Maják LED oranžové barvy umístěný v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče | Maják LED oranžové barvy umístěný v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče |
| Signalizace posypu | Signalizace posypu |
| Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla | Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla |
| Odklopná střecha korby posypového materiálu | Odklopná střecha korby posypového materiálu |
| Odstavné nohy výškově stavitelné (sada) pro odstavení nástavby | Odstavné nohy výškově stavitelné (sada) pro odstavení nástavby |
| Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem | Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem |
| Dávkování solanky pomocí čerpadla v nastaveném poměru k posypovému materiálu, včetně nádrží o objemu min. 450 litrů vzájemně propojených | Dávkování solanky pomocí čerpadla v nastaveném poměru k posypovému materiálu, včetně nádrží o objemu ……… litrů vzájemně propojených |
| Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ | Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ |
| V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu | V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu |
| Manuální nastavení posypového obrazce | Manuální nastavení posypového obrazce |

Cena nástavby sypače .......     Kč bez DPH

Čelní sněhová přímá radlice k vozidlu

Typ: …………

Výrobce: ……………

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Čelní radlice |  |
| Nová nástavba – sněhová přímá čelní radlice | Nová nástavba – sněhová přímá čelní radlice |
| Štít radlice materiál ocel | Štít radlice materiál ocel |
| Břit radlice materiál pryž | Břit radlice materiál pryž |
| Bezpečnostní sklopný celý štít zajišťující ochranu radlice při najetí na překážku | Bezpečnostní sklopný celý štít zajišťující ochranu radlice při najetí na překážku |
| Možnost hydraulického natáčení pravá, levá strana | Možnost hydraulického natáčení pravá, levá strana |
| Celková šíře radlice min. 1950 mm, max. 2000 mm | Celková šíře radlice………. mm |
| Záběrová šíře min. 1650mm – 1750 mm | Záběrová šíře ………. mm |
| Osazení bezpečnostními praporky | Osazení bezpečnostními praporky |
| Barva oranžová RAL 2011 | Barva oranžová RAL 2011 |
| Montáž radlice na přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním typ F4 | Montáž radlice na přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním typ F4 |
| Katalog náhradních dílů | Katalog náhradních dílů |

Cena nástavby přímé radlice .......     Kč bez DPH

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena komunální vozidlo bez DPH | cena |
| Nabídková cena nástavby sypače do korby vozidla bez DPH | cena |
| Nabídková cena čelní sněhová přímá radlice k vozidlu bez DPH | cena |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |