# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku svařovacího robota vč. příslušenství pro společnost CAIS s.r.o.“

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE |  |
| --- | --- |
| Název | CAIS s.r.o. |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Sídlo | Přehradní 199, Dolní Ves, Fryšták |
| Místo provozu | Přílepská 178, 763 16, Lukoveček |
| IČ | 269 14 051 |
| DIČ | CZ26914051 |
| Web | https://cais.cz/ |
| Kontaktní osoba | Miroslav Cais, jednatel společnosti Josef Bednařík, Vedoucí oddělení R&D |
| Kontakt | +420 602 662 290, vyvoj.bednarik@cais.cz |
| Společnost je vedená pod spisovou značkou C 44995 vedená u Krajského soudu v Brně. |  |

| ÚČASTNÍK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA (51%) |  |  |  |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH: |  |  |  |
| DPH: |  |  |  |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH: |  |  |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (16 %) |  |  |  |
|  | Maximální zatížení stolu [kg] |  |  |
|  | Maximální rychlost lineárních pohybů robota [mm/s] |  |  |
| ZÁRUČNÍ DOBA (11 %) |  |  |  |
|  | Délka záruční doby v měsících na robotickou technologii bez omezení provozních hodin. (v měsících) |  |  |
| SERVISNÍ PODMÍNKY (11 %) |  |  |  |
|  | Čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady technologie v hodinách (v pracovních dnech s pracovní dobou 9-16 hod.) (v hodinách) |  |  |
| DODACÍ PODMÍNKY (11 % ) |  |  |  |
|  | Termín dodání technologie vč. montáže a uvedení do plného provozu, zaškolení a předání do plného provozu (stvrzeno předávací protokolem). (v týdnech) |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení:

……………………………………………

Funkce: 									……………………………………………

Podpis: 									……………………………………………

# Příloha č. 2 – Technická specifikace

Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku svařovacího robota vč. příslušenství pro společnost CAIS s.r.o.“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE, PŘÍSLUŠENSTVÍ,  ZÁRUČNÍ DOBA, SERVISNÍ PODMÍNKY, DODACÍ PODMÍNKY

| PARAMETRY SVAŘOVACÍ ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE[] |
|  | Kompletně uzavřená svařovací buňka – napojena na stávající odsávání KEMPER Použité konkrétní obchodní názvy: jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Svařovací zdroj a hořákové vybavení robota od jednoho výrobce pro zajištění kompatibility | ANO |  |
|  | Maximální rozměr celé technologie š x h | Max. 3000 x 5000 mm |  |
|  | Buňka bez kotvení do podlahy | ANO |  |
|  | Otočný stůl – rozměr | Min. 1200 x 1200 mm |  |
|  | Otočný stůl – automatické otáčení včetně zabezpečení prostoru | ANO |  |
|  | Otočný stůl se dvěma pozicemi a) zakládací, b) svařovací | ANO |  |
|  | Možnost na první pozici svařovat jiné díly než na druhé pozici (na každé pozici=polovině stolu jiný druh svařenců=jiné upínací přípravky) | ANO |  |
|  | Průzor do pracovního pole buňky š x v | Min. 600x300 mm |  |
|  | Průzor na levé straně (při pohledu na stůl) | ANO |  |
|  | Bezpečnostní oplocení – optické závory včetně barevného označení (červená/zelená) | ANO |  |
|  | Odsávání KEMPER bude řízeno robotem s možností nastavení dřívějšího odsávání a zpoždění vypnutí odsávání Použité konkrétní obchodní názvy: jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Servisní dvířka na levé straně (při pohledu na stůl) | ANO |  |
|  | Dotykový ovládací panel | Min. 20“ |  |
|  | Ovládací panel na levé straně (při pohledu na stůl) | ANO |  |
|  | Funkce hlasového ovládání v českém jazyce | ANO |  |
|  | Databáze svařovaných dílů na ovládacím panelu | ANO |  |
|  | Panel programování v českém jazyce | ANO |  |
|  | Kamery uvnitř buňky | Min. 2 ks |  |
|  | Kamera v prostoru pro upínání svařenců | Min. 1 ks |  |
|  | Vzdálené sledování kamer | ANO |  |
|  | Certifikace CE | ANO |  |
|  | Zaškolení obsluhy technologie vč. programování v rozsahu (Ze školení může pořízen video záznam na náklady zadavatele) | Min. 40 hodin |  |
| SVAŘOVACÍ ZDROJ |  |  |  |
|  | Požadovaný rozsah svařovacího proudu v rozmezí 3-400 A | ANO |  |
|  | Síťové jištění | max. 35 A |  |
|  | Dovolené zatížení 100 % (10 min/40 °C) dle DIN | min. 320 A |  |
|  | Požadovaný rozsah rychlosti podávání drátu | 1-25 m/min |  |
|  | Možné průměry svař. drátu | 0,8 – 1,6 mm |  |
|  | Pulsní oblouk se stabilizací průvaru a oblouku | ANO |  |
|  | Bezrozstřikový standartní oblouk se stabilizací průvaru a oblouku | ANO |  |
|  | Kategorie přepětí (odolnost vůči přepětí v síti) | III |  |
| FUNKČNÍ VYBAVENÍ ZDROJE |  |  |  |
|  | Mikroprocesorem řízený synergický zdroj | ANO |  |
|  | Digitální dotykový MCU displej, jako součást zdroje v češtině s možností uzamčení | ANO |  |
|  | Volitelné zobrazení hodnoty napětí, nastaveného a reálného proudu, nastaveného a reálného posuvu drátu | ANO |  |
|  | Oddělený podavač drátu s kontrolou proudu motoru a následném odpojení při jeho překročení | ANO |  |
|  | Programový a ruční provoz | ANO |  |
|  | Záznam svařovacích parametrů (proud, napětí, rychlost drátu, vnos tepla, spotřeba energie) pro jednotlivé svary | ANO |  |
|  | Svařovací programy z databanky s možnost update po síti | ANO |  |
|  | Automatické chlazení s měřením reálného průtoku chladicího média a jeho teploty | ANO |  |
|  | Teplotně řízený ventilátor chlazení | ANO |  |
|  | Automatické odpojování chladícího modulu | ANO |  |
|  | Ethernet port | ANO |  |
|  | Možnost analýzy poruchových hlášení po síti | ANO |  |
|  | Možnost nastavení svařovacích parametrů pomocí aplikace v mobilním telefonu | ANO |  |
|  | Změna komunikačního protokolu výměnou zásuvného modulu v rozhraní svařovacího zdroje. | ANO |  |
|  | Možnost nastavení uživatelského přístupu v několika úrovních (admin, vedoucí, mistr, svářeč) | ANO |  |
|  | Monitorování uzemnění, možnost měření reálného odporu a indukce svařovacího obvodu | ANO |  |
|  | Automatické odhoření | ANO |  |
|  | Bezrozstřikové zapalování | ANO |  |
|  | Bodovací, stehovací režim specifikace pro svařování | ANO |  |
|  | Zavedení drátu do svař. hořáku bez proudu a plynu s automatickým zastavením | ANO |  |
|  | 4kladkový posuv svař. drátu s ocelovými kladkami a barevným označením pro průměr drátu | ANO |  |
|  | Ochrana proti přehřátí | ANO |  |
|  | Prachový filtr před ventilátorem | ANO |  |
|  | Možnost odvíjení drátu z cívky i ze sudu | ANO |  |
|  | Kryt vybaven průzorem na kontrolu množství drátu | ANO |  |
|  | Ochranný kryt ovládacího panelu | ANO |  |
|  | Svařovací hořák vodou chlazený až ke kontaktní trubici (průvlaku) délky 4,5 m | ANO |  |
|  | Svařovací hořák s dálkovým ovládáním na rukojeti a LED diodou pro přísvit | ANO |  |
|  | Program pro vyplnění koncového kráteru | ANO |  |
|  | Magnetický Crash box (po kolizi zůstane hořák viset na manžetě) | ANO |  |
|  | Možnost vypnutí komunikace a použití zdroje pro ruční svařování | ANO |  |
|  | Wi-Fi, Bluetooth, NFC | ANO |  |
|  | Možnost budícího rozšíření technologie o dálkovou správu pracovní řady | ANO |  |
|  | Smart manager přes IP adresu | ANO |  |
|  | Při výměně R hořáku identifikace (délka, úhel, typ, proudové zatížení) | ANO |  |
| ROBOT |  |  |  |
|  | Řízení rotační osy polohovadla přímo z ovladače robota | ANO |  |
|  | Maximální nosnost robota | Min. 12 kg |  |
|  | Duté průchozí zápěstí robota pro vedení hořákového svazku | ANO |  |
|  | Dutá průchozí první osa robota | ANO |  |
|  | Komunikační rozhraní se svařovacím zdrojem | ANO |  |
|  | Celé pracoviště řízeno robotem bez externího PLC | ANO |  |
|  | Ovládání pomocí výkonného naprogramování s českým dialogem | ANO |  |
|  | Integrované webové rozhraní pro vzdálený přístup | ANO |  |
|  | Možnost běhu více programů na pozadí | ANO |  |
|  | Možnost editace programu za současného běhu robota | ANO |  |
|  | Možnost vytvoření vlastního grafického rozhraní pro zadávání a sledování parametrů celého technologického procesu – vizualizace na bázi HTML kódu | ANO |  |
|  | Komunikační rozhraní řídící jednotky – USB rozraní, Ethernet, PCMCIA slot | ANO |  |
|  | Funkce kontroly polohy – v případě přerušení programu automatické zálohování polohy před poruchou | ANO |  |
|  | Stůl (polohovadlo) s dutou osou pro protažení energií | ANO |  |
|  | Opakovatelná přesnost najetí hořáku ≤ 0.1 mm | ANO |  |
|  | Maximální dosah robota | Min. 1400 mm |  |
|  | Čistící stanice 3+1 funkce: zastřihnutí drátu, vyfrézování hubice, nástřik separačního materiálu a profuk hubice vzduchem | ANO |  |
|  | Autorizovaný integrátor certifikován od dodavatele robotů | ANO |  |
|  | Možnost připojení dalšího robota pro automatické vkládání a odebírání svařovaných dílců | ANO |  |
|  | Otočný stůl od stejného výrobce jako robot – zajištění kompatibility | ANO |  |
|  | Funkce: při svařování robot dokáže rozeznat a vynechat pozici kde není založen svařovaný díl | ANO |  |
|  | Možnost servisu online od dodavatele svařovací buňky – vzdálené připojení | ANO |  |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ – NUTNÉ |  | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Upínky pro svařované díly – dle výkresů v příloze č. 5 | ANO |  |

| PARAMETRY TECHNOLOGIE – VOLNÉ |  | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální zatížení stolu [kg] | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 800–1500 kg |  |
|  | Maximální rychlost lineárních pohybů robota [mm/s] | MAXIMÁLNÍ V rozmezí Min. 1500–2000 mm/s |  |

|  | ZÁRUČNÍ DOBA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Délka záruční doby v měsících na robotickou technologii bez omezení provozních hodin. | MAXIMÁLNÍ V rozmezí 12–60 měsíců |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady technologie v hodinách (v pracovních dnech s pracovní dobou 9-16 hod.) | MINIMÁLNÍ V rozmezí 5–48 hodin |  |

|  | DODACÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termín dodání technologie vč. montáže a uvedení do plného provozu, zaškolení a předání do plného provozu (stvrzeno předávací protokolem). | MINIMÁLNÍ V rozmezí 8–14 týdnů |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

# Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

2 Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky