PŘÍLOHA č. 3

Hodnotící list

# HODNOTÍCÍ LIST

Příloha ke zprávě Auditu bezpečnosti podzemích komunikací

Objednatel dopravně – bezpečnostního posouzení se v rámci tohoto dokumentu vyjádří k jednotlivým identifikovaným nedostatkům a současně níže uveden, jakým způsobem bude s lokalizovanými riziky naloženo. Zpráva o provedení auditu bezpečnostních komunikací a vyplněný tento „Hodnotící list“ by měly být nedílnou součásti posuzované projektové dokumentace.

# Identifikační údaje PD

Název:	Orlické Podhůří – Chodník podél silnice III/3121

Stupeň PD:	PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby

Objednavatel:

Název:	Obec Orlické Podhůří

Sídlo:	Dobrá Voda 4, Orlické Podhůří, 562 01

IČO:	00279293

Zastoupené:	Marie Kršková, starostka, tel.: 603 712 142, e-mail: starosta@orlickepodhuri.cz

Zhotovitel:

Název:	ROAD-TRAFFIC s.r.o.

Sídlo:	Husova 220, Klimkovice, 742 83

IČO:	099 73 338

Zastoupené:	doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D., jednatel, tel.: +420 608 007 462,
e-mail: petru@road-traffic.cz

Řešitelský tým: 	doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D. - auditor bezpečnosti pozemních komunikací

doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Bc. Jana Pospíšilová

Datum odevzdání:	říjen.2022

# Vyhodnocení auditu

V hodnotícím listu jsou stručně vypsána identifikovaná rizika v rámci auditu bezpečnosti pozemních  komunikací a zároveň jsou i uvedeny orientační návrhy sanačních opatření, ke kterým se vyjadřuje objednatel auditu. Z důvodu přehlednosti jsou identifikovaná rizika a sanační opatření uvedeny ve zkrácené formě, jejich přesný popis je uveden ve zprávě o provedení BA

V rámci provedení bezpečnostního auditu bylo celkem identifikováno 6 nedostatků.

| Riziko č. 1 Poloha: Doporučení: Závažnost rizika: | Umělá vodicí linie (viz kap. 5.3). Zdvojený sjezd Pro větší přehlednost s ohledem a zjednodušení stavebního uspořádání by bylo možné navrhnout umělou vodicí linii pro oba sjezdy a tím zjednodušit stavební úpravy i přehlednost v řešeném místě. Nízké riziko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akceptujeme |  | Neakceptujeme | Akceptujeme částečně |
| Zdůvodnění: Navrhované řešení lze samozřejmě provést. Z osobní zkušenosti použití umělé vodící linie ve sjezdech často nevydrží pojezdy vozidel kvůli větších formátů dlaždic, nicméně řešený úsek je pro osoby s omezením orientace v prostoru složitý a prodloužení vodící linie orientaci beze sporu usnadní. V PD bude tato změna zahrnuta. |  |  |  |

| Riziko č. 2 Poloha: Doporučení: Závažnost rizika: | Navržené zábradlí – nutnost návrhu (viz kap. 5.3). Sjezd Přes uvedená rizika lze ale souhlasit s umístěním zábradlí, ale považujeme za nutné na toto zábradlí upozornit jako na možnou překážku. Prosíme o vyjádření projektanta o zdůvodnění zábradlí a jeho nezbytnosti. Nízké riziko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akceptujeme |  | Neakceptujeme | Akceptujeme částečně |
| Zdůvodnění: Zábradlí je navrženo na začátku úseku z důvodů pokračování trasy v mírném stoupání. Napomáhá osobám v používání chodníku v nepříznivých klimatických podmínkách a zimním období. Výškové převýšení chodníku a dna příkopu je 60 cm, zábradlí bude mít pozitivní vliv na usnadnění chůze za zhoršených klimatických podmínek, či osobám s omezením v pohybu. Zábradlí nezasahuje do průjezdného profilu komunikace a je dodržen bezpečnostní odstup 0,50m od přilehlé silnice III/3121. |  |  |  |

| Riziko č. 3 Poloha: Doporučení: Závažnost rizika: | Osvětlení vjezdu do obce (viz kap. 5.3). Vjezd do obce Ověření nasvětlení začátku do obce. Případná úprava stávající zeleně pro plné nasvětlení by mohla být dostatečné, než doplnění dalšího stožáru veřejného osvětlení Nízké riziko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akceptujeme |  | Neakceptujeme | Akceptujeme částečně |
| Zdůvodnění: Riziko nasvětlení bude eliminováno budoucím pokračováním stezky spolu s nasvětlením, Správa a údržba silnic má v plánu stromy na pozemku Kraje pokácet z důvodu jejich stavu a udržení provozní bezpečnosti komunikace. |  |  |  |

| Riziko č. 4 Poloha: Doporučení: Závažnost rizika: | Dopravní značení – optická brzda (viz kap. 5.3). Vjezd do obce Úprava stávajícího dopravního značení a to v podobě opětovného použití psychologické brzdy v podobě příčného dopravního značení (optická brzda) s posunem na nový začátek obce. Nízké riziko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akceptujeme |  | Neakceptujeme | Akceptujeme částečně |
| Zdůvodnění: Riziko akceptujeme, rozpočtová část již tuto problematiku řešila – bude zažádáno o místní úpravu provozu na PK spolu s osazením nových dopravních zrcadel u nevyhovujících rozhledových poměrů sjezdů, či křižovatek. |  |  |  |

| Riziko č. 5 Poloha: Doporučení: Závažnost rizika: | Vstupy do vozovky od nemovitostí (viz kap. 5.3). Řešený úsek Pokud je to možné, doporučujeme zřízení aspoň minimální zpevněné plochy u nemovitostí. Bylo by vhodně doplnit do dokumentace, že osoby u nemovitostí mají zajištěnou čekací min. 0,5 m od hrany vozovky a zároveň jsou zde zajištěny rozhledové poměry. Střední riziko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akceptujeme |  | Neakceptujeme | Akceptujeme částečně |
| Zdůvodnění: Zpevněná plocha mezi oplocením, nemovitostí a hranou silnice III. Třídy splňuje minimální vzdálenost 0,50m – okótováno ve výkresu D.8. V tomto výkresu jsou řešeny i rozhledové poměry sjezdů / křižovatek umístěných na protilehlé straně od chodníku. U některých sjezdů a křižovatky byly zjištěny nevyhovující rozhledové poměry. U těchto sjezdů bude doplněno dopravní zrcadlo s parametry dle TP 119. Umístění dopravních zrcadel bude řešeno místní úpravou provozu na pozemních komunikacích společně s posunem optické brzdy. U křížení silnice s místní komunikací byly ověřeny rozhledové poměry – nevyhovují. Změna SDZ z P4 na P6, doplnění P2 na hlavní komunikaci mimo rozhledové poměry. |  |  |  |
| Riziko č. 6 Poloha: Doporučení: Závažnost rizika: | Navázání na stávající infrastrukturu (viz kap. 5.3). Řešený úsek Doporučením je návrh koncepce pěší dopravy, která dále navazuje stávající infrastrukturu s ohledem na zřízení míst pro přecházení. Jedná se doplnění těchto míst v rámci související (budoucí) projektové dokumentaci v rámci rozvoje obce. Nutno podotknout, že místa jsou vhodně zvolena s ohledem na bezpečnost dopravy a již zmíněné následné doplnění další projektové dokumentace. Střední riziko |  |  |
| Akceptujeme |  | Neakceptujeme | Akceptujeme částečně |
| Zdůvodnění: Obec plánuje projekčně navázat tuto stezku s obcí Rviště, dále plánuje se zpracováním studie prostoru návsi Dobré vody tak, aby byla dopravní situace v obci řešena komplexně. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu optimálně navazuje na stávající stav a nevylučuje budoucí propojení. |  |  |  |