# Současný stav plnění standardu konektivity

Jedná se o novostavbu školy na “zelené louce”. V dodávce generálního dodavatele stavby je  obsaženo i dodání slaboproudých rozvodůvčetně LAN zásuvek, racků, firewalu, switchů a AP, které budou dodány a namontovány, ale nechány v továrním nastavení. Dodavatel slaboproudých rozvodů nebude jakkoliv zasahovat do zařízení. Kolaudace stavby a dodání veškerého vybavení je naplánováno na červenec 2025. V průběhu srpna 2025 bude probíhat montáž nábytku.

Aktuální provoz školy je v jiných prostorách a nemá zabezpečený žádný standard, není nijak synchronizováno a standardizováno. Z tohoto důvodu není na čem stavět a budujeme vše od začátku.

WAN / Internet

Rychlost a kvalita internetového připojení bude zajištěna firmou Boxnet a zprovozněna během srpna 2025. Jelikož neexistuje možnost připojit se na optické vlákno, bude budova připojena mikrovlnnou anténou 60GHz, která bude umístěna na střeše školy. Připojení antény je přes Cat 5E. Máme poptáno 250 Mbps garantovaných a symetrických. Máme informaci, že jde jednoduše rozšířit až do 1Gbps.

LAN

Rozvody LAN jsou nově vybudovány (převážně kabely CAT5E) jsou vedeny převážně v podhledech v jednotlivých patrech. Každé patro má svůj rack, ve kterém je nainstalován switch s 48 nebo 24 porty - JL675A - Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ nebo JL677A - Aruba 6100 24G CL4 4SFP+ viz výkresová dokumentace jednotlivých pater. Jednotlivé racky jsou propojeny páteřní sítí, která je tvořena optickým kabelem.

WiFi

V budově jsou nainstalována, propojena, ale nezprovozněna AP – HPE  Aruba 505 (vnitřní) a HPE Aruba AP-565 (venkovní). Umístění AP viz přiložená výkresová dokumentace.

Řízení sítě a serverová infrastruktura

V racku v servovně viz výkres 3NP bude namontován Firewall Fortigate 90G, který bude nový a v továrním nastavení, bez jakéhokoliv zásahu.

Aktuálně nepoužíváme Windows server ani žádný monitoring a zabezpečení provozu a žáci se přihlašují na jednotlivé stanice pomocí svých jmen, která nejsou synchronizována.