Pokud jsou v technických parametrech uvedeny konkrétní názvy nebo obchodní označení výrobců, jedná se pouze o určení standardu technického řešení a Zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti.

Není umožněno dílčí, nebo částečné plnění.

Stroje jsou připraveny pro elektrické připojení  3 x 400 V, 50 Hz

V případě nesplnění parametru bude nabídka uchazeče vyřazena.

    - Minimální požadované technické parametry a konfigurace požadovaného plnění:

    - Doplnění automatizace pracovního procesu na stávajícím nestingovém stroji FORMAT profit H80, s pracovní šířkou stroje 2.100 mm. Stávající stroj je vybaven elektrickou a pneumatickou přípravou pro doplnění zvedacího stolu pro automatické nakládání a zarovnání desek, rovněž pro automatické odsunutí obrobených dílců na vykládací pás.

| Položka | Požadavek | Hodnota parametru nabízeného uchazečem (kde nelze, uvede uchazeč ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Automatické zakládání materiálu |  |  |
| Dovybavení stroje automatickým zakládáním desek pomocí hydraulického zvedacího stolu | ANO |  |
| Zdvižná nosnost hydraulického zvedacího stolu = maximální váha balíku desek | Min 3900 kg |  |
| Zvedací stůl doplněn o automatický zarovnávací systém pro přesné založení a zarovnání desek na pracovní stůl v ose X a Y, bez nutnosti manuálního zásahu obsluhy před zahájením frézování | ANO |  |
| Možnost založení balíku desek pomocí vysokozdvižného vozíku | ANO |  |
| Doplnění portálu stroje o podtlakové přísavky pro uchopení a přenesení nové desky od zvedacího stolu na pracovní stůl, se zajištěním udržení referenční polohy desky od zarovnávacích jednotek | ANO |  |
| Maximální délka automaticky nakládaných formátů | Min 3050 mm |  |
| Maximální šířka automaticky nakládaných formátů | Min 2090 mm |  |
| Maximální výška balíku naloženého materiálu | Min 625 mm |  |
| Minimální tloušťka automaticky zakládaných desek | Max 9 mm |  |
| Maximální tloušťka automaticky zakládaných desek | Min 38 mm |  |
| Automatické odsunutí obrobených dílců |  |  |
| Doplnění pásového dopravníku pro převzetí odsunutých obrobků odsunovací jednotkou stroje | ANO |  |
| Pásový dopravník s „nekonečným“ oběžným pásem, celoplošný pás | ANO |  |
| Pásový dopravník umožňuje pracovat s plnou pracovní délkou min. 3050 mm, aby bylo možné během odebírání dílců založit novou desku v plném formátu a zahájit program obrábění | ANO |  |
| Pásový dopravník umožňuje pracovat s plnou pracovní šířkou min. 2090 mm | ANO |  |
| Doplnění odsávání na celou pracovní šířku nad pásovým dopravníkem pro maximální očistění obrobených dílců shora | ANO |  |
| Doplnění odsávání na celou pracovní šířku ze spodní strany obrobených dílců, mezi pracovním stolem a pásovým dopravníkem pro odsátí případného zbytkového prachu z řezných spár (mezi jednotlivými dílci) | ANO |  |
| Bezpečnostní požadavky |  |  |
| Napojení na stávající bezpečnostní systém stroje zamezující zranění obsluhy | ANO |  |
| Dodatečná výbava stroje musí odpovídat CE normě a být se stávajícím strojem plně kompatibilní | ANO |  |
| Další požadavky |  |  |
| Návod na obsluhu stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Cena doplňkových výbav je kompletní a zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, pojištění dopravy, přestěhování stroje na nové místo určení (v rámci stávající haly – přesun o několik metrů), doplnění výše uvedené výbavy, jejich instalace a kompletní znovuprovoznění stroje | ANO |  |
| Proškolení obsluhy stroje v práci s automatizací | Min 1 den |  |