Příloha č. 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE – specifikace vybavení prodejny RYNEK jejího interiérového, stavebního a technologického řešení.

MODERNIZACE MASNÉHO ZÁVODU – PRODEJNA JIČÍN

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:			CHOVSERVIS a.s.

Sídlo:              		Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Právní forma:    	akciová společnost

Údaj o zápisu do OR:	oddíl B vložka 659, vedená k Krajského soudu v Hradci Králové

Jednající/Zastoupený:	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

IČ:			465 05 008

DIČ:			CZ46505008

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon: 		566501227, 602 707 048

e-mail:       	michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:        	566 501 227, 606 745 571

e-mail:         	marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

MODERNIZACE MASNÉHO ZÁVODU – PRODEJNA JIČÍN

# Předmět dodávky

Předmětem dodávky je provedení stavebních prací, technologií a vybavení pro prodejnu potravin Jičín. Tato příloha obsahuje specifikaci vybavení prodejny popis interiérového řešení s ohledem na designový manuál po realizaci prodejen stavebního a technologického řešení.

# Specifikace PRODEJNA JIČÍN

- Jičín

  - Chladící box

    - Chladící Box z PUR panelů vč. technologie chlazení 4ks

- Specifikace Technologie Chlazení:	dle projektové dokumentace

- Boxy z PUR panelů řešeny ve stavební dokumentaci.

PUR panelové chladicí boxy (m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, dodávka včetně montáže. Rozměry dle výkresu, výška boxů 2,6m.

Tloušťka izolace 100 mm,

    - Chladící box mobilní (chladící vana) 3ks

Rozměr: 	přibližně 1380 x 1070mm x 900-910 výška

Materiál:	nespecifikováno

Odstín:		nespecifikováno

Ostatní:	– řez viz obr.č. 1

Příslušenství:	Noční kryt 3ks, Drátěný dělič 4ks, Drátěné rošty sada 2ks

Opláštění van 	3ks

Rozměr:	dle rozměru van, provedení dle obr. č. 5

Materiál:	LDTD

Odstín:		smrk sukatý / borovice kanadská

Ostatní:	Potisk logo „RYNEK“ kruhové barevné

  - Chladící vitrína

    - Obslužná vitrína typ 1. s připojením bez agregátu s připojením na centrální zdroj chladu 1ks

Rozměr: 	2500x cca1180 mm x 1210 výška, výška pultu 890mm šířka pultu 320mm, vnitřní hloubka vitríny 900

Materiál:

Odstín:		Čelní panel antracit RAL 7016

Ostatní:	Čelní strana – výklopné sklo nahoru, vnitřní prostor ventilovaný – řez viz obr.č. 1

Příslušenství:	Přepážka pohyblivá 4ks, krájecí desky 2ks, Držák na váhy 1ks

    - Obslužná vitrína typ 2. s připojením bez agregátu s připojením na centrální zdroj chladu 3ks

Rozměr: 	1875 x cca1180 mm x 1210 výška, výška pultu 890mm, šířka pultu 320mm,  vnitřní hloubka vitríny 900

Materiál:

Odstín:		Čelní panel antracit RAL 7016

Ostatní:	Čelní strana – výklopné sklo nahoru, vnitřní prostor ventilovaný – řez viz obr.č. 1

Příslušenství:	Přepážka pohyblivá 4 ks, krájecí desky 2 ks, Držák na váhy 3ks

    - Přístěnná vitrína typ 1. s připojením bez agregátu s připojením na centrální zdroj chladu 3ks

Rozměr: 	2500 x 600-650 mm hl. x 1950-1970 v, hloubka police 300mm

Materiál:

Odstín:	Bočnice a čelní spodní panel nástřik okrová/béžová RAL 1016

Ostatní:	Počet polic 4ks,  – řez viz obr.č. 1

Příslušenství:	Noční roleta

  - Ostatní

    - PC pracoviště

- PC: provedení microtower, procesor Intel min. i5-10500T, min. 8GB RAM, min. 256GB PCIe NVMe třídy min. 35, Windows 10 Pro 64bit, min. 6x USB, 1x ethernet RJ-45, 1X HDMI 1.4, min. 5 let záruka výrobce s opravou další pracovní den v místě instalace, rozměry max. 190x40x190mm, vč. držáku s možností umístění na stěnu nebo monitor (VESA)

- USB čtečka čárových kódů, skenování 1D/2D kódů, se stojánkem, záruka 5let, skenovací úhel 39,2° horizontálně a 27,4° vertikálně, možnost konfigurace výstupního formátování načtených znaků

- USB klávesnice

- USB myš

- Monitor - úhlopříčka min. 21.5", rozlišení 1920*1080, typ obrazkovky: LCD IPS, pozorovací úhel min. 178/178, HDMI konektor, záruka min. 3roky

- Tiskárna - A4, multifunkční (tisk+skenování+kopírování), laserová, černobílá, rozhraní USB + ethernet, rozlišení tisku min. 300x600 dpi, měsíční zatížení 80000, kompatibilní s tonerem CRG 057H, rychlost 38 str./min A4 jednostranně, kompatibilní s tiskovým jazykem PCL, záruka min. 3 roky on-site

- Mobilní telefon – odolný tlačítkový

    - Stavební práce, rekonstrukce interiéru, vnitřních instalací, úprava vnějšího vzhledu budovy

Specifikace stavebních prací:		Řešena samostatnou PD

Specifikace elektroinstalace:		Řešena samostatnou PD

Specifikace vytápění, rozvodů plynu, vodovodu, kanalizace:

Řešena samostatnou PD

Specifikace chlazení (klimatizace) prostoru prodejny:

Řešena samostatnou PD

    - Interiérový a prodejní inventář

      - Spotřebiče (set)

- Masomlýnek 1ks

Specifikace: 	Přibližné rozměry 300x500x500 el. napětí 230V, el. příkon cca 1,2kW, počet otáček cca 170/min, tlačný kolík z plastu, šneková převodovka pro těžký provoz s tepelnou pojistkou, čtyřbřitý nůž, produkce 200 kg/hod, celonerezové provedení.

- Rychlovarná konvice – 1,5l plast

- Mikrovlnná trouba – manuální ovládání, objem 17l

- Mrazák pultový 120l – posuvné víko – č. místnosti 1.02

- Lednička v místnosti 1.07 pod kuch. linkou

      - Doplňky prodejny (set)

- Řeznický špalek 1ks

Rozměr:	700 x 900 x v 900

Materiál:	Bukové dřevo s nerez stahovací obručí, lepený,

lisovaný prošroubovaný

- Základ pro umístění stromu

Rozměr:	800x800mm – obdobné provedení dle obr. Č. 6

- Strom ovocný – odkorněný v 2-2,5m

      - Nábytek denní místnosti, šatny a zázemí (set) – č. místnosti 1.07

- Pracovní stůl kancelářský

Rozměr:	Šířka 1600mm, hl. 800, deska LDTD

- Židle otočná kancelářská s kolečky bez područek, nosnost 90kg

- Jídelní stůl 80x80, kovová konstrukce, deska LDTD

- Kuchyňská linka s dřezem a umyvadlem a horními skříňkami

- 4x židle jídelní

- Nástěnná police – počet polic 3, lamino bílá, 800x300mm, vč. konzol a

Přikotvení

- Nástěnka korková v hliníkovém rámu 2ks 900x600mm

- Regál LDTD bílá 1000x300x1850 6 polic, nosnost police 80kg

- Trezor	provedení nábytkový, bezpečnostní třída 1, rozměr vnitřní 240x360x300mm, zámek na klíč

- Šatní skříňky se zámkem kovové 4 ks 1920x500x500 na nohách

- Zrcadlo 400x600mm

- Nástěnný věšák 5 háčků na desce LDTD nebo kovové

      - Pracovní vybavení set

- Sada nožů

Nůž na sýr, obouruční, na krájení velkých bochníků 	1ks

Řeznický pevný 31 cm 					2ks

Řeznický středně pružný 31 cm 				1ks

Kuchařský pevný 26 cm 				3ks

Vykosťovací pevný 17,5 CM 				2ks

Porcovací pevný 25cm 					2ks

Loupací 6-8 cm 						6ks

- Sekera řeznická 					2ks

Specifikace:	s dřevěným toporem, list čepele 21cm, celková délka 490mm

- Sekáček						2ks

Specifikace: 	kvalitní nerezová ocel /18cm/, dřevěná rukojeť, celková délka 330mm

- Vidlice							3ks

Specifikace:	vidlička překládací

- Nerezové kleště na pečivo				3ks

- Magnetická lišta 35					2ks

- Lopatka 500						1ks

- Kartáč na dřevěné špalky				2ks

Specifikace: 	Hygienické provedení těla kartáče s nylonovým třmenem pro pohodlnou manipulaci, pozinkované štětiny o délce 40mm

- Elektrický brus na nože

- Mechanický brus na nože – protahovací, ocílka, hrubá ostřící v setu s podstavcem

- Vozík policový na doplňování zboží – nerez s rukojetí, 2 police 2ks, rozměr cca 71x41x, výška madla 810 – 850, nosnost police 100kg

- Vozík na přejímku zboží – 1 ks ocelový s rukojetí nosnost 900kg, rozměr cca 915 x 610mm

- Vozík pod přepravky – plastový – 8ks otočná kola – červený pro přepravky rozměru 600x400x15

- Přepravka červená 20ks (60x40x15)

- Paletový vozík ruční  - nosnost cca 2000kg – ocelový, lak

      - Pracovní vybavení prodejní – set

- Gastronádoby

GN 1/3/100 nerez					6ks

GN 1/1/200 polykarbonát				3ks

GN 1/1/150 polykarbonát				3ks

Poklop RollTop GN1/1  průhledný  nízký 		3ks

Poklop RollTop GN 1/1 průhledný vyšší 			3ks

Tác s poklopem RollTop dvou patrový 			2ks

Tác s poklopem Rolltop   jedno patrový 			2ks

- Tácky černé materiál PMMA

tác250/190/20  					5ks

tác 420/210/20						8ks

tác 420/280/20						6ks

tác 280/210/20 					10ks

stojan s koši

- Misky

miska 280/210/10 					8ks

miska 210/160/8 					8ks

misky 280/210/100 					8ks

miska420/210/50					8ks

- Kovový stojan se 4 proutěnými koši 			1ks

Rozměr:	46x36x132/142

- Proutěný koš rovný 400x300x70				3ks

- Řezačka na fólie 45cm					1ks

- Cenovky do obslužných vitrín, držák na misky krátký, držák na misku dlouhý

120ks

- Cenovky na prodejní regály 29x1000 – samolepící lišta transparentní

30ks

- Nákupní košík ruční plastový 40 ks červený se dvěma uchy

- Nákupní košík pojízdný plastový s vytahovacím madlem červený 5ks

- Nákupní vozík kovový drátěný 2ks – bez sedačky

      - Barevní řešení  – základní specifikace set

- Obrazy 4ks

- Světelné reklamy, nabídky, loga, potisky

Světelná výstrč – venkovní 1ks průměr 70 - 80 cm obr.č. 9

Jednostranná světelná čočka venkovní 1ks průměr 110 - 120 cm obr.č. 9

- Vnitřní světelné panely v kruhové výseči dle stavebních výkresů a obr.č.10 – na rovný SDK podhled

- Tištěná loga na výloze

- Informační cedulka otevírací doby

- Polepy výloh

- Nabídková tabule černá, černý rám, nástěnná 100 x 150cm 3ks,

- Nabídková tabule „Áčko“ Černá, černý rám

Rozměr

      - Vybavení úklidové, odpadového hospodářství a zásobování (set)

- Kontejner modrý 1100l

- Popelnice plastová žlutá 240l

- Popelnice plastová černá 240l

- Schůdky 3 příčky, nosnost 150kg

- Kovový úklidový vozík, se dvěma vědry, pákový ždímač s vložkou, čtyři otočná kolečka, rozměr cca 40x90x80cm

- Nerezový zásobník na papírové ručníky – 3ks

- Plastový zásobník na papírové ručníky

- Mýdlenky nerezová 5ks pro vyměnitelné náplně = ne na dolévání

- Mýdlenka plastová 5ks pro vyměnitelné náplně = ne na dolévání

- Zásobník na toaletní papír nerez, min průměr role 260mm

- Lékárnička

- Stojan na kola

- Odpadkový koš venkovní Park – kaštan

- Hrablo na sníh

  - Pulty

    - Nerezový pult typ 1 - u řeznického špalku, s dřezem, okapem, a umyvadlem 1ks

Rozměr: 	2300x700x900mm

Materiál:	Kostra z nerezové oceli, nerezový pult, pod dřezem a umyvadlem skříňka otevíratelná, mimo dřez zásuvky min 2ks LDTD

Odstín:		Nerez, zásuvky LDTD – antracit RAL 7016

Ostatní:	Provedení bez soklu na stavitelných nohách pro vyrovnání nerovnosti

    - Nerezový pult typ 2 – s umyvadlem 2ks

Rozměr:	2000x700x900mm

Materiál:	Kostra z nerezové oceli, nerezový pult, pod umyvadlem skříňka otevíratelná, mimo umyvadlo zásuvky 2ks + 3ks po cca 600mm, zásuvky LDTD

Odstín:		nerez, zásuvky LDTD antracit RAL 7016

Ostatní: 	Provedení bez soklu na stavitelných nohách pro vyrovnání nerovností

    - Nerezový pult typ 3 – stáčení vína 1ks

Rozměr:	1600x700x900mm

Materiál:	Kostra z nerezové oceli, nerezový pult, zásuvky na ½ 2ks + na 2/2 3ks, zásuvky LDTD

Odstín:		nerez, zásuvky LDTD antracit RAL 7016

Ostatní: 	Provedení bez soklu na stavitelných nohách pro vyrovnání nerovností

    - Nerezový pult typ 4 – 1ks

Rozměr:	2000x700x900mm

Materiál:	Kostra z nerezové oceli, nerezový pult, zásuvky 2ks + 3ks po cca 600mm, zásuvky LDTD

Odstín:		nerez, zásuvky LDTD antracit RAL 7016

Ostatní: 	Provedení bez soklu na stavitelných nohách pro vyrovnání nerovností

    - Pokladní pult 1ks

Rozměr:	1600 x 1180 x výška dle obslužných vitrín

Materiál: 	LDTD

Odstín 		antracit RAL 7016

Ostatní:	ze strany obsluhy šuplík výsuvný + 1x police, ze strany zákazníka odkládací polička na košíky

    - Nářezový pult 1ks

Rozměr:	1500 x 1180 x snížená výška 750

Materiál: 	LDTD, nerezový pult s oplechováním dle výkresu

Odstín 		antracit RAL 7016

Ostatní:	dle obr. č. 2 – výkres nářezového pultu

  - Regálové systémy

    - Regálový systém plechový (set)

Plechový obklad/regál zápultí

Rozměr: 	Dle výkresů  typového a stavebního délka obkladu č.4

3600 + 7200mm, rozděleno do 9 polí po 1200 mm

Materiál:	Plech,

Odstín:		komaxit antracit N9N hladká / RAL 7016

Ostatní:	1x pole s logem bez výřezu 8x pole s výřezy pro osazení polic, počet polic 16ks police dle typového výkresu

Dle projektu elektro nutno počítat s výřezy pro zásuvky vč. kotvící konstrukce, loga podsvíceného

    - Regálový systém lamino (set)

      - Regál na potraviny typ 1 1ks

Rozměr:	1200 x 600 x max 1970 se stavitelnými podnožemi 	výška je určena dle rozměru chladících přístěnných

Vitrín, délku nutno ověřit při realizaci a přizpůsobit.

Materiál:	LDTD 18mm

Odstín:		lamino javor

Ostatní:	Počet polic 5ks variabilní, možné vertikální členění po

2x 900mm, 3x 600mm, sokl stejný materiál LDTD

hrana ABS, kotvení do stěny proti překlopení

      - Regál na potraviny typ 2 –2ks

Rozměr: 	1200 x 400 x v 1200mm

Matriál: 	LDTD 18mm

Odstín:		lamino javor

Ostatní:	Sestava dvou regálů větší 1200 x 400,

sešroubování proti překlopení, počet polic 4ks variabilní, sokl stejný materiál LDTD s hranou ABS, pohledová záda, je umístěn před oknem

      - Dřevěný obklad stěny

Rozměr:	Dle výkresu typového a výkresu stavebního obr. č.3

Materiál:	LDTD 18mm

Odstín:		lamino javor

Ostatní:	4 x polep text

      - Regál na víno 1ks

Rozměr: 	Celková výška 2150mm, šířka jedné police (pole) 340mm, výška police 415mm, přesah police mimo regál 30mm, výška první police od podlahy 54cm celkem 3 pole

Materiál: 	LDTD javor, 18mm deska hrany ABS

Počet polic:	4

Ostatní:	vertikálně členěno 3 pole pro 3 lahve na stojato, kotvený do stěny

      - Pojízdný odkládací stojan na nákupní košíky

Rozměr:	dle rozměru standardního košíku,

Materiál:	LDTD

Odstín:		smrk sukatý / borovice kanadská

Ostatní:

      - Pojízdný odkládací stojan na nákupní koš s výsuvnou rukojetí

Rozměr:	dle rozměru koše,

Materiál:	LDTD

Odstín:		smrk sukatý / borovice kanadská

Ostatní:

      - Paletové molo pojízdné 3ks

Rozměr: 	1200x800 z palety EUR

Materiál:	dřevo

Ostín:		bez povrchové úpravy

Ostatní:	vč. 4ks koleček (kontejnerové s brzdou)

    - Skladový set nerezových regálů (set)

Nábytek chladících boxů 1.03, 1.04, 1.05, 1.06

Specifikace:

Skladový regál TYP 1 – 600x400x1700, 4x plná police	2ks nosnost police 150 kg

Skladový regál TYP 2 – 1500x600x1600, 4x plná police	6ks nosnost police 150 kg

Skladový regál TYP 3 – 1500x500x1600, 4ks plná police 	8ks nosnost police 150 kg

  - Pokladny, Váhy, Nářezáky

    - Set vybavení – maso-uzeniny = Pokladní místo + Etiketovací váha + Nářezový stroj

- Pokladní SW skladová evidence, evidence prodejů, EET, možnost volby platebního prostředku, propojení s platebním terminálem (ECR), tisk účtenek na účtenkové tiskárně, prodej přes čtečku/"rychlou klávesou"/ručním zadáním, možnost řízení slev ze zázemí i na pokladně, prodej na dodací list centrálně definovaným partnerům, import elektronických dodacích listů, prodej dle receptur vč. automatického odpisu surovin, převody zboží, více variant jedné skladové položky s automatickým přepočtem, úplné/částečné/kontrolní inventury, tisk cenovek (ručním výběrem/dle dokladu), prodejní akce. Možnost provádět inventuru, příjem a kontrolu zboží pomocí mobilní čtečky Honeywell Doplphin 60S. Nutná celková integrace do stávající prodejní sítě s centrálním řízením (skladových položek, cen, slev, prodejních akcí, zpětný přenos skladových a pokladních dokladů, zaokrouhlování, měn, platebních prostředků). Integrace do stávajícího systému věrnostních a zaměstnaneckých karet.

- bezvětrákové PC All-in-one s jedním 15" dotykovým displejem a nedotykovým zákaznickým displejem min. 9,7", procesor min. Intel i3, min. 8GB RAM, min. 128GB SSD, Windows 10 IoT, 6x USB, min. 2x sériový port, 1x ethernet RJ-45, 1x VGA, 1x Display port

- Tiskárna účtenek s termotiskem šíře 80mm, automatická řezačka, rozhraní USB + RS-232, rychlost tisku 250mm/s, životnost min. 15mil. řádků, možnost připojení a ovládání pokladní zásuvky, rozměry 140‎ x 199 x 146 mm

- USB čtečka čárových kódů, skenování 1D/2D kódů, se stojánkem, záruka 5let, skenovací úhel 39,2° horizontálně a 27,4° vertikálně, možnost konfigurace výstupního formátování načtených znaků

- USB klávesnice

- USB myš

- pokladní zásuvka - černá/tmavě šedá, min. 4 nastavitelné přihrádky pro bankovky, 8 přihrádek pro mince, 3-polohový zámek na klíč, 2 klíče, možnost elektronického ovládání(otevírání), integrovaný kabel zakončený konektorem RJ12 6p6c

- USB numerická klávesnice

- Online váha k pokladně bez sloupku s diplejem pro zákazníka, komunikační rozhraní RS-232, ověřitelná s pokladním SW dle Welmec, možnost provozu na akumulátor, max. váživost 15 kg, min. dílek 2 g, včetně úředního ověření, tára, rozměry vážící plošiny: 30×23 cm, rozměry váhy: 35x34x12 cm

- Etiketovací váha

váha s tiskem etiket (šíře 60mm), se sloupkem a informačním displejem pro zákazníka. Max. váživost 15kg, min. dílek 2g, včetně úředního ověření, možnost tárování, rozměry vážící plošiny: 37x28cm, komunikační rozhraní ethernet, rozměry váhy 38x44x58cm, nutná komunikace se SW pro centrální řízení (čísla položek, názvy, ceny, trvanlivosti apod.)

Ověření online váhy a podladny dle ČSN EN 45501:2015 a WELMEC 2.2

- Nářezový stroj 1ks

Specifikace: 	Průměr nože 280mm, materiálové provedení – povrchová úprava  v úpravy nože = keramický kompozit, orientace nože 10° zešikmení, mastavení tloušťky řezu plynule 0-20mm, Jemné nastavení 0-3mm, Maximální velikost krájeného zboží průměr 195mm (výška 160mm, šířka 230mm), Stupeň krytí IP33, přibližné rozměry +/- 630 x 550 x 400 mm

    - Set vybavení - mléčné výrobky a ostatní

- Nářezový stroj 1ks

Specifikace: 	Průměr nože 280mm, materiálové provedení – povrchová úprava  v úpravy nože = keramický kompozit, orientace nože 10° zešikmení, mastavení tloušťky řezu plynule 0-20mm, Jemné nastavení 0-3mm, Maximální velikost krájeného zboží průměr 195mm (výška 160mm, šířka 230mm), Stupeň krytí IP33, přibližné rozměry +/- 630 x 550 x 400 mm

- Etiketovací váha 2ks

váha s tiskem etiket (šíře 60mm), se sloupkem a informačním displejem pro zákazníka. Max. váživost 15kg, min. dílek 2g, včetně úředního ověření, možnost tárování, rozměry vážící plošiny: 37x28cm, komunikační rozhraní ethernet, rozměry váhy 38x44x58cm, nutná komunikace se SW pro centrální řízení (čísla položek, názvy, ceny, trvanlivosti apod.)

Ověření online váhy a podladny dle ČSN EN 45501:2015 a WELMEC 2.2

  - Mrazící boxy

    - Mrazící vana 1ks – se skleněnými víky vč. opláštění dle obr.č. 5

Rozměr: 	přibližně 1380 x 1070mm x 900-910 výška

Materiál:	nespecifikováno

Odstín:		nespecifikováno

Ostatní:	– řez viz obr.č. 1

Příslušenství:	Drátěný dělič 2ks, Drátěné rošty sada 1ks

Opláštění vany:

Rozměr:	dle rozměru van, provedení dle obr. č. 5

Materiál:	LDTD

Odstín:		smrk sukatý / borovice kanadská

Ostatní:	Potisk logo „RYNEK“ kruhové barevné

Obr.č. 1 – Typické řezy chlazených vitrín, van

Obslužná vitrína							Přístěnná vitrína				Chladící a mrazící vana

Obr.č. 2 – Výkres nářezového pultu Jičín – čelní oblouk tvarován dle obslužných vitrín, snížená výška

Obr.č. 3 – Schematické řešení dřevěného obložení

Provedení za přístěnnými vitrínami

Obr. č.4a – Řešení plechového regálu, obkladu zápultí

Obr. č.4b – Řešení plechového regálu, obkladu zápultí

Obr. č.5 – Řešení opláštění van – nutno řešit dle skutečného rozměru van.

Obr. č.6 – Stojan pod strom 800x800

Obr.č. 8 – Specifikace obrazů

Obr.č. 9 – Schéma venkovních světelných reklam

Barevné řešení loga

Obr. č.10 – schématické řešení světelných vnitřních panelů v kruhové výseči