Specifikace aparatury k Elektro-magnetickému (EM-) měření

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EM-vybavení

- možnost sledování 4-6 hloubkových úrovní pod povrchem terénu (4-6 hloubkových dosahů aparatury)

- možnost rychlého bezkontaktního měření ve více typech terénních situací (včetně lesního prostředí nebo různě členitých terénů)

- rychlý a flexibilní SW pro přehrávání a zpracování dat

- hlavní požadavky a oblasti využití:

Plánovaná EM-aparatura (typu CMD-MiniExplorer6L) umožní rychlejší způsob průzkumů podpovrchových archeologických i dalších situací a zájmových ploch. V podpovrchovém horizontu mezi 0 až 2,3 m bude možné sledovat při paralelním měření až 6 různých hloubkových úrovní (při vertikálních cívkách v rozsahu 0,3 až 2,3 m, při horizontálních cívkách s polovičními hloubkovými dosahy). Většinu kontinuálních a bezkontaktních možnost měření může být bez výrazných omezení změnami reliéfu terénu. Data bude možné zpracovat formou 2D map změn zdánlivé vodivosti, anebo také zdánlivé magnetické susceptibility, vztažených k jednotlivých hloubkovým úrovním měření. Ve výsledcích zdánlivé vodivosti bude možné sledovat změny podpovrchových struktur typu kamenných nebo zděných situací a destrukcí, měnících se úrovní podloží nebo také různých způsobů zachování situací a rušivých zásahů do terénů lokalit. Ve výsledcích zdánlivé magnetické susceptibility bude možné odlišit podpovrchové silně magnetické situace, vypálené materiály nebo také různé kovy. V případě projektu ARMO bude možné plošně identifikovat různé materiály s kovy, rovněž produktovody, kabely nebo také rozsahy již destruovaných archeologických vrstev či zaniklých kamenných i železobetonových konstrukcí atp. V případě ARÚ EM-aparaturou s možností monitoringu až 6 různých hloubkových úrovní ústav získá kvalitativně jinou elektromagnetickou aparaturu, která nahradí EM-aparaturu využívanou od roku 2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------