Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

„Vozidlo pro údržbu komunikací a výměnný sklápěč S3“

Zadavatel požaduje dodávku komunálního vozidla 4x2 s plně hydraulickým nosičem výměnných nástaveb včetně výměnné nástavby hákového nosiče kontejnerů a výměnné třístranné sklápěcí korby.

Zadavatel dále požaduje zabezpečení kompatibilního použití stávající nástavby výměnného sypače GILETA (zásobníku štěrku) ze stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace)  pro  stávající vysprávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“ jak na nově dodaném vozidle, tak na stávajícím vozidle  MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, aby stávající nástavba výměnného sypače GILETA (zásobník štěrku) na nově dodaném vozidle umožňoval stejné použití  ve spojení se stávajícím vysprávkovým zařízením komunikací - „Patchmatic“ jako u stávajícího vozidla  MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, že na stávajícím vozidle MAN zůstanou zachovány stávající možnosti použití nástavby výměnného sypače (zásobníku štěrku) tj. sypač pro zimní údržbu a použití  pro vysprávkové  zařízení komunikací - „Patchmatic“.

Součástí dodávky je také výměnná třístranná sklápěcí korba, která musí být univerzálně (kompatibilně) použitelná  jak na nově dodané vozidlo dle zadávací dokumentace, tak i pro použití na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL VIN: 36ZZ8EY318896.

Jako součást dodávky zajistí dodavatel potřebné úpravy nově dodávaného vozidla i stávajícího vozidla typ MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace), které je ve vlastnictví zadavatele. Dodavatel provede všechny potřebné úpravy těchto vozidel pro montáž nástaveb dle uvedených požadavků zadavatele a uvede tyto celky s nástavbami do plného a řádného provozu podle všech platných předpisů a zákonných norem. Pro vyloučení pochybností si dodavatel sám ověří parametry stávajícího  vozidla pro specifikaci potřebných úprav.

1) Vozidlo – komerční podvozek

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Podvozek s pohonem zadní nápravy určený pro montáž hydraulického výměnného systému nástaveb (hákového nakladače kontejnerů, 3 stranného sklápěče, zásobníku štěrku sypače) | Podvozek s pohonem zadní nápravy určený pro montáž hydraulického výměnného systému nástaveb (hákového nakladače kontejnerů, 3 stranného sklápěče, zásobníku štěrku sypače) |
| Rozvor náprav min. 3200mm | Rozvor náprav min. 3200mm |
| Celková hmotnost vozidla max. 11990kg | Celková hmotnost vozidla max. 11990kg |
| Nosnost podvozku min. 7900kg | Nosnost podvozku min. 7900kg |
| Pneumatiky - velikost pneumatik 17,5“ | Pneumatiky - velikost pneumatik 17,5“ |
| Závěs pro přívěs 40 mm | Závěs pro přívěs 40 mm |
| Zásuvka ABS, el.7+7 pol/24V a brzdové přípojka vyvedené na zadní příčník | Zásuvka ABS, el.7+7 pol/24V a brzdové přípojka vyvedené na zadní příčník |
| Nádrž AdBlue objem min 15l , uzamykatelná | Nádrž AdBlue objem min 15l , uzamykatelná |
| Palivová nádrž objem min.100 l, uzamykatelná | Palivová nádrž objem min.100 l, uzamykatelná |
| Motor |  |
| Motor 4-válcový, plní normu Euro6 | Motor 4-válcový, plní normu Euro6 |
| Výkon motoru min. 130kW | Výkon motoru min. 130kW |
| Vyhřívání palivového filtru | Vyhřívání palivového filtru |
| Zesílená motorová brzda | Zesílená motorová brzda |
| Omezovač rychlosti elektronický 89km/h | Omezovač rychlosti elektronický 89km/h |
| Tempomat | Tempomat |
| Výfuk vyvedený dole | Výfuk vyvedený dole |
| Převodovka |  |
| Převodovka manuální min.6ti stupňová | Převodovka manuální min.6ti stupňová |
| Vedlejší vývod pro pohon nástavby | Vedlejší vývod pro pohon nástavby |
| Nápravy |  |
| Mechanické odpružení přední nápravy | Mechanické odpružení přední nápravy |
| Zadní náprava odpružená vzduchem | Zadní náprava odpružená vzduchem |
| Stabilizátor na přední nápravě | Stabilizátor na přední nápravě |
| Přípustné zatížení přední nápravy min. 4700 kg | Přípustné zatížení přední nápravy min. 4700 kg |
| Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě | Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě |
| Stabilizátor zadní nápravy | Stabilizátor zadní nápravy |
| Přípustné zatížení zadní nápravy min. 8400 kg | Přípustné zatížení zadní nápravy min. 8400 kg |
| Plnohodnotné rezervní kolo s držákem | Plnohodnotné rezervní kolo s držákem |
| Řízení |  |
| Volant výškově a sklonově nastavitelný | Volant výškově a sklonově nastavitelný |

| Rám |  |
| --- | --- |
| Zadní nárazník | Zadní nárazník |
| Přední nárazník ocelový | Přední nárazník ocelový |
| Spodní ocelový ochranný kryt chladiče | Spodní ocelový ochranný kryt chladiče |

| Brzdy |  |
| --- | --- |
| Brzdová soustava s ABS, ASR, ESP | Brzdová soustava s ABS, ASR, ESP |
| Kotoučové brzdy na přední nápravě | Kotoučové brzdy na přední nápravě |
| Kotoučové brzdy na zadní nápravě | Kotoučové brzdy na zadní nápravě |

| Kabina |  |
| --- | --- |
| Krátká kabina denní | Krátká kabina denní |
| Lakování kabiny oranžová RAL 2011 | Lakování kabiny oranžová RAL 2011 |
| Centrální zamykání | Centrální zamykání |
| Okna tónovaná | Okna tónovaná |
| Okno tónované v zadní stěně kabiny | Okno tónované v zadní stěně kabiny |
| Zpětné zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné | Zpětné zrcátko vpravo a vlevo vyhřívané a elektricky nastavitelné |
| Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné | Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné |
| Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo, vyhřívané a elektricky nastavitelné | Širokoúhlé zrcátko vpravo a vlevo, vyhřívané a elektricky nastavitelné |
| Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2400 - 2500 mm | Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2400 - 2500 mm |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené | Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |
| Odkládací přihrádka za sedadlem řidiče | Odkládací přihrádka za sedadlem řidiče |
| 2 sedadla na místě spolujezdce | 2 sedadla na místě spolujezdce |
| Větrací klapka ve střeše kabiny | Větrací klapka ve střeše kabiny |
| Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce | Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce |
| Digitální tachograf | Digitální tachograf |
| Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná | Akustická signalizace zařazení zpátečky odpojitelná |
| Denní jízdní světlo (dle ECE R87) | Denní jízdní světlo (dle ECE R87) |
| 2 oranžové zábleskové majáky na střeše kabiny | 2 oranžové zábleskové majáky na střeše kabiny |
| Autorádio | Autorádio |
| Zásuvka 2pol/24V v kabině (pro nabíječku mobilu, zapalovač apod.) | Zásuvka 2pol/24V v kabině (pro nabíječku mobilu, zapalovač apod.) |
| Mechanický odpojovač akumulátorů | Mechanický odpojovač akumulátorů |

| Další výbava podvozku |  |
| --- | --- |
| Plastové blatníky se zástěrkami | Plastové blatníky se zástěrkami |
| Boční zábrany proti podjetí | Boční zábrany proti podjetí |
| Pracovní osvětlení 2 ks na zadní stěně kabiny | Pracovní osvětlení 2 ks na zadní stěně kabiny |
| Uzamykatelná schránka na nářadí, objem min 100 l | Uzamykatelná schránka na nářadí, objem min 100 l |
| Reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy | Reflexní sklopná tabulka „A“ - 2 kusy |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Autolékárnička | Autolékárnička |
| Výstražný trojúhelník | Výstražný trojúhelník |
| Zvedák hydr.10 t | Zvedák hydr.10 t |
| Sada nářadí | Sada nářadí |
| Podkládací klín | Podkládací klín |
| Sada žárovek | Sada žárovek |
| Hasicí přístroj 2kg | Hasicí přístroj 2kg |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

2) Nosič výměnných nástaveb

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Nosič výměnných nástaveb namontovaný na vozidle | Nosič výměnných nástaveb namontovaný na vozidle |
| Vozidlo s nosičem výměnných nástaveb umožňuje využití pracovních nástaveb bez jakéhokoli technického nebo legislativního omezení | Vozidlo s nosičem výměnných nástaveb umožňuje využití pracovních nástaveb bez jakéhokoli technického nebo legislativního omezení |
| Výměnu nástaveb provádí pouze řidič bez potřeby součinnosti dalších osob a mechanismů | Výměnu nástaveb provádí pouze řidič bez potřeby součinnosti dalších osob a mechanismů |
| Druhý hydraulický okruh pro pohon sypače - dopravníku štěrku - 35l/min, 190 bar | Druhý hydraulický okruh pro pohon sypače - dopravníku štěrku - 35l/min, 190 bar |
| Plně hydraulický systém ovládaný z kabiny řidiče | Plně hydraulický systém ovládaný z kabiny řidiče |
| Připojovací panel s rychlospojkami - jeden hydraulický okruh - jeden pneumatický vývod - elektro vývod 12 nebo 24V do 15A | Připojovací panel s rychlospojkami - jeden hydraulický okruh - jeden pneumatický vývod - elektro vývod 12 nebo 24V do 15A |
| Konstrukcí nosiče je ocelový svařenec, který slouží jako rychloupínací a ukládací rám výměnné nástavby. | Konstrukcí nosiče je ocelový svařenec, který slouží jako rychloupínací a ukládací rám výměnné nástavby. |
| Ovládání a elektroinstalace: - elektrické ovládání z kabiny řidiče ovladači na panelu - elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče - venkovní nouzové ovládání na rozvaděči - veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách | Ovládání a elektroinstalace: - elektrické ovládání z kabiny řidiče ovladači na panelu - elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče - venkovní nouzové ovládání na rozvaděči - veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách |
| Barevné provedení – RAL dle rámu vozidla | Barevné provedení – RAL dle rámu vozidla |

3) Výměnný hákový nosič kontejnerů

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Nosič vyroben dle normy DIN 30722 | Nosič vyroben dle normy DIN 30722 |
| Nosič v teleskopickém provedení | Nosič v teleskopickém provedení |
| Umožňující překládání kontejneru na přívěs | Umožňující překládání kontejneru na přívěs |
| Kapacita zdvihu min. 8000 kg | Kapacita zdvihu min 8000 kg |
| Maximální nakládací výkon nosiče bude zajištěn i v krajních polohách | Maximální nakládací výkon nosiče bude zajištěn i v krajních polohách |
| Výška háku 1 000 mm | Výška háku 1 000 mm |
| Automatická pojistka háku | Automatická pojistka háku |
| Nosič pro kontejnery o délkách 3 000 – 4 200 mm | Nosič pro kontejnery o délkách 3 000 – 4 200 mm |
| Venkovní nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla | Venkovní nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla |
| Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče | Elektro ovládání nosiče z kabiny řidiče |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče | Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče |
| Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině | Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně signalizace v kabině |
| Hmotnost max 890 kg | Hmotnost max 890 kg |
| CE provedení | CE provedení |
| Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka | Uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka |
| Veškeré čepy zušlechtěny | Veškeré čepy zušlechtěny |
| Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky | Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky |
| Barevné provedení RAL 7021 | Barevné provedení RAL 7021 |
| Odstavná noha výměnné nástavby - L 1500 kg – 4 ks (hákový nosič) | Odstavná noha výměnné nástavby - L 1500 kg – 4 ks (hákový nosič) |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

4) Třístranná výměnná sklápěcí korba

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Dodávka a montáž sklápěcí korby S3 s výměnným systémem | Dodávka a montáž sklápěcí korby S3 s výměnným systémem |
| Rozměry korby – vnitřní: Délka cca 3800 mm, cca šířka 2360 mm, cca výška 600 mm | Rozměry korby – vnitřní: Délka cca 3800 mm, cca šířka 2360 mm, cca výška 600 mm |
| Přední čelo výška cca 900 mm | Přední čelo výška cca 900 mm |
| Ložný objem min. 5 m3 | Ložný objem min. 5 m3 |
| Nosnost korby min. 8000 kg | Nosnost korby min. 8000 kg |
| Podlaha plech tl. min. 5 mm | Podlaha plech tl. min. 5 mm |
| Bočnice -kombinované otvírání. Bočnice a čela jsou z mat. plech tl. min. 3 mm, bez středového sloupku. Zadní čelo pneumaticky odjišťované,na horních čepech, na obvod. rámu 4+4 kotvící oka | Bočnice -kombinované otvírání. Bočnice a čela jsou z mat. plech tl. min. 3mm, bez středového sloupku. Zadní čelo pneumaticky odjišťované,na horních čepech, na obvod. rámu 4+4 kotvící oka |
| Zvedání korby je zajištěno jedním hydraulickým válcem, ovládání hydraulického okruhu je z kabiny řidiče. Vozidlo bude vybaveno PTO od výrobce | Zvedání korby je zajištěno jedním hydraulickým válcem, ovládání hydraulického okruhu je z kabiny řidiče. Vozidlo bude vybaveno PTO od výrobce |
| Barevné provedení : - korba oranžová RAL 2011 - pomocný rám RAL dle podvozku vozidla | Barevné provedení : - korba oranžová RAL 2011 - pomocný rám RAL dle podvozku vozidla |
| Odstavná noha výměnné nástavby - ručně šroubovaná 1 500 kg – 4 ks - sklápěč S3 (4x4 / 4x2) | Odstavná noha výměnné nástavby - ručně šroubovaná 1 500 kg – 4 ks - sklápěč S3 (4x4 / 4x2) |
| Výměnná třístranná sklápěcí korba je univerzálně (kompatibilně) použitelná jak na nově dodané vozidlo dle této zadávací dokumentace, tak i pro použití na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL s výměnným systémem (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace) | Výměnná třístranná sklápěcí korba je univerzálně (kompatibilně) použitelná jak na nově dodané vozidlo dle této zadávací dokumentace, tak i pro použití na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL s výměnným systémem (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace) |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

5) Ostatní – úprava vozidel pro zajištění kompatibility nástaveb

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Dodavatel zabezpečí kompatibilní použití stávající nástavby výměnného sypače GILETA (zásobníku štěrku) ze stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace) pro stávající vysprávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“, jak na nově dodaném vozidle, tak na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zabezpečí, aby stávající nástavba výměnného sypače GILETA (zásobník štěrku) na nově dodaném vozidle umožňovala stejné použití ve spojení se stávajícím vysprávkovým zařízením komunikací - „Patchmatic“ jako u stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, že na stávajícím vozidle MAN zůstanou zachovány všechny stávající možnosti použití nástavby výměnného sypače (zásobníku štěrku) tj. sypač pro zimní údržbu a použití pro vysprávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“. | Dodavatel zabezpečí kompatibilní použití stávající nástavby výměnného sypače GILETA (zásobníku štěrku) ze stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace) pro stávající vysprávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“, jak na nově dodaném vozidle, tak na stávajícím vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zabezpečí, aby stávající nástavba výměnného sypače GILETA (zásobník štěrku) na nově dodaném vozidle umožňovala stejné použití ve spojení se stávajícím vysprávkovým zařízením komunikací - „Patchmatic“ jako u stávajícího vozidla MAN TGM 13.250 4x4 BL , VIN: 36ZZ8EY318896. Dodavatel zajistí, že na stávajícím vozidle MAN zůstanou zachovány všechny stávající možnosti použití nástavby výměnného sypače (zásobníku štěrku) tj. sypač pro zimní údržbu a použití pro vysprávkové zařízení komunikací - „Patchmatic“. |
| Jako součást dodávky zajistí dodavatel potřebné úpravy nově dodávaného vozidla i stávajícího vozidla typ MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace), které je ve vlastnictví zadavatele. Dodavatel provede všechny potřebné úpravy těchto vozidel pro montáž nástaveb dle uvedených požadavků zadavatele a uvede tyto celky s nástavbami do plného a řádného provozu podle všech platných předpisů a zákonných norem. Pro vyloučení pochybností si dodavatel sám ověří parametry stávajícího vozidla pro specifikaci potřebných úprav. | Jako součást dodávky zajistí dodavatel potřebné úpravy nově dodávaného vozidla i stávajícího vozidla typ MAN TGM 13.250 4x4 BL, VIN: 36ZZ8EY318896 (viz. Technický průkaz v příloze zadávací dokumentace), které je ve vlastnictví zadavatele. Dodavatel provede všechny potřebné úpravy těchto vozidel pro montáž nástaveb dle uvedených požadavků zadavatele a uvede tyto celky s nástavbami do plného a řádného provozu podle všech platných předpisů a zákonných norem. Pro vyloučení pochybností si dodavatel sám ověří parametry stávajícího vozidla pro specifikaci potřebných úprav. |
| Specifikace potřebných úprav vozidel: Doplní dodavatel | Specifikace potřebných úprav vozidel: Doplní dodavatel |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Úpravy vozidel | cena |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |
|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. |  |  |

Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.