Příloha č. 1 - Technická specifikace

Název zařízení

Odběrové zařízení pro vzorkování mikročástic ve vodíkovém palivu

Měrná jednotka

Sestava

Požadovaný počet kusů

1

Předpokládaná cena

2 500 000,- vč. DPH

Dodací lhůta

Do 4 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději do 15.12.2025

Účel

Zařízení bude využito v rámci aktuálně řešených projektů zaměřených na zavádění nových metod stanovení koncentrací nečistot ve vodíkovém palivu a jiných výzkumných aktivitách.

Technická specifikace dodávky

Min. technické požadavky: - Odběrová sestava s filtračním záchytným zařízením provozovatelná při standardně používaném čerpacím tlaku ve vodíkových tankovacích stanicích pro osobní i nákladní vozidla s palivovými články ≥700 bar (≥ 10 200 psi) - Obsahuje přípojku pro přímé napojení palivové trysky dle standardu SAE J2600 - Obsahuje průtokovou filtrační jednotku k vložení před váženého filtru určeného pro použití při velmi vysokém tlaku s porozitou ≤0,2mm pro záchyt mikročástic a jiných netěkavých látek v proudu vodíku - Zahrnuje záložní filtrační jednotku vyměnitelnou na místě odběru pro sériový odběr - Obsahuje integrovanou měřící jednotku hmotnostního průtoku s možností záznamu kumulativního průtoku vodíkového paliva prošlého zařízením stanovitelného v jednotkách hmotnosti - Obsahuje hardware i software pro záznamovou komunikaci mezi hmotnostním průtokoměrem a připojeným PC/PLC - Je kompatibilní s metodou stanovení obsahu mikročástic z vodíkového paliva dle standardu ASTM D7651-17 - Zařízení provozovatelné bez připojení k palivo-článkovému vozidlu během odběru - Možnost napojení na odvodní ventilační komín čerpací vodíkové stanice - Zemnící přípojka pro eliminaci statického náboje vznikajícího na zařízení - Použitelné pro rychlý provoz na místě odběru bez nutnosti komplexní přípravné montáže - Kompaktní konstrukce zařízení uzpůsobená pro převoz v tvrzeném ochranném obalu Další příslušenství: - Rozložitelný přenosný ventilační systém se stabilním stojanem s výškou výpustě minimálně 3 metry nad zemí pro vypouštění vodíku ze zařízení s napojovací hadicí s dosahem do vzdálenosti alespoň 10 metrů od vyústění z odběrového zařízení - Náhradní díly pro případnou potřebu výměny exponovaných části zařízení (spojky, ventily) - Odpovídající utahovací nářadí potřebné k rozebrání/složení filtračního zařízení - Nářadí potřebné k servisu a výměně náhradních dílů - Doprava zařízení a příslušenství k odběrateli Ostatní požadavky: - Školení k obsluze zařízení s instruktáží pro bezpečnost práce - Kalibrační list k měřící jednotce hmotnostního průtoku