OBJEKTOVÉ RIZIKO

textová část

Název objektu:	STOKOVÁ SÍŤ

Adresa pracoviště:	soustava stok a objektů stokové sítě na území hl. m. Prahy v provozování PVK

Technologické části objektu/pracoviště:	vstupní šachty, podzemní objekty stokové sítě, trubní stoky, průlezné stoky, průchozí stoky, venkovní prostory, komunikace, přístupy

VSTUPNÍ ŠACHTY, PODZEMNÍ OBJEKTY STOKOVÉ SÍTĚ	zatřídění rizika

- riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou (naražení, pořezání)	C

- riziko z nedostatečného zajištění vstupu - dopravní značení, vymezení prostorů	C

- riziko uklouznutí či pádu na mokrém povrchu	C

- riziko výskytu nebezpečných koncentrací toxických nebo nedýchatelných plynů,
nedostatečné koncentrace kyslíku	B

- riziko kontaktu s biologickými činiteli, odpadní vodou, usazeninami	B

- riziko z nedodržení bezpečnostních předpisů pro vstup do podzemních a těžko větratelných
prostor (neprovádění řádné detekce ovzduší, neodvětrání před vstupem)	C

- riziko udušení, poranění o ostré předměty a injekční stříkačky	C

- riziko utonutí	D

- riziko výbuchu (bioplyn, metan)	C

- riziko v případě nepoužití předepsaných OOPP, technických prostředků (např. jistící technika)	 C

- riziko vniku chemických látek do stokové sítě při technologických závadách a poruchách 	D

- riziko z nedodržení stanovených provozních řádů, pracovních postupů (např. koordinace
výkonu činností - ohlášení, spojení, kontrola a sledování)	C

- riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny	C

- riziko kontaktu s nebezpečnými hlodavci a parazity	D

TRUBNÍ STOKY, PRŮLEZNÉ STOKY, PRŮCHOZÍ STOKY

- riziko uklouznutí či pádu na mokrém povrchu	C

- riziko kontaktu s biologickými činiteli	B

- riziko pádu z výšky při práci ve výškách nad volnou hloubkou (naražení, pořezání)	C

- riziko otravy, udušení, utonutí, poranění o ostré předměty a injekční stříkačky	D

- riziko z nedodržení stanovených pracovních postupů, provozních řádů	C

- riziko v případě nepoužití předepsaných OOPP, prostředků na ochranu proti pádu	D

- riziko náhlého vzestupu průtoku odpadních vod a hladiny, zatopení	C

- riziko výskytu nebezpečných koncentrací toxických nebo nedýchatelných plynů,
nedostatečné koncentrace kyslíku	B

- riziko kontaktu s nebezpečnými hlodavci a parazity	D

VENKOVNÍ PROSTORY, KOMUNIKACE, PŘÍSTUPY

- riziko uklouznutí, pádu na mokrém, zledovatělém nebo nerovném povrchu	C

- riziko z nedostatečného zajištění vstupu - dopravní značení	C

- riziko z nedostatečného vymezení pracovního prostoru (zábrany - kužele, vozidlo, značka)	 C

- riziko vyplývající z provozu na pozemních komunikacích	C

- riziko přiražení a pádu předmětů (dveře, mříže, poklopy)	C

- riziko v případě nepoužití předepsaných OOPP (výstražné OOPP, přilba, ochranná vesta) 	C

- riziko z nedodržení stanovených pracovních postupů, provozních řádů	C

- riziko úrazu elektrickým proudem - nedodržení obecných bezpečnostních předpisů
(právní a technické předpisy) a vnitřních norem PVK	D

- riziko kontaktu se zvířaty a hmyzem	D

PŘEHLED NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VE VAZBĚ NA ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTŮ

| NÁZEV OBJEKTU | NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKOVÉ FAKTORY | RIZIKO |
| --- | --- | --- |
| Stoková síť | Biologické činitelé, nebezpečné plyny | B |

STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK

| A | VYSOKÉ |
| --- | --- |
| B | ZNAČNÉ |
| C | MÍRNÉ |
| D | PŘIJATELNÉ |
| E | BEZVÝZNAMNÉ |

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ U VÝZNAMNÝCH RIZIK

Nebezpečné plyny, výbuch: důsledné dodržování pracovních postupů pro výkon činnosti, odvětrání prostor před vstupem, detekce, kontrola a používání pracovních a jistících prostředků a pomůcek (detektory, dýchací přístroje, dorozumívací a spojovací technika), osvětlovací technika (provedení do prostorů EX), kontrola příslušnými vedoucími zaměstnanci, označení bezpečnostními značkami a tabulkami

Biologické činitele:	dodržování hygienických zásad, lékařské prohlídky, očkování

Komunikace, přístupy:	řádné vymezení prostor, označení překážek, prohlubní a prostorů s nebezpečím pádu do volné hloubky (pomocí kuželů, zábran, dopravního značení apod.), zamezení přístupu nepovolaných osob a kontrola příslušnými vedoucími zaměstnanci, dodržování pracovních postupů a pokynů, pohyb po určených, bezpečných komunikacích

OOPP:	použití OOPP v souladu s vytipovanými riziky, pokyny a vnitřními normami PVK (např. ochranná přilba, oděv kanalizační, holínky, obuv protiskluzová, brýle, štít, respirátory)

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ OBJEKTOVÉHO RIZIKA

- zákaz zahájení jakékoliv práce bez platného povolení, oznámení a souhlasu odpovědného vedoucího zaměstnance organizační jednotky (mistr, manažer provozu, manažer útvaru)

- dodržovat zákaz kouření, kromě prostor k tomu určených a vymezených

- dodržovat obecné bezpečnostní předpisy (právní a technické předpisy), provozní řád stokové sítě a vnitřní normy PVK vč. pracovních postupů

- respektovat bezpečnostní (informativní, výstražné, zákazové, příkazové) a dopravní značení

- v případě vzniku havárie nebo vyhlášení poplachu se řídit pokyny odpovědných zaměstnanců provozovatele a postupovat dle požárních poplachových směrnic

- zákaz vstupu cizích zaměstnanců bez vědomí odpovědného zaměstnance provozovatele a seznámení se s objektovými riziky do prostor, kde nevykonávají sjednanou pracovní či servisní činnost – platí u všech prostorů, jež nebyly předány do užívání nebo k provedení prací

INFORMACE O RIZICÍCH VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Možnost znečištění vody, půdy při havárii na stokové síti	B

Produkce odpadů z provozovaných činností (směsný, stavební)	C

Šíření zápachu při provozování stokové sítě	C

Šíření hluku pří výkopových pracích při opravách stokové sítě	B

STUPNICE HODNOCENÍ RIZIK VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

| A | VÝZNAMNÝ EA |
| --- | --- |
| B | STŘEDNĚ VÝZNAMNÝ EA |
| C | NEVÝZNAMNÝ EA |

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PROTI VZNIKU RIZIK VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

- Obecně:

Provádění veškeré činnosti tak, aby nedocházelo k porušování právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami a přípravky a při ochraně ovzduší. Veškeré suroviny a odpady, které mohou ohrozit ŽP, musí být zabezpečeny proti neodborné manipulaci, zneužití, úniku a ohrožení ŽP.

- Nakládání s chemickými látkami:

Nebezpečné chemické látky a přípravky, klasifikované jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukcí označené R-větou 60 nebo 61 musí mít vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Tato pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným dle místa činnosti společnosti, která s chemickou látkou a přípravkem nakládá.

- Odpady:

Shromažďování, označování, třídění, přeprava, odstraňování nebo předávání k odstranění odpadů musí být v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady. Nebezpečné odpady musí být označeny identifikačními listy. Smluvní partner nesmí ukládat odpad mimo jemu vyhrazená a určená místa, musí odstraňovat nebo předávat k odstranění odpady vznikající z jeho činností na své náklady a na svoji odpovědnost, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady.

- Hluk a emise:

Zařízení, dopravní prostředky a mechanizmy používaná v objektech PVK musí být v dobrém technickém stavu s pravidelnou údržbou. Při nakládání s chemickými látkami a přípravky a používání dopravních prostředků je potřebné vybavení a používání asanačních prostředků v místě výkonu činnosti.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

při vzniku havarijních stavů a mimořádných událostí v oblasti BOZP, PO a ŽP

centrální dispečink PVK: 	267 194 401

267 312 919

Revidováno: 09/2013

Zpracovala:	Ing. Marie Burrow - SEVA Controls s.r.o.
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP, č.o. TEP/31/PRE/2012
osoba odborně způsobilá v požární ochraně, č.o. Š-OZO-79/2007