7.4.2018

Jaroslav Jankovský

Komu:Miroslav.Peltan@seznam.cz

Kopie:vonavka@gmail.com

## Re: sondy hasičárna Mnichovice - STP - generel

Dobrý den,

zasílám výstup z průzkumu Hasičárny Mnichovice.

Výsledky přímo v půdorysech  v příloze a dále fotodokumentace z průzkumu.

Hodnoty pevností zdiva jsou pro CP+maltu.¨

Pokud jsou v místě sondy škvárové tvárnice (koupelna, kuchyňka) tak je pevnost cihel 5-6 MPa (resp. podle zkoušek co jsem dělal zde a v minulosti na jiných stavbách). Usondy za kuch. linkou se navíc jedná pouze o dozdívku z CP. V místě mezi koupelnou a kuchyní jsou patrné zazděné staré dveře, pravděpodobně zručené při předchozí přestavbě. Nový otvor byl proražen mezi nynějšími místnostmi 2.03 a 2.05, je tam vidět i ostění mírně šikmo.

Vlhkosti v 1pp jsou velmi vysoké, hodnoty vyšly mezi 11 a 15% hmotnostních.

Kolejnice ve stropech jsou druhotně použité, spodní pás je mírně zkorodovaný. Zatřídění NP3 je dle tabulek z r.1939 co mám k dispozici.

Základ v místě sondy K01 je monolitický pas bez rozšíření.

Ostatní případně telefonicky.

S pozdravem JAnkovský

tel.: 739204175

---------- Původní e-mail ----------
Od: Mirek Peltan <Miroslav.Peltan@seznam.cz>
Komu: jaroslav.jankovsky@seznam.cz
Datum: 3. 4. 2018 9:22:41
Předmět: sondy hasičárna Mnichovice

Dobrý den, 
zasílám umístění sond, kde si to statik natipoval, a v PDF aktuální verzi objektu 
Na některých  místech už jsou sondy hotové, tam jen zkoukněte materiál a případně odeberte vzorky, kdyby bylo potřeba. 
Zajímá mě primárně pevnost a únosnost materiálu stěn a základů a dimenze I nosníků stropu a průvlaku v garáži - chceme přistavit část půdorysu ve 2np a nově udělat obytné podkroví.
Dům je i dle fotek postaven tak, že v 1np jsou CP na 450mm, ve 2np jsou pilíře a komíny z CP, ostatní je na škvárové děrované tvárnice 250/300/400mm. Stropy nad 1np jsou  I+ hurdy do patek, nad 2np dřevné trámy, které jsou mykologicky špatné a musí pryč. 
Je relativně bez statických problémů, suchý. Jen suterén je vlhký, protože dešťák je ukončený na terénu - tam by možná bylo dobré odebrat sondičku na vlhkost. 
Pro jistotu by bylo dobré spojit se se statikem .. ing Voňavka 604 860 887 a domluvit se s ním, co vlastně všechno on bude potřebovat. 
Kdyby něco, volejte, ale jsem na jednáních a nevím, jak budu moct mluvit.
Na místě s vámi počítají zítra (středa), čas jsem zatím neupřesňoval, ale přizpůsobí se. ...kontaktní osoba Václav Boček ..725 953 487 - domluvte se 
Dejte mi vědět, jak to vychází, potřebuji co nejdřív fakta, ne finální výstup se štábní kulturou.
A ještě umístění ...49.9335664N, 14.7124897E
Díky
-- 
Ing Miroslav Peltan
M: 776 135 116
Email: miroslav.peltan@seznam.cz