GONDÁŠ


[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
Operadni program Zivotni prostedi





                                                                                                 Příloha č. 1 zadávací dokumentace
Technická specifikace
Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Průmyslová 1147, 

686 01,  Uherské Hradiště

IČO: 25599895

„Dodávka vybavení pro projekt Materiálové využití plastových odpadů ve spol. Sběrné suroviny UH, s.r.o.“
  
1. Požadovaný výkon při zpracování:

a)
LDPE, LLDPE, MDPE
min. 450 Kg/h,

b)
HDPE
min. 400 Kg/h,

c)
PP
min. 500 Kg/h,

d)
PS, PC, ABS
min. 500 Kg/h,

2.  Operační jazyk řídícího systému v českém jazyce,
3.   Napájení: 3x 400V, 50 Hz
4.   Nutné příslušenství

                  a)
pásový dopravník 6000/900 včetně detektoru kovů,

                  b)
vodní systém pro vakuové čerpadlo,

                  c)
odstředivka na sušení pelet,

                  d)
transportní ventilátor systému dopravy pelet,

                  e)
plnící jednotka big – bag

5.    Celková spotřeba vody,< 120 l/h,

        Max. instalovaný příkon < 285 kW,
6.    Zařízení musí mít umístění filtru před odplyňovací stanicí,
7.    Zařízení s filtrem o min ploše 900cm2,
8.     Zařízení musí mít víceúčelový tavný šnek k pokrytí různých aplikací (různé typy plastů viz. bod.1)
9.     Zařízení zpracovává včetně „post-consumer“ plastové odpady a plastové odpady upravené suchým praním.
Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že nabídka splňuje uvedené technické specifikace. 

Na dalších listech nabídky uveďte konkrétní technické provedení nabídky.
V …………….…………… dne .………………
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče/za uchazeče

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce: 

Podpis oprávněné osoby:

                                                                                                             …………………………………………………..

