Příloha č.4

Specifikace technických požadavků k VZMR 4/2024

„Dodávka mobilního PA systému pro open air a zájezdové aplikace DFXŠ“

I. Obecné informace

Pro open airová a zájezdová představení bude pořízena výkonová zvuková aparatura.

- Od systému požadujeme dostatečný výkon pro ozvučení venkovního audiotoria s kapacitou pro 400 diváků. Z důvodu bezpečnosti a odolnosti při zhoršeném počasí během produkce, požadujeme aby hlavní PA byl pasivní systém.

- Hlavní PA se bude skládat ze dvou pasivních subwooferů, dvou pasivních full range reproboxů a výkonového zesilovače.

- Zesilovač bude disponovat čtyřmi kanály, speaker managament procesingem a Dante rozhraním. Požadujeme, aby měl zesilovač, v rámci speaker managamentu, implementovány originální presety pro naše stávající reproboxy Dynycord VL152.   Zesilovač bude doplněn konektorovým panelem, který umožní propojení z přední části racku. Zesilovač a panel, budou uloženy v přepravním racku (ne plastový).

- Součástí dodávky zvukové aparatury, budou aktivní, koaxiální reproboxy využitelné jako odposlechové monitory a nebo full range boxy s možností umístění na reproduktorový stojan. Reproboxy musí umožňovat přístup k ovládacímu a propojovacímu terminálu při umístění na reproduktorový stojan. Umístění terminálu, při instalaci na stojan, musí být orientováno na pravé, či levé straně, nikoliv nahoře. Tyto reproboxy musí umožnit změnu procesingu dle aktualní instalace. Reproboxy musí disponovat alespoň třemi vstupy (2x combo a 1x stereo RCA), combo vstupy musí umožnit phantomové napájení. Dále musí disponovat zpožďovací linkou s maximálním zpožděním 70 m (204 ms). Počet těchto reproboxů bude minimálně 5 ks.

- Z důvodů snadného transportu, manipulace a skladování vyžadujeme profesionální zakejsování jednotlivých komponentů PA a odposlechových monitorů. Přepravní box je vyroben z min. 9mm tlusté překližky potažené černou vodotěsnou vrstvou. Jeho okraje jsou zesíleny hliníkovými profily a rohy z oceli, kulové kování. Má čtyři madla pro snadné přenášení a čtyři otočná kolečka (z toho dvě s aretací) pro snadné přemisťování a přepravu vybavení. Víko je jednostranně otevíratelné. Zavírání dvěma kusy motýlkových zámků. Vnitřní výstelka přizpůsobená přepravovanému materiálu. 5.monitor bude dodán bez case.

II. Technická specifikace

Požadované technické parametry PA reproboxů:

| Subwoofery: | 2 Ks |
| --- | --- |
| Basový reproduktor | 18“ |
| Nominální impedance | 8 Ω |
| Jmenovitý výkon RMS | 700 W |
| Hudební výkon | 1400 W |
| Špičkový výkon | 2800 W |
| SPL 2,83 V / 1m 1 W / 8 Ω | 98 dB |
| Max. SPL 1m (počítáno při špičkovém výkonu) | 132 dB |
| Frekvenční rozsah (-10dB) | 35 Hz — 700Hz |
| Vyhýbka | Interní výhybka s aktivní reléovou ochranou cívky měniče (Voice coil tracking protection) |
| Konektor | Speakon NL4MPR |
| Maximální hmotnost | 49kg |
| Materiál reproboxu | Březová překližka |
| Povrchová úprava | Dvousložkový, odolný lak černé barvy |

| Full range reproboxy: | 2 Ksord VL 212 |
| --- | --- |
| Středobasový reproduktor | 15" Neodymový DND 15400 měnič |
| Výškový reproduktor | Otočná horna s konstantní směrovostí, optimalizovaná pro CAD 90° x 45°, 1.4" Neodymový ND6 měnič |
| Konfigurace | Dvoupásmový, pasivní systém, s možností přepnutí do biampového režimu |
| Nominální impedance | 8 Ω |
| Jmenovitý výkon RMS | 500 W |
| Hudební výkon | 1000 W |
| Špičkový výkon | 2000 W |
| SPL 2,83 V / 1m 2W / 4 Ω | 100 dB |
| Max. SPL 1m (počítáno při špičkovém výkonu) | 133dB |
| Frekvenční rozsah (-10dB) Full range | 50Hz — 20 kHz |
| Vyzařovací úhel při 1 kHz -6dB | 90° x 45° |
| Pasivní dělící frekvence | 1.5kHz |
| Vyhýbka | Interní výhybka s aktivní vratnou reléovou ochranou cívky měniče proti přetížení (Voice coil tracking protection) |
| Konektor | Speakon 2x NL4 MPR |
| Dimensions (WxHxD) | 441x780x407mm |
| Maximální hmotnost | 26 kg |
| Materiál reproboxu | Březová překližka |
| Povrchová úprava | Dvousložkový, odolný lak černé barvy |

Požadované technické parametry zesilovače pro PA:

| Impedance |  | 2Ω | 2.7Ω | 4Ω | 8Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální výstupní výkon: |  |  |  |  |  |
| Normální režim, všechny kanály řízeny separátně |  | 1300 W | 1500 W | 1250 W | 1250 W |
| Zapojení do můstku |  |  |  | 2600 W | 2500 W |
| Paralelní zapojení |  | 2500 W | 3000 W | 2500 W | 1250 W |
| Paralelní zapojení do můstku |  | 5200 W | 6000 W | 5000 W | 5000 W |
| Počet kanálů | 4 |  |  |  |  |
| Frekvenční odezva, ref. 1 kHz, analogový výstup do reproduktoru | 20 Hz to 20 kHz (±0.5 dB) |  |  |  |  |
| Topologie zesilovače | Třída D, pevná frekvence |  |  |  |  |
| Úsporná technologie Eco Rail | Ano |  |  |  |  |
| Dante | Primary/Secondary |  |  |  |  |
| Samplovací frekvence | 48 kHz, 96 kHz |  |  |  |  |
| Samostatné datové rozhraní RJ45 (nezávislé na DANTE) | Ano |  |  |  |  |
| DSP s FIR processingem | Ano |  |  |  |  |
| GPIO rozhraní | Ano |  |  |  |  |
| Displej s ovládáním z čelního panelu | Ano |  |  |  |  |
| Možnost ovládání z externího dotykového panelu | Ano |  |  |  |  |
| Kompatibilita řízení s protokolem AES70 | Ano |  |  |  |  |
| Okamžité zotavení z výpadku do 10s | Ano |  |  |  |  |
| Instalace do racku | Ano |  |  |  |  |
| Maximální hmotnost | 14.3 kg |  |  |  |  |

Požadované technické parametry odposlechových monitorů:

| Monitory | 5 Ks |
| --- | --- |
| Použití | Univerzální, aktivní pódiový odposlech |
| Středobasový a výškový měnič | 12“, 1.75” |
| Minimální frekvenční rozsah | 55Hz – 19 kHz |
| Uspořádání | Koaxiální |
| Buzení zesilovači v režimu Bi-Amp | Ano |
| Minimální výkon | 650 W max. peak |
| Symetrický vyzařovací úhel | 90˚ x 90˚ |
| Interní DSP | Ano |
| Provozními režimy DSP | jako odposlech, jako odposlechy v páru, jako PA a jako kytarový reprobox pro digitální simulace kytarových zesilovačů |
| Rejekční filtr | Ano |
| Integrovaná zpožďovací linka | Ano |
| Maximální zpoždení | alespoň 200 ms |
| Konstrukce reproboxu | Rigidní dřevěná skříň se zkosením cca 56° |
| Mechanická zábrana proti vytržení síťového kabelu | Ano |
| Hnízdo pro stativ v čelní stěně (ne z boku) | Ano |
| Přístup ze strany k ovládání a vstupům při umístěni na stojanu | Ano |
| Vstupy reproboxu | 2x XLR/TRS combo in (možnost phantomu 48 V) 1x Stereo RCA in 1x XLR THRU |
| Maximální hmotnost | 14 Kg |
| Barva reproboxu | Černá |

III. Přehled celkové konfigurace

- Subwoofer, 2 Ks.

- Full Range Reprobox, 2 Ks.

- Výkonový zesilovač 4 kanály, 1 Ks.

- Aktivní monitorové reproboxy, 5 Ks

- Propojovací terminál, umožňující propojení z přední části racku, 1 Ks

- Rack pro zesilovač, 1 Ks.

- Kabel Speakon – Speakon (Neutrik konektory) 20 m, 4 Ks

- Reproduktorový stojan, max. nosnost 40 Kg, max výška 4 000 mm ocel, 2 Ks

- Reproduktový stojan, max. nosnost 30 Kg, max výška 2 070 mm, ocel, 2 Ks

- Reproduktorový kabel, zakončený konektory Speakon (Neutrik), 20 m, 4 Ks

- Case vyrobený na míru, na kolečkách pro subwoofery, orientace uložení bud na výšku, 2 Ks

- Case vyrobený na míru, na kolečkách pro full range reproboxy, orientace uložení bude na výšku, 2 Ks.

- Case vyrobený na míru, na kolečkách pro dva monitorové reproboxy, 2 Ks

IV. Přehled instalačních prací

  - Předání a proškolení obsluhy.

Návod k vyplnění:

Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce označeného Nabízené parametry včetně uvedení výrobce a dodávané značky přesné označení výrobku a typu, název dodavatele.

Technické parametry uchazeč doloží předložením technických popisů k jednotlivým nabízeným výrobkům - technické listy či jiná, obdobná dokumentace výrobce, ze kterých je možné splnění technických podmínek ověřit.

| Jednotlivé komponenty | ks | Nabízené parametry včetně uvedení výrobce a dodávané značky |
| --- | --- | --- |
| Subwoofer | 2 |  |
| Full Range Reprobox | 2 |  |
| Výkonový zesilovač 4 kanály | 1 |  |
| Aktivní monitorové reproboxy | 5 |  |
| Propojovací terminál, umožňující propojení z přední části racku | 1 |  |
| Rack pro zesilovač | 1 |  |
| Kabel Speakon – Speakon (Neutrik konektory) 20 m | 4 |  |
| Reproduktorový stojan, max. nosnost 40 Kg, max výška 4 000 mm ocel | 2 |  |
| Reproduktový stojan, max. nosnost 30 Kg, max výška 2 070 mm, ocel | 2 |  |
| Reproduktorový kabel, zakončený konektory Speakon (Neutrik), 20 m, | 4 |  |
| Case vyrobený na míru, na kolečkách pro subwoofery, orientace uložení bud na výšku | 2 |  |
| Case vyrobený na míru, na kolečkách pro full range reproboxy, orientace uložení bude na výšku | 2 |  |
| Case vyrobený na míru, na kolečkách pro dva monitorové reproboxy | 2 |  |