A. Průvodní technická zpráva

Obsah:

A.1  Identifikační údaje	2

A.1.1  Údaje o stavbě	2

a) název stavby	2

b) místo stavby	2

c) kraj	2

d) charakter stavby	2

e) dodavatel stavby	2

f) předmět projektové dokumentace	2

A.1.2  Údaje o stavebníkovi	2

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání	2

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla	2

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace	2

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace	3

A.2  Seznam vstupních podkladů	3

A.3  Údaje o území	3

a) základní charakteristika území	3

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas	3

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas – viz skladba PD	3

d) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	3

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	3

f) seznam výjimek a úlevových řešení	3

g) seznam souvisejících a podmiňujících investic	3

h) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru   nemovitostí)	3

A.4 Údaje o stavbě	4

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby	4

b) účel užívání stavby	4

c) trvalá nebo dočasná stavba	4

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	4

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	4

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	4

g) seznam výjimek a úlevových řešení	4

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)	4

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)	5

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	5

k) orientační náklady stavby	5

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5

# A.1  Identifikační údaje

## A.1.1  Údaje o stavbě

### a) název stavby

„Rekonstrukce potrubí teplé vody v topném kanálu z VS 21b, Most"

### b) místo stavby

Výměníková stanice VS 21b v Mostě, ulice Vítězslava Nezvala

(stávající průlezný topný kanál z VS 21b)

### c) kraj

Ústecký

### d) charakter stavby

Rekonstrukce

### e) dodavatel stavby

bude určen výběrovým řízením

### f) předmět projektové dokumentace

Předpokládaná stavba obsahuje výměnu stávajících rozvodů teplé vody a cirkulace v průlezném topném kanálu z VS 21b, Most k blokům bl. 221, 220, 219, 218, 205, 206, 207, 208, 209 a č.p. 2696.

## A.1.2  Údaje o stavebníkovi

### a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání

Severočeská teplárenská, a.s., Teplárenská 2, 43401, Most, IČ 2873 3118

## A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

### a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla

Ing. Václav Remuta, Průběžná 3372, 43401 Most, IČ 6375 6617

### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Václav Remuta, ČKAIT 0401228,

Obor: TE01 - technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika

### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

F1 Technologická část - rozvody TV a cirkulace

Ing. Václav Remuta, TE01 ČKAIT 0401228

# A.2  Seznam vstupních podkladů

- Katastrální mapa

- Zadávací dokumentace a záměr investora

- Zjištění a zaměření zhotovitelem PD na místě

# A.3  Údaje o území

### a) základní charakteristika území

Stavba se nachází v Ústeckém kraji, v městě Most ul. Vítězslava Nezvala na pozemcích parcelní číslo: (viz. C. situace) v katastrálním území Most II.

### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

### Jedná se o stávající topný kanál

### c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas – viz skladba PD

### Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajících rozvodů teplé vody a cirkulace nebyl zadán požadavek na vyjádření, zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací. Rovněž na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí, územní opatření ani územní souhlas.

### d) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

### Stavbou nedojde ke změně využívání území.

### e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do data odevzdání této projektové dokumentace investorovi nebyly známy projektantovi žádné požadavky dotčených orgánů.

### f) seznam výjimek a úlevových řešení

Území nemá výjimky a úlevová řešení.

### g) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Realizace stavby nevyžaduje koordinaci stavby ani investic s žádnými jinými stavbami.

### h) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Rozsah stavby je zakreslen ve výkresech PD. Dotčené pozemky a objekty ve vlastnictví známých účastníků řízení dle následujícího seznamu:

Jedná se o stávající topný kanál z VS 21b Most, pozemky parcelních čísel: (viz. C. situace) v katastrálním území Most II.

# A.4 Údaje o stavbě

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

### b) účel užívání stavby

Předpokládaná stavba obsahuje výměnu stávajících rozvodů teplé vody a cirkulace v průlezném topném kanálu z VS 21b Most k blokům bl. 221, 220, 219, 218, 205, 206, 207, 208, 209 a č.p. 2696.

Cílem rekonstrukce je výměna dožitého pozink. potrubí teplé vody a cirkulace a náhrada za nové platové potrubí PPR v průlezném topném kanálu.

Výměnou dojde ke snížení tepelných ztrát v rozvodech vytápění, teplé vody a cirkulace.

### c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

### d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Objekt stavby není v památkové rezervaci, není v památkové zóně, není ve zvláště chráněném území, není v záplavovém území ani v ochranném pásmu ČD, letiště a podobně. Některé pozemky jsou v ochranných pásmech podzemních inženýrských sítí ve správě RWE, ČEZ, ČEZ ITC, SČVaK a Technické služby města Mostu, a.s.

### e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navržená stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., 501/2006 Sb. a 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Prováděné stavební úpravy neřeší záležitost přístupu osob s omezenou schopností pohybu.

### f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Do data odevzdání této projektové dokumentace investorovi nebyly známy projektantovi žádné požadavky dotčených orgánů.

### g) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nemá výjimky a úlevová řešení.

### h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

venkovní zastavěná plocha (umístění kontejneru) 		300 m2

počet pracovníků						8

### i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Voda pro technologické a stavební účely na venkovní stavbu bude zabezpečena dodavatelem stavby, případně z výměníkové stanice VS 21b (po smluvní dohodě).

Spotřeba elektřiny				cca 750 kWh

Spotřeba vody				cca 20 m3

Spotřeba pohonných hmot			cca 1500 l

Tabulka odpadů

| - ODPAD | KATEGORIE | MNOŽSTVÍ (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 00 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY |  |  |
| 17 01 01 Beton (s příměsemi nebo frakce větší než 0,3m) | O | 0,5 |
| 17 01 07 Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek neuved. pod č. 17 01 06 | O | 2,0 |
| 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | O | 0 |
| 17 04 07 Směsné kovy | O | 8,5 |
| 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (kusy do 0,3m) | O | 0,0 |
| 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 2,0 |
| 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0,0 |

### j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Termíny zahájení a ukončení stavby závisí na termínech vlastní stavby. Při zpracování

PD se předpokládají tyto termíny:

- zahájení stavby		nejdříve 05/2017

- dokončení stavby 		nejpozději 09/2017

### k) orientační náklady stavby

Součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet

# A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

F1 Technologická část – rozvody TV a cirkulace

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, květen 2017