# POZICE 001 A 003

# Chladící stůl GTP-7-135

# • Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designus dokonalou povrchovou úpravou.
• Robustní pracovní nerezová deska 50 mm je osazena standardně lemem vysokým 100 mm, který zabraňuje rozlití za chladící stůl. U model ”S” je deska osazena dřezem 330 x 330 x 220 mm s oblými rohy pro snadnější hygienu.
• Zesílené stěny o tloušťce 50 mm pro menší výkyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstřikovaná pod vysokým tlakem.
• Zásuvky jsou vyrobeny z nerezové oceli s perforovaným dnem a teleskopickými posuvnými vodítky, které umožňují úplné odtáhnutí, úspora pracovní plochy. K dispozici jsou i další konfigurace zásuvek.
• Robustní plné dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot).
• Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření, které minimalizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná úprava na místě.
• Čelní panel s ovládáním lze otevřít, což usnadní přístup k chladícímu agregátu.
• Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů.
• Podsvícený displej s tlačítkem start-stop.
• Na předním panelu je umístěn ”Ventilační rošt” pro kvalitní proudění vzduchu k chladícímu systému a zajištění tak jeho lepší efektivity.
• Bezúdržbový kondenzátor speciální konstrukce zabraňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit a snižuje spotřebu energie.
• Odvzdušňovací ventil s protikorozivní povrchovou úpravou.
• Systém Intelligent Air Circulation zajišťuje dokonalou konzistenci teploty
a proudění vzduchu uvnitř komory skříně.
• Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru,
namísto topných prvků, tím se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje
se doba odmrazování na polovinu.
• Nastavitelné nohy z nerezové oceli. Výšku lze nastavit jednotlivě (125 mm - 200 mm), Pohodlné čištění. Nožní pedál a kolečka jsou za příplatek jako volitelné příslušenství.
• Odnímatelné vodicí lišty umožňují pohodlné nastavení pozice drátěných roštů přesně jak potřebujete a usnadňují čištění, vše bez použití dalších nástrojů. Drátěné rošty jsou potažené epoxidem, to zlepšuje jejich ochranu a umožňuje ukládání různých
typů balení s maximálním zatížením do 40 kg.
• 6 pozic umístění roštu pro zvýšení zatížení s roztečí 70 mm.
• Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení/zasunutí) udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří.
• Vnitřní hrany okrajů komor jsou zaoblené. Snadnější čištění a snížení výskytu nečistot.
• Vhodné pro umístění gastronádob GN 1/1; do polohovatelných zásuvů.
• Ve standardu dodávány 1 rošt pro GN 1/1 na každé plné dveře.

# POZICE 004

# ELEKTRICKÁ FRITÉZA E-F-113/700 D.

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301.

Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami

Pojistný termostat na 230Oc

Lišta k vertikálnímu uložení víka, zaoblené rohy nádoby

| Vnější rozměry (š x hl x v v mm) | 400 x 700 x 900 |
| --- | --- |
| Velikost nádob v litrech | 1 x 13 litrů |
| Regulace teploty | 50 - 190 oC |
| Počet nádob | 1 |
| Příkon | 12 kW |
| Druh ohřevu | nerezové otočné těleso |
| Hygiena vany | kouty R16 |
| Jmenovité napětí | 3/N/PE AC 400 V, 50 Hz |
| Brutto (objem / hmotnost) | 0,26 m3 / 53 kg |

# POZICE 005

# Elektrický sporák se sklokeramickou deskou

| Model: E-C-TG RH 4/700 Sporáky jsou vyráběny z nerezavějící oceli 18/10. Skládají se z horní vařidlové části a podstavce. Flexibilní stavebnicový systém umožňuje individuální sestavení vařidlové části a podstavce, případně lze použít vařidlovou část jako samostatný varný blok. Vařidlovou část tvoří rám s topnými tělesy krytými shora 6 mm silnou sklokeramickou deskou. Deska je s rámem spojena tmelem. Topná tělesa mají plynulou regulaci teploty a jsou vybavena ochranou proti přehřátí a signalizací zapnutého stavu. Podstavce se vyrábí v několika variantách a jsou opatřeny čtyřmi seřizovatelnými nožičkami. |  |
| --- | --- |

|  | ## Možné varianty podstavce: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | s dvířky |  |  |
| F | s volným prostorem |  |  |
| DS | s dvířky a policí |  |  |
| FS | s volným prostorem a policí |  |  |
| EO | s elektrickou troubou |  |  |

| MODEL | ELEKTRICKÝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E-C-TG RH 4/700 |  |  |
| Vnější rozměry (š x h x v v mm) | 700 x 700 x 900 |  |  |
| Velikost desky (mm) | 650 x 560 |  |  |
| Velikost plotny (mm) | průměr 210 |  |  |
| Počet ploten | 4 |  |  |
| Jmenovité napětí | 3/N/PE AC 400 V, 50Hz |  |  |
| Příkon jedné plotny | 2,1 kW |  |  |
| Příkon trouby | 3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V |  |  |
| Příkon celkový | 8,4 kW |  |  |
| Regulace | plynulá |  |  |
| Krytí | IP 34 |  |  |
| Brutto (objem / hmotnost) | 0,47 m3 / 115 kg |  |  |

POZICE 006

# Elektrická multifunkční pánev

| Model: E-MFP-35/700 Elektrické multifunkční pánve se používájí v profesionálních kuchyních na tepelné zpracování potravin - smažení na tuku i bez tuku, grilování, opékání, příprava omáček a šťáv, vaření těstovin, rýže, knedlíků a polévek, dušení masa a zeleniny. Pánve jsou vyráběné z nerezavějící oceli 18/10. Skládají se z horní pracovní části a podstavce. Horní část tvoří pevná nádoba se dnem o síle 12 mm s celoplošně vyhřívaným dnem. Nádoba s kulatými vnitřními rohy je vyrobena z korundem otryskaného nerezu, která je odolná proti korozívním účinkům vody a soli. Dno nádoby je opatřeno vypouštěcím otvorem se speciální zátkou pro vypouštění tekutých produktů. Nádobu lze zakrýt víkem. Uvnitř podstavce je výsuvně uložena nádoba pro zachycení vypouštěných produktů. PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 x vypouštěcí zátka 1 x poklice 1 x víko GN 1/1 (k vypouštěcí nádobě) 1 x nádoba GN 1/1 --200 ml (k vypouštěcí nádobě) |  |
| --- | --- |

|  | ## Možné varianty podstavce: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | s dvířky |  |  |  |  |
| F | s volným prostorem |  |  |  |  |
|  | Vařidlová část - konzolový systém |  |  |  |  |
| MODEL |  | ELEKTRICKÁ E-MFP-35/700 |  |  |
| Vnější rozměry (š x h x v v mm) |  | 700 x 700 x 900 |  |  |
| Velikost nádoby (mm) |  | 510 x 477 x 148 |  |  |
| Regulace teploty (C) |  | 50 -280 C |  |  |
| Obsah vany |  | max. 35 litrů |  |  |
| Jmenovité napětí |  | 3/N/PE AC 400 V, 50 Hz |  |  |
| Příkon |  | 5,5 kW (1 x 1,5 kW + 2 x 2 kW) |  |  |
| Smažící plocha nádoby |  | 0,42 m2 |  |  |
| Krytí |  | IP 34 |  |  |
| Brutto (objem/hmotnost) |  | 0,47 m3 / 104 kg |  |  |
|  |  | varianta D |  |  |

POZICE 007

KONVEKTOMAT OES 6.10 Black mini eT

Povrchové provedení v matné černé barvě, vysoká odolnost proti mastným prstům

- stolní nástřikový model na 6 ks 1/1 GN 40mm nádob nebo 4 ks 1/1GN 60mm

- Intuitivní ovládání dotykovým displejem

- Receptůrová část včetně receptů vše v českém jazyce

- ADVANCED CLOSED SYSTEM = jedinečný uzavřený systém navíc s funkcí CRISP and TASTY pro "na povrchu křupavé a uvnitř šťavnaté"

- 5 stupňů otáček ventilátoru

- Bake Pro - pět úrovní tradičního pečení

- Noční pečení LT Delta - T

- Samočistící program ve 4 úrovních

- vnější rozměry Š/H/V: 515 / 777 / 647 mm

- hmotnost: 55 kg

- příkon: 7,1 kW / 14,8 A (3 N~ 400 V 50/60 Hz)

POZICE 007a

Podstavec pod OES 6.10.Mini

Opatřen vsuvy pro GN 1/1

Vyroben v přesném rozměru pro umístění stroje

POZICE 008

WT-350/700 D Neutrální plocha, volný prostor s policí

rozměr 350.700.900mm

POZICE 009

Stůl 1400/600-700/900 mm, 2 police, zásuvná dvířka

- vnější rozměry Š/H/V: 1400/600-700/900 mm

- celonerezové provedení

- zadní lem

- nastavitelná výška nohou

POZICE 010

Stůl 1600/700/900mm, zásuvkový blok (3 zásuvky)

- vnější rozměry Š/H/V: 1600/600-700/900 mm

- celonerezové provedení

- zadní lem

- nastavitelná výška nohou

| PARAMETRY | HODNOTY |
| --- | --- |
| Váha | 107 kg |
| Šířka | 77,7 cm |
| Hloubka | 75 cm |
| Výška | 190 cm |
| Vnitřní šířka | 65,3 cm |
| Vnitřní hloubka | 58 cm |
| Vnitřní výška | 168 cm |
| Čistý objem | 570 l |
| Příkon | 130 W |
| Počet polic | 4 ks |
| Provozní teplota | 0 až +10 °C |
| Hrubý objem | 605 l |
| Roční spotřeba | 672 kWh |
| Nosnost polic | 25 kg |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 0,1 kg |
| Energetická třída | C |

POZICE 011

Chladící skříň HR-600, bílá

POZICE 012

Stůl 900/800/900 mm, 2 police

- vnější rozměry Š/H/V: 900/800/900 mm

- celonerezové provedení

- zadní lem

- nastavitelná výška nohou

POZICE 013

Jednodřez  700/700/850

vnější rozměry Š/H/V: 700/700/850 mm

rozměr dřezu: 600x600x300 mm

zadní lem

stavitelné nohy

POZICE 014

Jednodřez 1800/700/850, s odkládací plochou

vnější rozměry Š/H/V: 1800/700/850 mm

rozměr dřezu: 450x450x300 mm NEBO 400x500x250mm

zadní lem a vpravo

stavitelné nohy

max. výška odpadu 40 cm

UMÍSTĚNÍ myčky a změkčovače vody pod stolem

POZICE 015

Myčka nádobí UC-L

nový způsob ovládání - individuální nastavení kvality mytí

- jednofázový nebo třífázový proud

- teoretický hodinový výkon mycích košů: 40/28/24 h

- rozměry košů: standartní 420x500 mm, 500x500 mm

- světlá zásuvná výška: 315 mm

- celkový příkon: 3,2 kW

- šířka: 600 mm

- hloubka při zavřených dveřích: 637 mm

- hloubka při otevřených dveřích: 1034 mm

- výška: 810 mm

- objem nádrže: 15,3l

Myčky nádobí UC jsou schopné přizpůsobit každý mycí cyklus Vašim požadavkům a podmínkám - poradí si se všemi velikostmi, tvary a zašpiněním mytého nádobí.

- teplota v nádrži: 62°C

- teplota bojleru: 85°C

- spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus při 3 barech tlaku: 2,4 l

- hmotnost, netto: 69 kg

POZICE 016

Změkčovač vody Monomatik 3

Průtok: 20l/min (při vstupním tlaku 1,5 bar)

Doba regenerace: 10min

Max. vstupní tvrdost vody: 29°dH celková tvrdost

Průtočný tlak vody na přívodu v min.: 1,5 / max.: 8,0 bar

Hmotnost: 10,2kg

Ztráta tlaku: 0,8 bar

Způsob provozu: Regenerační program regulován automaticky, bez proudu, nastavenou tvrdostí a

průtokem vody

POZICE 017

Digestoř nástěnná 2600/900/450 mm

- rozměry Š/H/V: 2600/900/450 mm

- celonerezové provedení

- součástí jsou: kanálky pro odvod tuku, tukové filtry

- osvětlení za příplatek

- cena je bez montáže a připojení na vzduchotechniku

POZICE 101

Myčka skla UC-S

- nový způsob ovládání - individuální nastavení kvality mytí

- jednofázový nebo třífázový proud

- teoretický hodinový výkon mycích košů: 30/20 h

- rozměry košů: standartní 400x400 mm

- světlá zásuvná výška: 315 mm

- celkový příkon: 3,2 - 5,6kW

- šířka: 460 mm

- hloubka při zavřených dveřích: 590 mm

- hloubka při otevřených dveřích: 940 mm

- výška: 700 - 740 mm

- objem nádrže: 12 l

- teplota v nádrži: 60°C

- teplota bojleru: 65°C

- spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus při 3 barech tlaku: 2,8 l

- hmotnost, netto: 51 kg

POZICE 102

# Chladnička LIEBHERR GKv 4310, bílé provedení

Chladničky pro gastronomii

Způsob umístění: 		Volně stojící spotřebič

Spotřeba energie za 24 h: 		2,03 kWh

Roční spotřeba energie: 		742 kWh/rok

Užitný objem celkem: 		332 l

Hrubý objem celkem: 		434,0 l

Hmotnost produktu: 		73,0 kg

Hlučnost: 		52 dB

Chladivo: 		R 600a

Napětí: 		220-240 V

Frekvence: 		50 Hz

Nosnost polic: 		45 kg

Systém chlazení v chladící části:		Dynamický

Způsob odmrazování v chladící části: 	automatický

Počet polic v chladící části: 		6

Výškově nastavitelné poličky: 		5

Materiál poliček v chladící části: 	kovové rošty potažené plastem

Ovládaní a kontrola

Ukazatel teploty:		vnější, digitální

Způsob ovládání: 		tlačítka

Zámek: 		součást vybavení

Signalizace poruchy: 		zvuková, optická

Barva:		bílá

Design dveří: 		SwingLine

Materiál dveří/víka : 		ocel

Materiál bočních stěn: 		ocel

Umístění pantů dveří: 		vpravo, lze zaměnit

POZICE 104

Presso CafeRomatica 855

Automatické kávovary

Způsob umístění:		Volně stojící spotřebič

Objem nádrže na vodu: 		1,8 l

Pressure: 		15 bar

Systém Aromatica s tlakem čerpadla 15 bar

Automatické monitorování hladiny vody a obsahu kávových zrn

Nastavitelná intenzita kávy v 5 stupních

Volitelná teplota kávy ve 3 stupních

Barevný TFT displej

Osvětlení šálků pro optický požitek

Individuálně nastavitelný stupeň mletí

Zadní kolečka pro snažší přemisťování

ECO režim s funkcí úspory elektřiny, vypínač 0 Watt

Prostor na jednu porci mleté kávy

Výškově nastavitelná výpusť kávy

Držák pro hadičku na mléko na výstupu

Horká voda na čaj

Hygienické programy pro údržbu: čištění, odvápnění a proplach

Vyjímatelná spařovací jednotka

Nerezová odkládací plocha pro šálky s funkcí ohřívání

POZICE 105-107

Nerezový skelet baru s pracovní deskou  - soubor nerez

Výroba dle specifikace a dle PD

Bar obsahuje vevařené dřezy. Desky pracovních ploch jsou podlepená MDF dýhou a u nápojového stolu je nezbytný prolis pracovní plochy. Pípa je součástí samostatné dodávky pivovaru.

Nohy pracovních ploch jsou z nerez JAKL 40x40mm, výška baru 900mm. Čelo baru bude uchyceno přes nerez pasovinu vevařenou jako trnož pod pracovní deskou a v dolní polovině stolu.

V rámci dodávky je nezbytná komunikace s architektem a rovněž tak jednotlivými obory

POZICE

Lednice UR 600

| PARAMETRY | HODNOTY |
| --- | --- |
| Váha | 107 kg |
| Šířka | 77,7 cm |
| Hloubka | 75 cm |
| Výška | 190 cm |
| Vnitřní šířka | 65,3 cm |
| Vnitřní hloubka | 58 cm |
| Vnitřní výška | 168 cm |
| Čistý objem | 570 l |
| Příkon | 130 W |
| Počet polic | 4 ks |
| Provozní teplota | 0 až +10 °C |
| Hrubý objem | 605 l |
| Roční spotřeba | 672 kWh |
| Nosnost polic | 25 kg |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 0,1 kg |