Zámková dlažba

Betonová zámková dlažba 200x100mm tl. 80mm pojízdná do 3,5t. Přírodní povrch

Distanční dlažba

Vegetační dlažba vhodná např. k propojení venkovní komunikace se zahradou či příjezdem do garáže, na parkoviště nebo zpevnění svahů s mírným sklonem.

- skladebný rozměr 200x200x80mm

- přírodní vzhled zpevněné zatravněné plochy (mezery mezi dlažebními kameny a otvory v dlažbě lze vysypat štěrkem, nebo nechat zarůst trávou)

- drenážní funkce, pomáhají k rychlejšímu odvodnění pozemků

- ochrana před erozí

-v rámci přípravy realizace bude předložen vzorek k odsouhlasení  zástupci investora

Nerezové štěrbinové vpusti

-štěrbinový žlab pro odvodnění zpevněných ploch (zabudování do dvojřádku)

-materiál: nerez, litina

-skládá se ze žlabu, litinového roštu a štěrbiny (součástí je také spojovací materiál)

-u každé větve bude montován i revizní nástavec pro údržbu a čistění

Dlažba betonová velkoformátová

Materiál: betonová dlažba 600x400x40 přírodní povrch

Skladba:

40mm betonová dlažba

40mm kladecí vrstva kamenná drť 4-8mm

150mm podkladní nosná vrstva kamenná drť 0/32mm

150mm ochranná vrstva kamenná drť 16/32mm (betonový recyklát 8-63)

geotextilie 300g/m2

zemní pláň

Opěrná stěna

Prefabrikovaná betonová opěrná stěna šířky 500mm

Výšky: 1300, 1800 a 2300mm (užitná výška 1000, 1500 a 2000mm)

Tloušťka: 120 a 150mm

Lavičky

1x oboustranná, 1x oboustranná, 1x jednomístná

Lavička z modřínových fošen spojené ocelovými prvky dle výkresu

Povrchová úprava ocelových prvků – komaxit RAL9006

Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8.

Stojan na kolo

Počet: 5ks

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce z L-profilu

Povrchová úprava: opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

Tělo: svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm

celková výška 1100 mm, délka 600 mm

Barevnost: RAL9006

Kotvení: kotvení pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového

základu pomocí závitových tyčí M12

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce,

v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky

nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Hmotnost: 18 kg

Odpadkový koš

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerezu

Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm

Opláštění: 24 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu 35 × 20 × 700 mm

Vnitřní nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 45 l

Stříška: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 a 5 mm, variantně s popelníkem, zámek s trojhranem 9 mm

Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat

ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání

Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí

při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Hmotnost: 24 kg

Mříže ke stromům

-rozměr 1500x1500x500

-ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárový pozink (alternativně litinová mříž)

-pojízdná do 3,5t

Dveře H1, H2, H3

Dveře interiérové dřevěné bezobložkové plné. Konstrukce z lepené biodesky 2x + skryté kování. Celková tloušťka křídla min. 38mm

Posuvné dveře H4

Dveře interiérové posuvné dřevěné bezobložkové plné. Konstrukce z lepené biodesky 2x + skryté kování. Celková tloušťka křídla min. 38mm. Zamykatelné na společný klíč.

Vnitřní prosklené dveře TD1, TD2, TD3, TD4

Vnitřní dřevěné dvoukřídlé dveře s fixním nadsvětlíkem, vše zaskleno lepeným bezpečnostním sklem.

Celoprosklené dveře označit kontrastními pruhy nebo značkami. Zamykatelné na společný klíč.

Lavice

Sedák z CLT panelu tl. min. 60mm kotvený ke stěně, svislý obklad z akustického panelu. Uvnitř lavice bude umístěn výdech vzduchotechniky. Povrchová úprava: matný polyuretanový lak.

Pult v přípravně

Sedák z CLT panelu tl. min. 60mm kotvený k nerezové konstrukci stolů, svislý obklad z akustického panelu. Povrchová úprava: matný polyuretanový lak.

Stůl

Kostra stolu:

- noha z ocelového kulatého profilu Ø 80 mm

- základna nohy stolu z těžké litiny Ø 40 cm

- noha i základna jsou povrchově upravené práškováním do černé barvy

- držák desky stolu je vyroben z vysokotlakého hliníkového výlisku a garantuje pevné a přesné spojení nohy s deskou stolu (nedochází k pružení desky jako u stolů s plechovými držáky)

- noha stolu včetně podlahových vyrovnávacích šroubů

Deska stolu:

- laminované stolové desky (E1)

- desky síly 36 mm

- rozměr desky stolu Ø 70 cm

- hrany ABS 2 mm v barvě dekoru povrchu desky

- jednoduchá údržba

- hygienicky nezávadný povrch (při styku s potravinami)

- nosný materiál desky podle EN312

Židle

- kostra židle z ocelových chromovaných profilů Ø 11 mm

- sedák a opěradlo z odolného plastu v černé bavě

- možnost stohování až do počtu 40 ks

- praktické plastové podlahové kluzáky slouží zároveň jako spojování do řady

- sedák a opěrka mají zátěžový atest podle ECN1728:2000 a stabilita splňuje normu EN 1022:2005

Barová židle

- noha barové židle z ocelového plechu společně s opěrným kruhem pro nohy povrchově upravená práškováním do černé barvy

- základna barovky z litiny prům.41 cm včetně podlahových kluzáků

- sedák čalouněný textilní koženkou v barvě podle volby

- sedák otočný

- dodáno včetně podlahových kluzáků

Šatní skříňka

| Výška: | 1740 mm |
| --- | --- |
| Šířka: | 1200 mm |
| Hloubka: | 550 mm |
| Celková výška: | 2120 mm |
| Celková hloubka: | 830 |
| Šířka dveří: | 300 mm |
| Počet sekcí: | 4 |
| Počet dveří: | 4 |
| Barva konstrukce: | Světle šedá |
| Kód barvy konstrukce: | RAL 9006 |
| Barva dveří: | Světle šedá |
| Kód barvy dveří: | RAL 9006 |
| Podstavec: | Lavice |
| Materiál lavice: | Borovice |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Tloušťka plechu - korpus: | 0,7 mm |
| Tloušťka plechu - dveře: | 0,8 mm |
| Střecha: | Rovná |
| Hmotnost: | 105,2 kg |
| Montáž: | Dodáváno nesestavené |
| Záruka: | 3 roky |