Renovace oken v činžovním domě na adrese F.X.Procházky 42

. Číslo bytu                  Počet oken                                                     Speciální požadavky                   .

č.1                                4 ks

č.2                                4 ks

č.3                                4 ks

č.4                                5 ks

č.5                                8 ks

č.6                                5 ks

č.7                                4 ks

č.8                                4 ks

č.9                                5 ks

č.10                              9 ks

č.11                              3 ks

č.12                              4 ks

č.13                              8 ks

společné prostory          3 ks  oken

společné prostory          4 ks  balkonových dveří

Renovace stávajících špaletových oken (celkem 74 kusů o celkové ploše včetně rámů cca 737,3 m2)

Odstranění stávající barvy na čisté dřevo (opálením, broušením). Tmelení nerovností, popřípadě vyměnit shnilé časti dřeva z nové. Oprava dřevěných okapnic nebo výměna za nové a následné překrytí plechem. Zasklení vnějších okenních křídel izolačním sklem, zasklení na tmel. Vnitřní okenní křídla zasklít do 4 mm skla, zasklení na tmel. Stávající kovaní seřídit, oprava dovírání a mechanismů, výměna kliček, popřípadě nahradit novým a sjednotit typ kliček. Do okenních křídel usadit silikonové těsnění. Vypěnění bočních a spodní špalet pěnou (odbouraní tepelných mostů). Záskočky (zarážky oken) nové, nárazníky okenní nové. Povrchová úprava syntetika barva (bíla nebo slonová kost) polomat/lesk. Bližší specifikace dle závazného stanoviska odboru památkové péče.

Fotodokumentace aktuálního stavu oken na budově.

Obr. 1 – pohled vnitroblok

Obr. 2 – pohled vnitroblok

Obr. 3 – pohled vnitroblok

Obr. 4 – pohled vnitroblok

Obr. 5 – detail okna vnitroblok

Obr. 6 – detail okno chodba

Obr. 7 – detail klička, okno chodba

Obr. 8 – balkovoné dveře

Obr. 9 – detail klika balkonové dveře chodba

Obr. 10 – pohled z ulice F.X. Procházky

Obr. 11 – pohled z ulice F.X. Procházky

Obr. 12 – pohled z ulice Ivana Olbrachta

Obr. 13 – pohled z ulice Ivana Olbrachta

Obr. 14 – pohled z ulice Ivana Olbrachta

Obr. 15 – pohled z ulice Podkostelní

Obr. 16 – pohled na vnitroblok z ulice Podkostelní

Obr. 16 – okno v bytě pohled vnitřní parapet

Obr. 17 – okno v bytě otevřené

Obr. 18 – okno v bytě, pohled z dálky

Obr.  19 – vnitřní parapet

Obr. 20 – detail okenice