Specifikace na parkovací automat pro město poděbrady - 2024

# Obecný popis

PA musí být volně stojící zařízení určené k placení za dočasné a dlouhodobé parkování a musí být navrženo podle normy STN EN 12414 nebo ekvivalentní normy v jiných zemích EU. PA musí být vyroben z pevného materiálu odolného proti povětrnostním vlivům s antigraffiti povrchovou úpravou v antracitové barvě NCS 4010 R70B, odolnou proti korozi. Natřený kryt PA musí vykazovat třídu odolnosti proti soli 4 podle normy EN 60068-2-52.

PA musí být pevně spojen se svým základem umístěným v chodníku, místní komunikaci nebo jiném prostoru, který PA obsluhuje. Základová konstrukce musí být součástí dodávky. Šířka a hloubka základu PA nesmí být větší než 0,60 m, s chybou maximálně (+/-) 50 mm, aby nebyl výrazně omezen volný prostor na chodníku. Celková maximální výška PA musí být 2,1 m. PA musí být vybaven barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou nejméně 9,5 palce, aby byl čitelný na přímém slunečním světle, a aby bylo zajištěno pohodlné psaní textu.

PA musí být vybaven barevným identifikátorem pro rozlišení zóny placeného stání v barevném provedení podle požadavku zadavatele, ve výšce nejméně 15cm. Barvy a jejich počet bude upřesněn dodatkem ke konečné smlouvě, povolené barvy jsou: červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová. Zadavatel například připouští plastové nebo kovové řešení. Identifikátor musí být umístěn na horní straně parkovacího automatu pod solárním panelem automatu.

PA musí mít modulární HW tak aby mohl být doplněn o HW, který není specifikován v této poptávce. Jako je např. čtečka QR kódů, bankovní čtečku s technologií PINPAD, bankovní čtečku s čtením bankovního čipu.

PA musí mít možnost vzdálené aktualizace, aktivace či deaktivace.

Maximální zpoždění nebo zrychlení hodin v PA nesmí překročit jednu minutu za měsíc a hodiny musí pracovat ve 24hodinovém formátu. PA musí mít možnost přebírat čas z kontrolního SW zadavatele nebo připojeny na certifikované servery pro synchronizaci přesného času NTP.

PA musí být demontovatelný a přemístitelný na jiné místo podle potřeb zadavatele. V případě změny umístění PA provedou jeho montáž a instalaci pracovníci zhotovitele na náklady zadavatele. Bezprostředně po opětovné instalaci musí být PA uveden do provozu pracovníky zhotovitele za asistence pověřených pracovníků zadavatele. Přemístění PA nemá vliv na záruční dobu PA. Zhotovitel také provede potřebné změny jak v SW PA, tak v obslužném a dohledovém SW a to dle zadání zadavatele, jako je např.: změna zóny, změna ID PA a jeho popisu, změna tarifu a další kroky upřesněné na změnovém listu umístnění PA.

# konektivita

PA musí poskytovat optimalizovaný výkon pro sítě GSM  nastavením antény 360o 4G pro lepší příjem a přenos dat. V zájmu hospodárného provozu musí veškerá datová komunikace fungovat s jednou SIM kartou na zařízení (PA), včetně bankovních operací (bezhotovostní platby prostřednictvím PA) a datového připojení PA pro vzdálené monitorování.

HW PA musí mít možnost odpojit GSM modem a realizovat připojení pomocí kabelového připojení LAN.

PA musí mít modulární možnost výměny GSM modemu za GSM modem s třemi rozdílnými SIM a to v takovém režimu, kdy po ztrátě spojení na jedné SIM, naváže automaticky spojení na další SIM registrované u jiného operátora. Alternativně může být tato funkce nahrazena rSIM registrovanou u více operátorů.

PA musí být obousměrně připojen ke cloudu prostřednictvím mobilní sítě. Pro ekonomický provoz musí veškerá datová komunikace fungovat s jednou SIM kartou na zařízení (PA), včetně bankovních operací (bezhotovostní platby prostřednictvím PA) a datového spojení pro vzdálené monitorování PA.

Součástí dodávky budou samotné SIM karty a příslušné datové balíčky postačující k pokrytí komunikace. Je přípustné pořízení SIM karet zadavatelem po stanovení datových limitů dodavatelem. Konečné řešení dodávek SIM karet bude zakotveno ve smlouvě.

PA musí obsahovat možnost vzdáleného nahrání návodu k použití, ceníků, údajů o obsluze a informačních zpráv, které se zobrazí na barevné dotykové obrazovce. Software PA musí být schopen dálkově monitorovat závady a upozorňovat na nedostatek papíru pro tisk parkovacích lístků a bezhotovostních účtenek.

PA musí obsahovat možnost vzdáleného nastavení a nahrání pokynů k použití, tarifů (min. ceník, regulační doba, max. doba parkování, kód zóny), údajů o obsluze a informačních zpráv, které se zobrazí na barevném dotykovém displeji.

# Napájení

PA musí mít 3 možné varianty napájení:

- PA musí mít samostatné nezávislé napájení bez nutnosti připojení k veřejné elektrické síti, a to ze solárních článků, tzv. fotovoltaických panelů, které zajistí nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Solární článek musí být součástí těla PA, musí mít minimální výkon 30 W, musí být otočný ve čtyřech směrech a musí vyžadovat připojení ke dvěma bateriím s minimální kapacitou 40 Ah pro hlavní baterii a minimální kapacitou 20 Ah pro záložní baterii. Zadavatel nebude akceptovat žádné jiné řešení napájení zařízení. Provozuschopnost PA musí být zajištěna v teplotním rozmezí od -20 °C do +50 °C při napájení ze solárního fotovoltaického článku. Zadavatel nepovažuje baterie za spotřební materiál a předpokládá dodávku PA pro autonomní nezávislé napájení bez nutnosti připojení k veřejné elektrické síti, napájené solárním článkem tzv. fotovoltaickým panelem pro zajištění 24hodinového nepřetržitého provozu. Baterie budou nedílnou součástí dodávky PA dle počtu kusů PA a to tak že jejich počet bude stejný jako počet PA.

- PA musí být modulárně připraven na připojení k veřejné síti VO s minimálním 8 hodinovým provozem tak aby během provozu VO došlo k plnému nabití akumulátorů.

- PA musí být modulárně připraven na připojení k veřejné síti s jednou baterií s minimální kapacitou 20 Ah pro vykrytí výpadků elektrické energie. Tato varianta bude použita tam kde je po PA požadována funkce reklamního poutače (tato funkce bude upřesněna níže v této specifikaci).

# Platby

PA musí mít dvě nezávislé možnosti platby parkovacího oprávnění a dalších plateb:

- Mincovník s možností přijmu 14 rozdílných mincí nebo tokenů

- PA bude akceptovat mince v nominálních hodnotách:

  - 1Kč

  - 2Kč

  - 5Kč

  - 10Kč

  - 20Kč

  - 50Kč

  - 0,10€ (způsob zaúčtování bude specifikován níže)

  - 0,20€ (způsob zaúčtování bude specifikován níže)

  - 0,50€ (způsob zaúčtování bude specifikován níže)

  - 1€ (způsob zaúčtování bude specifikován níže)

  - 2€ (způsob zaúčtování bude specifikován níže)

- Čtečku karet která musí podporovat akceptované bezkontaktní platební karty (standard EMV) podle ISO 14443 a NFC na úrovni certifikace PCI DSS. PA musí být vybavena možností zadat EMV při nákupu parkovacího lístku a možností platit za transakce provedené bezkontaktní kartou, mobilem, hodinkami a dalšími zařízeními využívajícími NFC podporující ApplePay a GooglePay. Zadavatel nebude akceptovat řešení, které má čtečku kontaktních karet a/nebo klávesnici pro zadávání PIN – pinpad, avšak automat musí mít tuto možnost jako modulární a po žádosti zadavatele na náklady zadavatele dojde k doplnění či změně čtečky karet dle specifikace zadavatele.

- PA bude akceptované € zúčtovávat dle přání zadavatele jedním z těchto způsobů:

  - V předem nastaveném kurzu

  - Nebo samostatném ceníku vedeném v €, tato skutečnost bude uvedena na PA v tištěné informaci a v elektronické nápovědě v menu SW PA

  - Bude umožňovat vypnutí příjmu €

# Doklady

PA musí být vybaven tiskárnou s možností grafické úpravy (grafické úpravy v definovaném stylu zadavatele budou součástí dodávky na náklady dodavatele, dále bude mít zadavatel možnost dvakrát ročně upravit grafické ztvárnění a údaje) informací na daňovém dokladu. Je vyžadován termální tiskový systém, mechanický tisk (jehličkové tiskárny) není akceptován.  Funkce tisku lístku bude podléhat samostatnému schválení tisku při nákupu parkovacího lístku, tj. neměla by být automatická z důvodu úspory životního prostředí. Upřednostňovanou možností bude zasílání e-mailem. Tisk na vydaném lístku musí být trvanlivý po dobu nejméně jednoho roku.  PA musí splňovat požadavky na dostatečnou zásobu parkovacích lístků v požadované délce včetně grafických informací (papírový kotouč musí mít délku minimálně 450 m). První dodávka PA musí obsahovat 2 role papíru na automat pro tisk parkovacích lístků. V případě poruchy nebo nedostatku papíru musí PA informovat prostřednictvím zprávy na displeji o aktuální poruše. Mimo to musí PA tisknout či odesílat doklad o bezhotovostní úhradě parkovacího oprávnění či jiného specifického poplatku.

# Bezpečnost

PA musí být navržen tak, aby všechny jeho vnější části odolaly různým útokům a poškozením v nechráněném a extrémním provozním prostředí.

PA musí být vyroben s vysokou úrovní pasivního zabezpečení proti vandalismu, minimálně na úrovni zabezpečení P1, kryt musí být odolný proti nárazu třídy IKP0 podle normy EN 50102 nebo ekvivalentní normy v jiné zemi EU.

PA musí být vybaven bezpečnostním zámkem servisního prostoru.

PA musí mít cylindrickou vložku a musí mít chráněný profil (to znamená, že zámek a cylindrická vložka nesmí být dostupné v běžných obchodech). Duplikáty stávajících klíčů lze pořídit pouze po předložení bezpečnostní karty poskytovateli parkovací techniky.

Zadavatel požaduje možnost vybavení PA shodnými cylindrickými vložkami pro vytvoření sad klíčů k PA.

Minimální počet PA v sadě je 5ks PA.

# softwáre PA

Software PA musí být v certifikovaném grafickém stylu zadavatele.

Software PA musí být schopen zobrazovat další informace na displeji, režim reklamního poutače (podmínkou je napájení varianta III..

Software PA musí být schopen přijmout úhradu na základě QR kódu či zapsání variabilního kódu (například úhrada vstupného či městského poplatku. Tato funkce bude integrována na vybraných PA a dodavatel zajistí integraci s SW zadavatele.

Software PA musí být schopen sledovat informace o platbách a poskytovat statistické výstupy pro účely regulace parkování.

Parkovací automaty musí být vybaveny elektronickým potvrzením zakoupeného parkovacího lístku. Toto potvrzení se řidiči zasílá e-mailem na e-mailovou adresu, kterou řidič uvedl při transakci. Elektronické potvrzení musí být alternativou k tisku parkovacího lístku. Řidič musí mít možnost zvolit si libovolnou formu potvrzení (vytištění lístku nebo zaslání e-mailem). Bez ohledu na volbu řidiče bude transakce přenesena na server elektronických parkovacích lístků pro účely ověření.

Parkovací automaty musí být vybaveny funkcí, která si zapamatuje registrační číslo a e-mailovou adresu řidiče, a to pomocí platební karty, a to i v případě, že ji řidič použil k zaplacení parkovacího lístku. Funkce zapamatování informací z karty musí být k dispozici při příští platbě tak, že po předložení platební karty čtečka parkovacího automatu automaticky doplní registrační číslo a e-mailovou adresu použité při poslední transakci kartou (tato varianta platí, pokud se zadavatel rozhodne pro variantu s mechanickou čtečkou bankovních karet).

V případě jakéhokoli zásahu do PA, systém okamžitě odešle informaci servisnímu technikovi formou e-mailové zprávy nebo na centrální dispečink podle volby zákazníka. Systém zasílání zpráv musí být volitelně uživatelsky konfigurovatelný, a to jak z hlediska formy zasílání, tak z hlediska typu zprávy a časového rozsahu.

# Integrace

Dodavatel se zavazuje, že SW PA a obslužný SW zaintegruje pomocí API do kontrolního SW zadavatele nejpozději do termínu dodání PA a to v režimech:

- PA to SW komunikace, kdy do SW zadavatele bude přenášet veškeré informace o platbách provedených na PA a to nejméně v rozsahu:

  - ID platby

  - RZ

  - Číslo PA

  - Platnost OD

  - Platnost DO

- SW to PA komunikace „A“ bude přenášet podklady pro specifické platby „jako jsou třeba poplatky za svoz komunálního odpadu“ v minimálním rozsahu:

  - variabilní symbol

  - částka

  - textová informace

- SW to PA komunikace „B“ bude přenášet podklady pro režim reklamního poutače

- SW to PA komunikace „C“ RZ pro rezidentní slevu (bude upřesněno dle SW zadavatele)

Tato integrace je nedílnou součástí dodávky dodavatele.

# Dohledový softwAre

Dodavatel se zavazuje že obslužný SW bude umožňovat tyto funkcionality:

- SW umožní strukturovaný přístup k datům dle uživatelského jména a hesla

- SW umožní náhled a shromáždění statistických informací o platbách a chování parkovacích automatů, jako je například

  - Stav baterie

  - Stav a počet lístků

  - Objem mincí v trezoru

  - Stav a kvalita signálu

- SW umožní sledovat výběry mincí

- SW u vybraných poruch PA přepošle email umělé inteligenci a ta pomocí voice bota poruchu zavolá na předem určené číslo technika dle nastaveného harmonogramu objednatele

  - Ostatní poruchy odešle dohledový SW emailem dle preferencí a nastavení uživatele

  - Statistické informace odešle dohledový SW emailem

  - Alternativně půjde nastavit možnost zaslání informací pomocí SMS

- SW umožní evidenci a náhled automatů na mapě.

- Dohledový SW bude mít českou lokalizaci.

# požadovaná Funkční Zkouška před podpisem smlouvy

Dodavatel před podpisem smlouvy v katastru objednatele provede funkční zkoušku s těmito podmínkami:

- Předvedení  PA v požadované barvě s ukázkou barevného identifikátoru (v jakékoli z vyjmenovaných barev)

- Předvedení PA s integrovaným certifikovaným stylem grafického rozhraním Poděbrad, jak zobrazené informace na displeji PA tak strukturu platby tarifu a tisk parkovacího lístku.

- Předvedení PA s integrovaným tarifem Poděbrad dle platné legislativy. (jeden z aktuálně platných tarifů)

- Předvedení integrace API komunikace PA s KPO města Poděbrady (Kontrola Parkovacích Oprávnění) s hodnotami: RZ / čas a datum OD / čas a datum DO / ID Lokality