# OBJEKT  č. 10 a -  Archiv UE a.s.

č. 10 b – Laboratoře UE a.s.

# STRUČNÁ  CHARAKTERISTIKA  OBJEKTU

Jedná  se  o  dva objekty v části  budovy , bývalé  jídelny  a  kuchyně ,  která  se  nachází  v rámci  bývalých  pomocných  budov – C ( kanceláře,  jídelna, kuchyně)  v prostoru  východně  od  HVB 1 . V severovýchodní  části  administrativní budovy     ( obj. č. 9 )  je  v pravém  úhlu  k této administrativní  budově  připojen  jednopodlažní  objekt č. 10 a  (   bývalé  jídelny )  a  dále  č. 10 b ( bývalé  kuchyně) . Dnes  jsou  tyto  objekty  upravené  a  jsou  využívány  jako  archiv   a  laboratoře  UE, a.s. Vlastní   budova, je  složena  ze  dvou  výškově  odlišných  částí , ale  liší  se  i  podsklepením . Objekt č.10 a ( Archiv ) je  nepodsklepený  s konstrukční  výškou  dosahující v hřebeni střechy  až 7,50m s půdorysným rozměrem 19,80 x 12,40 m. Dále  budova  pokračuje  objektem č. 10 b ( Laboratoře ), který  je  podsklepený    suterénem, půdorysného  rozměru 18 m x 12,40 m  s rozšířením  na  severovýchodní  straně  o  prostor  5,0 m  x  4,10 m.   Výška  tohoto přízemního  objektu  dosahuje cca  4,0 m. Prostor  kolem této  víceúčelové budovy  je  částečně  zpevněn  starým železobetonem (  na  severní  straně ), který  je  vyvýšen  nad  okolní  plochou  cca o 0,5 m ( viz .  stará  podzemní  jímka )   a  na  ostatních  stranách  se  nachází  živičné  plochy  různé  kvality  (  forma  pojízdných  komunikací  nebo  parkovacích  ploch). V prostoru  dvora  jižně  od  budovy  jsou  zpevněné  parkovací  živičné  plochy.  Na  severní  straně  budovy  se  nachází  stará  železobetonová  podzemní  jímka  na  odpadní  vody  o  půdorysných   rozměrech 28 x 10  m  a  hloubky  4,4 m.    Obestavěný  prostor  objektu  č.10 a  je  1 680 m3   a  objekt  10 b je  spočítán )  včetně  suterénu)  na  1 870 m3  .

Objekt č. 10 a (  bývalá  jídelna ) - Konstrukčně se  jedná  o  železobetonový  skelet  s cihelným  výplňovým zdivem a  cihelnými  příčkami.  stěnami. Střešní  konstrukce  je  sedlová ,  vytvořená  z příčně  uložených  příhradových  OK vazníků, vlastní  krytina  je  z keramických  tvarovek ,  na  hřebeni  střechy  je  podélně  uložen  větrací  světlík.  tato  část  budovy  není  podsklepena  ,  pouze  po  obvodu  základů  vede  betonový  teplovodní  kanál. Výplně  otvorů ( okna  a  dveře ) jsou   typové  v ocelovém  nebo  dřevěném  provedení.  Původní  vysoká  okna  na  vnější  fasádě  (  jižní  i  severní)  jsou  upravena  v  horní  polovině  nahrazena  sklobetonovými  tvárnicemi (  luxfery ) . Podlaha  je  betonová  deska  s podsypem a izolační  vrstvou, betonové  základové  pasy  po  obvodu  jsou  v prostoru  podél  podzemní  jímky  prohloubeny  na  úroveň  základové  spáry  jímky  (  cca  do  hloubky  -  4,5 m ) . Podlahové  krytiny  jsou  převážně  z PVC  a  vybavení  vnitřního prostoru  odpovídá současnému  využití  - tj.  archivaci  dokumentů .

Objekt  č. 10 b (  bývalá  kuchyně ) – Konstrukčně  se  jedná  rovněž  o  železobetonový  skelet  s cihelným  výplňovým zdivem  a  cihelnými  příčkami . Střešní  konstrukce  je pultová  s živičnou  křemílkovou  krytinou  ve  spádu  3 %  a  s izolačními  střešními  vrstvami  na  železobetonové  stropní  desce  s podélně  uloženými  trámky. Stropní  deska  v suterénu  je  zesílená  a  rovněž  s podélnými  železobetonovými  trámky. Prosvětlení  suterénu  je  zajištěno prosvětlovacími  šachtami  podél  severní  a   jižní   stěny  suterénu.  Výplně  otvorů  ( okna  a  dveře ) jsou  typové  v ocelovém  nebo  dřevěném  rámu. Schody  do  suterénu  jsou  betonová , zábradlí  jsou  kovová.  Podlahy  v objektu  jsou  podle  účelu  místností -  keramické  dlažby,  lité  teraso,  PVC  nebo  betonová  mazanina.  Stěny  jsou  opatřeny  omítkami,  v části  se  sociálními  prostorami  je  keramický  obklad  a  venkovní  fasáda  je  klasická  cementovápená .  Vnitřní  vybavení  odpovídá  účelu  objektu   tj.  laboratořím .

# Fotografie současného stavu