# Investiční záměr

# Hřiště s umělým povrchem III. ZŠ Poděbradova, Jičín

Předmětem veřejné zakázky je zejména výměna umělých povrchů dvou hřišť v areálu Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

Obr. 1: Přehledná situace stavby.

Stávající povrchy hřišť byly realizovány cca v roce 2006 a v současné době již tak jsou za hranou své technické životnosti a je nutná jejich kompletní výměna. V rámci prací dojde i výměně dřevěných prvků hrazení víceúčelového hřiště.

Hřiště kopané

Jedná se o hřiště na fotbal o rozměrech cca 51 m x 31 m. Stávající povrch je proveden z umělého trávníku III. generace LANO PROFOOT PREMIER tl. 60 mm se vsypem z křemičitého písku a gumového granulátu.

V rámci prací bude provedeno kompletní odstranění a likvidace stávajícího umělého povrchu, přerovnání a hutnění plochy a položení nového umělého trávníku III. generace tl. 60 mm včetně vsypu z křemičitého písku a gumového granulátu. Bude provedeno lajnování na fotbal ve stejném rozsahu jako u stávajícího povrchu. Barevnost nového povrchu i lajnování bude shodná jako u stávajícího (tmavě zelený trávník, bílé lajny).

Víceúčelové hřiště

Stávající povrch víceúčelového hřiště o rozměrech cca 44 m x 25 m je proveden z umělého trávníku II. generace LANO WIMBLEDON tl. 20 mm se vsypem z křemičitého písku.

Součástí prací bude celkové odstranění stávajícího umělého trávníku a jeho likvidace, následně přerovnání a hutnění plochy a položení nového umělého trávníku II. generace tl. 20 mm se vsypem z křemičitého písku včetně provedení lajnování ve stejnému rozsahu jako je stávající (1x tenis, 2x basketbal, 2x volejbal, 1x házená). Barevnost nového povrchu bude odpovídat povrchu stávajícímu (světle zelený trávník, lajny různých barev dle konkrétního sportu).

Po obvodu víceúčelového hřiště bude rovněž provedena demontáž a likvidace stávajících dřevěných prken a jejich náhrada novými fošnami z modřínu (3 řady fošen, celkem 168 ks o rozměrech 30 mm x 150 mm x 2300 mm, včetně nátěru hnědé barvy).

U nově instalovaných povrchů objednatel požaduje splnit následující požadavky:

- Monofilament.

- Robustnost vlákna min. 12.000 dTex.

- Tloušťka vlákna min. 300 µ.

- Deklarované hodnoty výrobcem: váha vlákna min. 1.100 g, počet vpichu 25.200 na m², počet konců 352.800 na m².

- Naměřené hodnoty v reportu: váha vlákna min. 1.450 g, ukotvení smyčky min. 30 N, min. 24.500 vpichů, vodopropustnost umělého trávníku min. 1.400 mm/h.

- Protokol EN 15330-1 (2013) stvrzující vhodnost pro víceúčelové povrchy a fotbal.

- Toxikologický rozbor vlákna v souladu s normou EN 71-3.

V rámci předání díla budou předloženy certifikáty ke všem použitým materiálům a výrobkům a bude provedeno zaškolení pracovníků provozovatele.

Zhotovitel poskytne na kompletní dílo záruku v délce trvání minimálně 60 měsíců.

Příloha č. 1: 	Fotodokumentace

Příloha č. 2: 	Koordinační situace

Příloha č. 3: 	Soupis prací

V Jičíně dne 29.5.2024					Ing. Jakub Šmíd

# Příloha č. 1: Fotodokumentace stávajícího stavu

Obr. 1: Hřiště kopané.

Obr. 2: Víceúčelové hřiště