# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku 3-osého vertikálního obráběcího centra vč. příslušenství pro společnost CAIS s.r.o.“

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE |  |
| --- | --- |
| Název | CAIS s.r.o. |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Sídlo | Přehradní 199, Dolní Ves, Fryšták |
| Místo provozu | Přílepská 178, 763 16, Lukoveček |
| IČ | 269 14 051 |
| DIČ | CZ26914051 |
| Web | https://cais.cz/ |
| Kontaktní osoba | Miroslav Cais, jednatel společnosti Tomáš Nečekal, Vedoucí výroby |
| Kontakt | +420 602 447 763, tomas.necekal@cais.cz |
| Společnost je vedená pod spisovou značkou C 44995 vedená u Krajského soudu v Brně. |  |

| ÚČASTNÍK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |  |
| IČ: |  |  |
| DIČ: |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA (55 %) |  |  |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH: |  |  |
| DPH: |  |  |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH: |  |  |
| ZÁRUČNÍ DOBA (15 %) |  |  |
|  | Délka záruční doby v měsících bez omezení provozních hodin. (v měsících) |  |
| SERVISNÍ PODMÍNKY (15 %) |  |  |
|  | Servisní podmínky: záruční i pozáruční servis – čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady technologie v hodinách (v pracovních dnech s pracovní dobou 9-16 hod.) |  |
| DODACÍ PODMÍNKY (15 %) |  |  |
|  | Termín dodání technologie vč. montáže a uvedení do plného provozu, zaškolení a předání do plného provozu (stvrzeno předávací protokolem). (v týdnech) |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |
| Telefon: |  |  |
| E-mail: |  |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název: |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ: |  |
| Elektronická adresa: |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení:

……………………………………………

Funkce: 												……………………………………………

Podpis: 									……………………………………………

# Příloha č. 2 – Technická specifikace

Název veřejné zakázky:

„Výběrové řízení na dodávku 3-osého vertikálního obráběcího centra vč. příslušenství pro společnost CAIS s.r.o.“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUČNÍ DOBA, SERVISNÍ PODMÍNKY, DODACÍ PODMÍNKY

| PARAMETRY 3-OSÉHO VERTIKÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU vč. JEDNOTKY, PŘÍPADNĚ ANO/NE[] |
|  | 3osé vertikální obráběcí centrum | ANO |  |
|  | Řídicí systém Fanuc serie 31i-B5P Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Manuální průvodce-dialogové programování | ANO |  |
|  | Rychlost pojezdů v osách X | MAXIMÁLNÍ Min. 52 m/min. | . |
|  | Rychlost pojezdů v osách Y | MAXIMÁLNÍ Min. 52 m/min. |  |
|  | Rychlost pojezdů v osách Z | MAXIMÁLNÍ Min. 52 m/min. |  |
|  | Rychlost pracovního posuvu | MAXIMÁLNÍ Min. 30 m/min |  |
|  | Pojezdy os X | MAXIMÁLNÍ Min. 700 mm |  |
|  | Pojezdy os Y | MAXIMÁLNÍ Min. 400 mm |  |
|  | Pojezdy os Z | MAXIMÁLNÍ Min. 330 mm |  |
|  | Otáčky vřetene | MAXIMÁLNÍ Min. 10 000 ot/min |  |
|  | Max. výkon vřetene | MAXIMÁLNÍ Min. 14 kW |  |
|  | Vzdálenost čela vřetene od stolu | MINIMÁLNÍ Max. 250 mm |  |
|  | Příkon stroje | MINIMÁLNÍ Max. 11 kVA |  |
|  | Počet nástrojových pozic v zásobníku nástrojů | MAXIMÁLNÍ Min. 20 ks |  |
|  | Průměr nástroje 80 mm | ANO |  |
|  | Délka nástroje | MAXIMÁLNÍ Min. 250 mm |  |
|  | Čas výměny nástroje tříska -tříska | MINIMÁLNÍ Max. 1,6 s |  |
|  | Obousměrná přesnost polohování osy (ISO 230-2) | MINIMÁLNÍ Max. 0,006 mm |  |
|  | Obousměrná opakovatelnost polohování osy ISO (230-2) | MINIMÁLNÍ Max. 0,004 mm |  |
|  | Čelní automatické dveře | ANO |  |
| - 1 | Centrální systém mazání | ANO |  |
|  | Vysokotlaké chlazení středem nástroje | MAXIMÁLNÍ Min. 20 bar |  |
|  | Hrablový dopravník třísek | ANO |  |
|  | Pracovní světlo uvnitř stroje | ANO |  |
|  | Rozhraní pro přenos dat USB, CF karta | ANO |  |
|  | Ukončení vřetene BT 30 Big Plus Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Ruční kolečko | ANO |  |
|  | Signalizační maják (3 barvy) | ANO |  |
|  | Základová deska pro uchycení upínacích přípravků, rozměr min. 750x400x90 mm max. váha 80 kg. Určená pro opakovatelné upnutí přípravků a svěráků s přesnými polohovacími kameny které zajistí upnutí bez zaměřování. Upnutí desky do stroje pomocí min. 6 x imbusový šroub M12 včetně krytování tohoto uchycení. Základová deska bude obsahovat min. 3 ks T drážky DIN 508 šíře 14 mm Materiál min. pevnost Rn 490-555 Mpa; Mez kluzu 400-495 Mpa Tvrdost HBW 165-170 | ANO |  |
|  | Přípravky pro upnutí viz technická výkresová dokumentace Příloha č. 5 | ANO |  |
|  | Všechny hlavní komponenty stroje (mechanické i elektronické) od jednoho výrobce | ANO |  |
|  | Půdorys stroje šířka bez dopravníku třísek | MINIMÁLNÍ Max. 2170 mm |  |
|  | Půdorys stroje hloubka bez dopravníku třísek | MINIMÁLNÍ Max. 2100 mm |  |
|  | Návod na obsluhu a údržbu stroje v ČJ | ANO |  |
|  | Návod na programování stroje v ČJ | ANO |  |
|  | Obrobková sonda | ANO |  |
|  | Nástrojová sonda bezdrátová pro délkovou i průměrovou korekci | ANO |  |
|  | Bezpečnostní prvky a certifikace CE | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ 3-OSÉHO VERTIKÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU vč. JEDNOTKY, PŘÍPADNĚ ANO/NE[] |
|  | Upínač DIN1835 typ B stopkových nástrojů s kuželem BT MAS-403 s čelním kontaktem AD, BT 30, pro válcovou stopku Weldon průměr 16 mm x L60 | 4 ks |  |
|  | Vrták s výměnnou vrtací hlavicí průměr 12 mm, s vnitřním chlazením a upínací stopkou Weldon, hloubka vrtání 1,5 mm × D. | 1 ks |  |
|  | Vyměnitelná vrtací hlavice pro vrtáky, pro vrtání uhlíkové oceli a legované oceli (ISO P). Vrtací hlavice s honovanou řeznou hranou průměr 12 mm | 4 ks |  |
|  | Kleštinový upínač s kuželem BT MAS-403 s čelním kontaktem AD, BT 30, ER16 x L70 | 2 ks |  |
|  | DIN 6499/ ISO 15488-B Těsněné ER kleštiny pro jmenovitý průměr 8 mm, se 4 tryskami chlazení a speciální antikorozní ochranou, ER16 | 2 ks |  |
|  | Válcová stopka průměr 8 mm, pro upnutí výměnných frézovacích hlavic | 2 ks |  |
|  | Horní a dolní srážecí fréza s upnutím s 5ti břity pro přední srážení a 5ti břity pro zpětné srážení hrany, od průměru 8,5 mm do průměru 11,7 mm | 2 ks |  |
|  | Destičky s 5ti předními a 5ti zadními řeznými hranami pro přední a zpětné srážení, pro srážení hran 1,5 mm x 45 stupňů | 40 ks |  |
|  | Bit pro momentovou utahovací rukojeť T07 x L110 | 1 ks |  |
|  | Pevné momentové rukojeti pro šroubováky, 0,9 NM | 1 ks |  |
|  | Klíč pro ER16 upínací matice DIN 6499 | 1 ks |  |
|  | Kombinovaný nástrčný klíč 5,5 mm + 8,5 mm | 1 ks |  |
|  | Vrták s výměnnou vrtací hlavicí průměr 12 mm, s vnitřním chlazením a upínací stopkou Weldon, hloubka vrtání 3x D | 1 ks |  |
|  | Upínač DIN1835 typ B stopkových nástrojů s kuželem BT MAS-403 s čelním kontaktem AD, BT 30, pro válcovou stopku Weldon průměr 20 mm x L80 | 6 ks |  |
|  | Vrták s výměnnou vrtací hlavicí průměr 17 mm, s vnitřním chlazením a upínací stopkou Weldon průměr 20, hloubka vrtání 1,5 mm × D | 1 ks |  |
|  | Vyměnitelná vrtací hlavice pro vrtáky, pro vrtání uhlíkové oceli a legované oceli (ISO P). Vrtací hlavice s honovanou řeznou hranou průměr 17 mm | 6 ks |  |
|  | Modulární spojovací systém s kuželem BT MAS-403 tvar AD/ADB, velikost připojení průměr 32 mm | 1 ks |  |
|  | Redukce pro modulární spojovací systém, velikost 32x 25 - L28 | 1 ks |  |
|  | Hrubovací vyvrtávací hlava 25 mm pro vyvrtávání průměrů 28-38 mm x L50 s modulárním spojovacím systémem | 1 ks |  |
|  | Držáky destiček do hrubovací hlavy velikost 25 mm pro vyvrtávání průměru 28-38 mm | 1 ks |  |
|  | Jednostranná vyměnitelná břitová destička vel. 6 s rádiusem 0,8 mm pro polodokončování a dokončování, pro ocel | 10 ks |  |
|  | Kleštinový upínač s kuželem BT MAS-403 s čelním kontaktem AD, BT30, ER25 x L60 | 5 ks |  |
|  | ISO 15488-A 'AA' ultra přesné ER kleštiny pro jmenovitý průměr 16 mm těsněné na 100 bar se speciálním povlakem a antikorozní úpravou, ER25 | 1 ks |  |
|  | Válcová stopka průměr 16 mm x L100 pro upnutí výměnných karbidových frézovacích hlavic s vnitřním chlazením | 2 ks |  |
|  | Horní a dolní srážecí fréza s upnutím, s 5ti břity pro přední srážení a 5ti břity pro zpětné srážení hrany, od průměru 15,5 do 18,7 mm | 1 ks |  |
|  | Klíč pro ER25 pro upínací matice DIN 6499 | 1ks |  |
|  | Těleso vrtáku průměr 20 mm - 3xD, upínací stopka 20 mm pro výměnné vrtací hlavice | 2 ks |  |
|  | Vyměnitelná vrtací hlavice pro vrtáky, pro vrtání uhlíkové oceli a legované oceli (ISO P). Vrtací hlavice s honovanou řeznou hranou průměr 20 mm | 1 ks |  |
|  | Těleso pro výměnné vrtací hlavice průměr 17 mm s vnitřním chlazením a upínací stopkou Weldon průměr 20, hloubka vrtání 3xD | 3 ks |  |
|  | ISO 15488-A 'AA' ultra přesná ER kleština pro jmenovitý průměr 12 mm těsněné na 100 bar se speciálním povlakem a antikorozní úpravou, ER25 | 3 ks |  |
|  | Karbidová válcová stopka průměr 12 x L120 pro výměnné hlavice s vnitřním chlazením | 2 ks |  |
|  | Horní a dolní srážecí fréza s upnutím s 5ti břity pro přední srážení a 5ti břity pro zpětné srážení hrany, průměr od 13,5mm do 16,7mm | 1 ks |  |
|  | Vrták s výměnnou vrtací hlavicí průměr 14 mm, s vnitřním chlazením a upínací stopkou Weldon, hloubka vrtání 1,5 × D. | 1 ks |  |
|  | Vyměnitelná vrtací hlavice pro vrtáky, pro vrtání uhlíkové oceli a legované oceli (ISO P). Vrtací hlavice s honovanou řeznou hranou průměr 14 mm | 2 ks |  |
|  | Upínací trn s vnitřním chlazením pro nástrčné čelní frézy průměr 22 x L50 s kuželem BT MAS-403 s čelním kontaktem AD | 1 ks |  |
|  | Multifunkční čelní nástrčná fréza průměr 50 mm na osmiboké, čtvercové a kruhové destičky | 1 ks |  |
|  | Osmiboké oboustranné vyměnitelné břitové destičky s 16ti řeznými hranami pro obrábění oceli do hloubky řezu min. 3,5 mm | 10 ks |  |
|  | Kleština DIN 6499 s povrchovou úpravou která zvyšuje odolnost vůči otěru a korozi a prodlužuje životnost kleštiny z hlediska házení, ER25 | 1 ks |  |
|  | 2 břité monolitní karbidové výměnné frézovací hlavice pro srážení hran, navrtávání, zapouštění a zahlubování průměr 16 mm x 90 stupňů | 2 ks |  |
|  | Kombinovaný nástrčný klíč 8,5mm + 13,5mm | 1 ks |  |
|  | Tříbřitý monolitní karbidový vrták průměr s plochým čelem a vnitřním chlazením; délka 3 x D, upínací stopka průměr 12 mm | 1 ks |  |
|  | Hydraulický upínač s kuželem MAS-BT čelní kontakt typ AD, BT30, pro průměr 10 x L64 | 1 ks |  |
|  | TK závitová fréza pro závit M12 x L25 pro strategii řezání ve dvou krocích | 2 ks |  |
|  | Vyměnitelná vrtací hlavice pro vrtáky, pro vrtání uhlíkové oceli a legované oceli (ISO P). Vrtací hlavice s honovanou řeznou hranou průměr 17,5mm | 2 ks |  |
|  | 2 břité monolitní karbidové výměnné frézovací hlavice pro spodní a horní srážení hran, průměr 16 x 90 stupňů | 2 ks |  |
|  | Kombinovaný nástrčný klíč 8,0mm + 13,0 mm | 1 ks |  |
|  | Hydraulický upínač s kuželem MAS-BT čelní kontakt typ AD, BT30, pro průměr 20 x L90 | 1 ks |  |
|  | Karbidová stopková závitová fréza s vnitřním chlazením pro vnitřní ISO závit M20 x L90, pravý i levý | 2 ks |  |
|  | DIN1835 typ B upínače stopkových nástrojů s kuželem BT MAS-403 s čelním kontaktem AD, BT30 pro válcovou stopku WELDON průměr 12 x L60 | 1 ks |  |
|  | 7břité monolitní karbidová fréza se střídavým stoupáním šroubovice a nepravidelnou zubovou roztečí (pro vysokorychlostní trochoidní frézování a dokončovací operace), průměr 12 x L24 | 2 ks |  |
|  | Kleštinový upínač s kuželem BT MAS-403 s čelním kontaktem AD, BT30, ER32 x L60 | 1 ks |  |
|  | Válcová stopka pro vyměnitelné frézovací hlavice průměr 16 x L100 | 1 ks |  |
|  | Kleštiny DIN 6499 s povrchovou úpravou která zvyšuje odolnost vůči otěru a korozi a prodlužuje životnost kleštiny z hlediska házení, Er 35, Průměr 16 mm | 1 ks |  |
|  | Vyměnitelná karbidová frézovací hlavice o průměru 25 mm, šíře 2 mm s zaoblením rohů R0,2 mm, pro frézování drážek a zápichů. Dosah min. 5,5 mm | 2 ks |  |
|  | Klíč ER32 pro upínací matice DIN 6499 | 1 ks |  |
|  | Vrták průměr 16 mm - 3xD, pro výměnnou vrtací hlavicí o průměru 16 mm a upínací stopkou Weldon o průměru 16 mm | 1 ks |  |
|  | Vyměnitelná vrtací hlavice pro vrtáky, pro vrtání uhlíkové oceli a legované oceli (ISO P). Vrtací hlavice s honovanou řeznou hranou průměr 16,3 mm | 2 ks |  |
|  | Vyměnitelná vrtací hlavice pro vrtáky, pro vrtání uhlíkové oceli a legované oceli (ISO P). Vrtací hlavice s honovanou řeznou hranou průměr 20,3mm | 2 ks |  |
|  | Vyměnitelná frézovací hlavice pro výrobu T- drážek, průměr 22,5 mm, šíře 6 mm, rádius rohu 0,4 mm, dosah 5 mm | 2 ks |  |
|  | Fréza průměr 20 mm, 3 zuby pro vyměnitelné břitové destičky – min. 3-břité destičky | 1 ks |  |
|  | Trojúhelníkové destičky se 3 břity s řeznou hranou do šroubovice pro základní použití, vyměnitelná břitová destička délka hrany 5,8mm, rádius rohu 0,5mm | 10 ks |  |
|  | Sada ER16 kleštin DIN 6499 s povrchovou úpravou, která zvyšuje odolnost vůči otěru a korozi, set uložen v plastovém pouzdře | 10 ks |  |
|  | Sada ER20 kleštin DIN 6499 s povrchovou úpravou, která zvyšuje odolnost vůči otěru a korozi, set uložen v plastovém pouzdře | 12 ks |  |
|  | Sada ER25 kleštin DIN 6499 s povrchovou úpravou, která zvyšuje odolnost vůči otěru a korozi, set uložen v plastovém pouzdře | 15 ks |  |
|  | Utahovací čep pro MAS-BT30 s přídržnou hlavou 45 stupňů s podporou vnitřního chlazení | 24 ks |  |
|  | Upínací stojánek pro nástroje se stopkou BT MAS-BT30, polohovatelný | 1 ks |  |
|  | Svěrák strojní pneumatický 2 upnuté obrobky (tzv. duální upnutí) Vysokotlaký Minimální rozevření čelistí 115 mm (obě strany) Šířka čelistí 130 mm Upínací síla min 3200 kgf Maximální váha 45 kg Kalené lože svěráku a čelistí Otvor M10 v pohyblivých čelistech a středovém dílu pro uchycení přídavných čelistí Rychlé upínání a povolovaní Maximální zástavbový rozměr 556 x 185 mm 2x vyrovnávací kameny (14mm) 4x upínky pro upnutí svěráku k základové desce 1x klika | 1 ks |  |
|  | Svěrák hydraulický Přesnost čelistí (upínání) 0,02 mm při otevření čelistí na 100 mm Minimální rozevření čelistí 170 mm Upínací síla min. 2500 kgf Maximální váha 25 kg Kalené lože svěráku a čelistí Maximální rozměr 475 x 105 mm 2x vyrovnávací kameny (14 mm) 4x upínky pro upnutí svěráku k základové desce 4x T-matice s upínacími šrouby (14 mm/M12) 1x klika 4 ks čelist prizma od pr.10 do 35 mm - L 100 4 ks čelist hladká L103x42-16; variabilní - po otočení osazená 3x3mm 2 x set (2xpár) set magnetických příložek do svěráku 38x9,8x160 mm 2 x set (2xpár) set magnetických příložek do svěráku 28x9,8x160 mm | 2 ks |  |
|  | Frézovací sklíčidlo 3- čelisťové sklíčidlo pro vrtání a frézování Ø 170 mm Rozsah upínání vnější od Ø 8 mm do Ø160 mm Rozsah upínání vnitřní od Ø 478 mm do Ø150 mm Velikost tříbodové upínací základny Ø220 mm Celková výšky max. 100 mm Maximální váha 13 kg Upínací síla min 1800 kgf Ergonomické upínání, úhel mezi rukojetí a základnou sklíčidla je 30° | 1ks |  |
|  | Sada měkkých čelistí pro sklíčidlo pr. 170 mm Celková šířka 26 mm Celková délka 75 mm Celková výška 38 mm Material ocel HRC 5 ° - 12 ° Šroub M8 | 1sada |  |
|  | Příslušenství ke svěrákům Párové podložky 120 mm výška: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm přesnost 0,01 mm materiál HRC 53 | 1sada |  |
|  | Sada upínek a šroubů M12 DIN 508,14 mm materiál HRC 34 24 ks upínacích šroubů v šesti délkách 4x L75; 4x L100; 4x L125; 4x L150; 4x L175; 4x L200 6 ks T-matice 14/M12 4 ks prodloužené matice - M12 x 30 mm 6ks matice s límcen – M12 x 20 mm 6 ks upínek ve třech délkách 2x L75; 2x L110; 2x L150mm 6 ks schodových opěrek ve třech velikostech 2x L75; 2 ks L60; 2x L40 | 1sada |  |
|  | Doplňky 2 ks doraz stavitelný - pro M12 DIN 508 L200xL132 - výkyvný a stavitelný v rozsahu 1-120 mm | 1sada |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  | ZÁRUČNÍ DOBA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Délka záruční doby v měsících bez omezení provozních hodin. (v měsících) | MAXIMÁLNÍ V rozmezí 12–36 měsíců |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Servisní podmínky: záruční – čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady technologie v hodinách (v pracovní dny 9-16 hod) | MINIMÁLNÍ V rozmezí 5–48 hodin |  |

|  | DODACÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termín dodání technologie vč. montáže a uvedení do plného provozu, zaškolení a předání do plného provozu (stvrzeno předávací protokolem). (v týdnech) | MINIMÁLNÍ V rozmezí 4–10 týdnů |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

# Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

2 Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

2 Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky