TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objekt:			Hřímalého 2730/11, Plzeň

Objednatel:			Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1

Akce:			Geodetická dokumentace současného stavu budovy

V průběhu prosince 2017 bylo provedeno zaměření a následné vyhotovení Geodetické dokumentace současného stavu budovy v ulici Hřímalého 2730/1 v Plzni. Základní zaměření bylo provedeno metodou číselné tachymetrie v polohovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání s připojením pomocí bodů určených metodou GNSS. Doměření jednotlivých podlaží pak bylo pak provedeno ručním laserovým dálkoměrem.

Pro měření byla použita GNSS aparatura South S-82T, totální stanice Leica TCR 703 a ruční laserový dálkoměr Leica DISTO. Výsledky měření byly zpracovány v digitální formě ve formátu DWG.

Přílohy: 	1. 	půdorys 1.NP					1:50

2. 	půdorys 2.NP					1:50

3. 	půdorys 3.NP					1:50

4. 	půdorys 4.NP					1:50

5. 	řez A						1:100

6. 	pohled S					1:100

7. 	pohled V					1:100

8. 	pohled J					1:100

9. 	pohled Z					1:100

V Praze dne 29. 12. 2017			 			Ing. Jiří Bouček