Název projektu: Zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu v Hradci Králové

Vybavení interiéru objektu – popis záměru

Investiční záměr investora je v objektu Jana Koziny čp 1237 realizovat stavební úpravy a přístavbu objektu za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu v Hradci Králové.

Projektový záměr zahrnuje rovněž veškeré vybavení interiéru. Počítá se s vybavením jednotlivých místností nábytkem, který je příslušnému účelu určen a pomůckami potřenými pro výuku daných předmětů (soupis je na přiložených slepých rozpočtech v příloze).

Vybavení interiéru

1.NP je bezbariérově přístupno z vnějších zpevněných ploch, které navazují na vstupní a komunikační halu. V této jsou situovány propojovací rampy, schodiště a pochopitelně i bezbariérový výtah. Přístupové body jsou zabezpečeny elektronicky, vstup žactva i personálu je na elektronickou kartu.

Po pravé straně od výtahu jsou situovány prostory jednak učebny pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky s využitím IT technologií a pro zájmovou činnost pro 34 žáků. Na žáka zde připadá podlahová plocha 2,9 m2. Učebna splňuje požadavek vyhlášky 410/2005 Sb., § 4.2, kde je stanovena minimální plocha 2 m2. Učebna je vybavena umyvadlem s tekoucí studenou a regulovanou teplou vodou a pevně ukotvenými stoly s rozvodem silno a slaboproudé elektrotechniky. Dále je tato učebna vybavena technologií chlazení.

V tomto podlaží je také umístěno WC pro chlapce, dívky a osoby ZTP. Nezbytnou součástí je i úklidová komora. Součástí tohoto podlaží je i technická místnost s umístěním serverů. V učebně bude 34 žákovských stanic PC a jedna sada učitelského PC včetně software a hardware pro virtualizaci a virtuálního učení, dále pak projekční a prezentační technika.

Ve 2.NP je situována odborná učebna a laboratoř pro výuku biologie spojená s mikroskopovnou. Na učebnu přímo navazuje kabinet spojený s přípravnou, ve které bude současně i sklad pomůcek. Učebna má podlahovou plochu 130 m2. Na žáka zde připadá podlahová plocha 3,8 m2. Učebna splňuje požadavek vyhlášky 410/2005 Sb., § 4.2, kde je stanovena minimální plocha 2 m2.

Učebna je vybavena umyvadlem s tekoucí studenou a regulovanou teplou vodou a pevně ukotvenými laboratorními stoly pro 18 žáků s rozvodem silnoproudé elektrotechniky, dále stoly se dřezy s rozvodem vody a kanalizací.

Dále bude mobiliář obsahovat demonstrační stůl pedagoga, mikroskop s projekcí, vizualizér a

projekční a prezentační techniku, stůl PC učitelský, vybavení pro laboratoř// nádoby, misky, zkumavky, a další laboratorní materiál//, školní mikroskopy s osvětlením a optické lupy. Kabinet bude vybaven umyvadlem s tekoucí studenou a teplou vodou a podávacím oknem pro demonstrační pomůcky směrem do učebny. Dále jsou zde situována WC pro dívky a chlapce a úklidová místnost.

Ve 3.NP je situována odborná učebna a laboratoř, kabinet a přípravna pro výuku chemie.

Učebna je určena pro 34 žáků. Učebna má podlahovou plochu 130 m2. Na žáka zde připadá podlahová plocha 3,8 m2. Učebna splňuje požadavek vyhlášky 410/2005 Sb., § 4.2, kde je stanovena minimální plocha 2 m2. Učebna je vybavena umyvadlem s tekoucí studenou a regulovanou teplou vodou a pevně ukotvenými laboratorními stoly pro 18 žáků s rozvodem silno a slaboproudé elektrotechniky, plynu. Zdrojem technického plynu jsou PB lahve. Laboratorní stoly jsou vybaveny dřezy s rozvodem vody a kanalizací.  Dále bude mobiliář obsahovat demonstrační stůl pedagoga, mikroskop s projekcí, vizualizér a projekční a prezentační techniku, stůl PC učitelský, vybavení pro laboratoř// váhy, kahany, nádoby, misky, zkumavky//.V prostoru výuky bude instalována zakrytovaná digestoř s odtahem do vnějšího prostředí. Shodné mediové vybavení bude obsahovat i demonstrační stůl.

V přípravně bude shodně situován přípravný laboratorní stůl, a budou v ní umístěny chemikálie. Tyto budou skladovány a zabezpečeny dle platné legislativy. Prostor přípravny se zabezpečenými chemikáliemi bude odvětrán pomocí jednotky VZT.

Dále jsou zde situována WC pro dívky a chlapce a úklidová místnost.

4.NP je situována učebna pro projektovou výuku přírodních věd pro 34 žáků. Na učebnu přímo navazuje kabinet a sklad výukových pomůcek. Učebna má podlahovou plochu 133 m2. Na žáka zde připadá podlahová plocha 3,9 m2. Učebna splňuje požadavek vyhlášky 410/2005 Sb., § 4.2, kde je stanovena minimální plocha 2 m2. Učebna je vybavena umyvadlem s tekoucí studenou a regulovanou teplou vodou a dřezy s odkalovacím prostorem. Dále je zde situován kabinet pro vyučující a sklad výukového materiálu. Mobiliář učebny tvoří volné seskupení sedacího nábytku, které bude doplněno třemi pracovišti pro projekční osvětlovací a prezentační techniku. Projekční zařízení budou instalována z podhledu.

Dále jsou zde situována WC pro chlapce, úklidová a technická místnost.

Tato učebna bude využívána jako místnost pro projektovou výuku a případně také jako zázemí pro laboratorní cvičení z fyziky.