D1.2.1.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

REGENERACE NÁVSI KETKOVICE

– 1. ETAPA

SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN SMĚLÝ

LISTOPAD 2023

# OBSAH

OBSAH	2

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu	3

2	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

3	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)	4

4	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	4

5	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů	4

6	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	8

7	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	8

8	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	8

9	vazba na případné technologické vybavení	8

10	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	8

11	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	9

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE objektu

Název stavby:	Regenerace návsi Ketkovice- I. etapa

Název stavebního objektu:	SO 02 – Zpevněné plochy

Stavebník:	Obec Ketkovice

Ketkovice 87

664 91 Ketkovice

IČ objednatele:	00375322

Zástupce objednatele:	MVDr. Šárka Matoušková – starostka města

ID datové schránky: 	gjyb8ek

email: 	ketkovice.starosta@volny.cz

Místo stavby:	Jihomoravský kraj

Okres Brno – venkov

Obec Ketkovice

Katastrální území Ketkovice 664855

Pověřená obec: Ivančice

Projektant:	NiTraM-projekt, s.r.o.

Slunečná 481/6, Nový Lískovec

634 00 Brno

IČ: 06964796

DIČ: CZ06964796

Ing. Martin Smělý

Mobil: 737 103 345

email: marsmely@email.cz

ČKAIT: 1004435

Vypracoval:	Ing. Miroslav Patočka

Dokumentace stavby je členěna dle přílohy č. 11 vyhlášky 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb.

# stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Tento stavební objekt řeší zpevněné plochy v okolí vodní nádrže, hasičské zbrojnice a přečerpávací čerpací stanice splaškových vod.

Centrální příchod k vodní ploše bude vytvořen zpevněnou plochou s krytem tvořeným kombinací betonové makroporézní vsakovací dlažby bez fazet vytvářející celistvou plochu a betonové zatravňovací dlažby s distančníky pouze po jedné straně vytvářející široké podélné mezery umožňující růst trávy. Okolní plochy budou zpevněny pouze formou štěrkového trávníku. Dlažba bude lemována ocelovou pásovinou.

Stávající 3 kolmá parkovací stání vedle stávajícího altánu budou nově nahrazena 6 kolmými stáními, která budou provedena z makroporézní vsakovací dlažby bez fazet. Kvůli připojení těchto stání bude třeba vybourat stávající silniční obrubník podél zrekonstruované místní komunikace a nahradit jej nájezdovým.

K vodní ploše bude umožněn přístup i z chodníku podél silnice II/393 pomocí terénního schodiště šířky 1,8 m tvořeného dvěma monolitickými schodišťovými rameny po pěti stupních. Podél schodiště bude osazeno zábradlí výšky 1,0 m. Schodiště bude zakončeno chodníkem ústícím do nového altánu u vodní plochy.

Vstup do suterénu budovy obchodu bude nově řešen pomocí ocelového montovaného schodiště s podestou a stupni z ocelových pozinkovaných roštů. Schodiště bude ústit na manipulační plochu u zásobovacích ramp.

Okolo hasičské zbrojnice budou doplněny chodníky šířky 1,5 m propojující chodník podél silnice II/393 a zrekonstruovanou místní komunikaci. Před hasičskou zbrojnicí bude vpravo od vchodu dlážděná plocha chodníku rozšířena na 3,0 m a bude zde doplněno posezení. Chodník bude také zpřístupňovat nově navržené dětské hřiště v prostoru parčíku vedle hasičské zbrojnice. V souvislosti s vybudováním chodníku okolo hasičské zbrojnice bude stávající základové zdivo budovy opatřeno nopovou fólií včetně zakončovací lišty.

Nově bude zpevněn i vjezd do garáží hasičské zbrojnice a plocha u vstupu do místnosti s hlavním uzávěrem vody.

U přečerpávací stanice splaškových vod je navržena nová zpevněná plocha z vegetační dlažby s podélně orientovanými mezerami umožňujícími prorůstání trávy. Tato plocha bude zpřístupňovat herní a sedací prvek uličního mobiliáře.

Z hlediska organizace dopravy bude stávající zrekonstruovaná místní komunikace a komunikační propojení mezi hasičskou zbrojnicí a obchodem ponechány ve stávajícím stavu. Západní část zrekonstruované místní komunikace bude však vyznačena jako jednosměrka umožňující ze silnice II/393 pouze vjezd. Pro výjezd zde nejsou v místě napojení dodrženy rozhledové trojúhelníky, kde překážku v rozhledu tvoří RD č.p. 63.

# vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

Vzhledem k rozsahu stavby a spíše lokálnímu charakteru jednotlivých úprav nebyly v rámci I. etapy žádné průzkumy prováděny.

# vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

SO 02 Zpevněné plochy bezprostředně navazuje na SO 01 Vodní nádrž a SO 03 Altán a drobné stavební konstrukce. U hasičské zbrojnice pak dochází pomocí navrženého chodníku ke zpřístupnění SO 05 Dětské hřiště a mobiliář.

# návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Štěrkový trávník

Trávobylinná směs pro štěrkové trávníky		20–30 g/m2

Drť fr. 8–16 mm		D			150 mm	ČSN 73 6126-1

(drť, v které je přimíchána zemina s pískem a kompostem)

Bet. recyklát fr. 0–32 mm	MZ 0/32	min.	250 mm	ČSN 73 6126-1

Urovnaná a zhutněná pláň				30 MPa

Celkem 					min. 	400 mm

Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. E def,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy, Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. Míra zhutnění zemní pláně – 100 % PS dle ČSN 72 1006, CBR>15 % dle ČSN 73 6133.

V případě nesplněných požadavků na zemní pláň bude zemní pláň mechanicky zlepšena pomocí výměny vrstvy v tloušťce 300 mm za vhodný recyklát při splnění požadavků ČSN EN 13285. Směsný recyklát může obsahovat maximálně 30 % cihelných složek. Tato vrstva bude položena na netkanou separační geotextilii 300 g/m2, zaručená životnost 25 let.

Jedná se o konstrukci se dvěma vrstvami, kde hlubší vrstva je nosná (fr. 0-32) o mocnosti 250 mm (bude pokládána ve dvou vrstvách) a svrchní vrstva má mocnost 150 mm a obsahuje štěrk (fr. 8-16), ve kterém je přimíchána zemina s pískem a kompostem, popř. lze použít substrát pro štěrkové trávníky. Materiály nosné konstrukce (štěrk) tvoří 80 objemových % a podíl přídavných materiálů (kompost, zemina) tvoří 20 objemových % vegetační vrstvy. Obě vrstvy musí být dostatečně zhutněné. Na svrchní vrstvu se pak vyseje trávobylinná směs pro štěrkové trávníky (Složení: Trávy 98 %: Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13 %, Lolium perenne 40 %, Poa pratensis 30 % Byliny 2 %: Achillea millefolium 2 %, Doporučený výsevek: 20-30 g/m2)

Štěrkový trávník by se neměl kosit při teplotách přesahujících 25 °C. Stejně jako u jiných typů trávníků je v suchých obdobích nutná závlaha. Dávku vody 20–40 l/m2 s odstupem max. 5 dni je potřeba přizpůsobit vyšší propustnosti vegetační vrstvy

Zapravení krytu z PMH po uložení kanalizace (dle TP 146: D2-VI, katalogový list 6):

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+, 50/70			40 mm		ČSN EN 13108-1

ČSN 73 6121

Spojovací postřik 			PS – C				0,3 kg/m2	ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podklad. vrstvy	ACP 16+, 50/70			60 mm		ČSN EN 13108-1

ČSN 73 6121

Bet. recyklát fr. 0–32 mm		MZ 0/32			200 mm	ČSN 73 6126-1

Po vrstvách hutněný zásyp po uložení kanalizace

Celkem 							 	300 mm

U postřiků je uváděno množství zbytkového pojiva.

Skladba konstrukce vozovky sjezdu k hasičské zbrojnici (dle TP 170: D1-D-1-V, PIII):

Bet. dlažba šedá (tvar vlnovka)		DL			80 mm		ČSN 73 6131, TP 192

Lože dlažby z drti 4-8 mm		L			40 mm		ČSN 73 6126-1

Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10			160 mm	ČSN 73 6124-1

Bet. recyklát fr. 0–32 mm	 	MZ 0/32	min.	200 mm	ČSN 73 6126-1

Urovnaná a zhutněná pláň					45 MPa

Celkem 						min. 	480 mm

Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. E def,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy, Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. Míra zhutnění zemní pláně – 100 % PS dle ČSN 72 1006, CBR>15 % dle ČSN 73 6133.

V případě nesplněných požadavků na zemní pláň bude zemní pláň mechanicky zlepšena pomocí výměny vrstvy v tloušťce 300 mm za vhodný recyklát při splnění požadavků ČSN EN 13285. Směsný recyklát může obsahovat maximálně 30 % cihelných složek. Tato vrstva bude položena na netkanou separační geotextilii 300 g/m2, zaručená životnost 25 let.

V místě s nejnižší niveletou stmelené vrstvy SC bude provedeno drenážní žebro tl. 100 mm na celou tloušťku vrstvy, aby bylo umožněno odvodnění povrchu stmelené podkladní vrstvy. Do drenážního žebra se umístí trubka PVC D=100 mm, zbývající prostor se vyplní drceným kamenivem fr. 4-8 mm a žebro se překryje filtrační geotextilií. Další drenážní žebro se provede rovnoběžně ve vzdálenosti 3 m.

Skladba konstrukce zpevněné plochy u vodní nádrže:

Bet. dlažba šedá s distančníky		DL			80 mm		ČSN 73 6131, TP 192

nebo

Bet. dlažba vsakovací bez fazet		DL			80 mm		ČSN 73 6131, TP 192

Lože dlažby z drti 4-8 mm		L			40 mm		ČSN 73 6126-1

Bet. recyklát fr. 0–32 mm		MZ 0/32	min.	280 mm	ČSN 73 6126-1

Urovnaná a zhutněná pláň					45 MPa

Celkem 						min. 	400 mm

Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. E def,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy, Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. Míra zhutnění zemní pláně – 100 % PS dle ČSN 72 1006, CBR>15 % dle ČSN 73 6133.

Betonovou vsakovací dlažbou je míněna dlažba s makroporézní strukturou umožňující průsak vody materiálem dlažby a hodnota koeficientu odtoku je velmi blízká 0.

V případě nesplněných požadavků na zemní pláň bude zemní pláň mechanicky zlepšena pomocí výměny vrstvy v tloušťce 300 mm za vhodný recyklát při splnění požadavků ČSN EN 13285. Směsný recyklát může obsahovat maximálně 30 % cihelných složek. Tato vrstva bude položena na netkanou separační geotextilii 300 g/m2, zaručená životnost 25 let.

Plochy dlažby s distančníky a bez distančníků budou vzájemně provázány bez nutnosti oddělení obrubami. Vrstva betonového recyklátu tl. 280 mm bude pokládána ve dvou vrstvách.

Skladba konstrukce nových chodníků (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII):

Bet. dlažba šedá vsakovací bez fazet	DL			60 mm		ČSN 73 6131, TP 192

Betonová dlažba antracitová reliéfní (hmatové prvky)

Lože dlažby z drti 4-8 mm		L			30 mm		ČSN 73 6126-1

Bet. recyklát fr. 0–32 mm		MZ 0/32	min.	160 mm	ČSN 73 6126-1

Urovnaná a zhutněná pláň					30 MPa

Celkem 						min. 	250 mm

Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. E def,2 = 30 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy, Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. Míra zhutnění zemní pláně - 100 % PS dle ČSN 72 1006, CBR>15 % dle ČSN 73 6133.

Betonovou vsakovací dlažbou je míněna dlažba s makroporézní strukturou umožňující průsak vody materiálem dlažby a hodnota koeficientu odtoku je velmi blízká 0.

Skladba konstrukce zapravení stávajícího chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII):

Betonová dlažba šedá (tvar vlnovka)	DL			60 mm		ČSN 73 6131, TP 192

Lože dlažby z drti 4-8 mm		L			30 mm		ČSN 73 6126-1

Bet. recyklát fr. 0–32 mm		MZ 0/32	min.	160 mm	ČSN 73 6126-1

Urovnaná a zhutněná pláň					30 MPa

Celkem 						min. 	250 mm

Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. E def,2 = 30 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy, Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. Míra zhutnění zemní pláně - 100 % PS dle ČSN 72 1006, CBR>15 % dle ČSN 73 6133.

Skladba konstrukce dlažby z kamenné mozaiky (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII):

Žulová kostka – mozaika štípaná 	DL			60 mm		ČSN 73 6131, TP 192

Lože dlažby z drti 4-8 mm		L			30 mm		ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť fr. 0–32 mm 			ŠD 0/32 GN	min.	160 mm	ČSN 73 6126-1

Urovnaná a zhutněná pláň					30 MPa

Celkem 						min. 	250 mm

Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. E def,2 = 30 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy, Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. Míra zhutnění zemní pláně - 100% PS dle ČSN 72 1006, CBR>15% dle ČSN 73 6133.

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Naprostá většina navržených zpevněných ploch umožňuje přímé zasakování srážkových vod do podloží, případně jsou vyspádovány tak, aby umožňovaly odtok srážkových vod do zeleně. Jediná plocha, ze které budou odváděny srážkové vody do kanalizace, je vjezd do garáží hasičské zbrojnice, a to z toho důvodu, že zde kvůli pojezdu a manévrování těžkých hasičských vozidel není možné navrhnout dlážděný kryt s distančníky nebo vsakovací dlažbou, který by dokázal dlouhodobě vzdorovat tomuto zatížení.

# návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Návrh dopravního značení je patrný z výkresu D1.3.1.02 Situace dopravního řešení. Umístění a provedení dopravního značení musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb. a TP 65 a TP 133.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Nejsou.

# vazba na případné technologické vybavení

Žádná technologická vybavení nejsou součástí stavby.

# přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle TP 170, případně dle v praxi osvědčených zvyklostí autorů dokumentace.

# řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Při provádění stavebních prací bude nutné splnit následující požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

•	Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku (spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm). Sklon ramp na pěších trasách nesmí překročit hodnotu 12,5 % v maximální délce 3,0 m.

•	Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Při nedodržení průchozího prostoru 1500 mm nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky č. 398/2009 Sb.

•	Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením:

Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí podmínky bodu 1.2.10. přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

„Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.“

V Brně dne 4. 12. 2023							Ing. Miroslav Patočka