Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Technická specifikace dodávaného HW

Specifikace dodávaného zboží (serveru) – dodavatel (budoucí prodávající) vyplní nabízenou konfiguraci tak, aby splňovala minimální požadavky zadavatele (kupujícího).

# Backup Server (1 ks)

|  | Minimální technické požadavky zadavatele | Technická specifikace nabízeného plnění |
| --- | --- | --- |
| MODEL | < doplní dodavatel > | < doplní dodavatel > |
| Procesory: | Požadujeme dva osazené procesory Intel s výkonností deklarovanou pomocí SPEC CPU2017 testů a publikovanou na spec.org . Konkrétně následující minimální výsledky: - CPU2017 Integer Rates_base result - 174 bodů - CPU2017 Floating Point Rates_base result - 246 bodů Každý procesor musí obsahovat 8 fyzických jader, každé s frekvencí minimálně 2,9 GHz. | < doplní dodavatel > |
| Operační paměť: | Min. 256 GB RDIMM 5600MT/s Dual Rank DDR5. Osazené moduly musí být stejného typu a velikosti s rovnoměrným osazením paměťových kanálů. Minimálně 16 volných slotů pro operační paměti pro případ budoucího rozšíření. | < doplní dodavatel > |
| Šasi serveru: | Rackový server o max. velikosti 2U, mechanické zabezpečení proti neoprávněnému vyjmutí pevných disků ze serveru. | < doplní dodavatel > |
| Řadič disků: | Řadič s podporou minimálně RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 s alespoň 8GB Cache. PCI support: Gen4 | < doplní dodavatel > |
| Pevné disky: | Minimálně 6x 960 GB SSD SATA 6Gbps, min. 3 DWPD. | < doplní dodavatel > |
| Napájení: | Min. 2 redundantní zdroje o min výkonu 700W vyměnitelné za provozu s certifikací Titanium. Napájecí kabely pro připojení všech zdrojů k UPS (konektory typu C13/C14) o min. délce 2m. | < doplní dodavatel > |
| Ventilátory | Osazení potřebným počtem a typem ventilátorů pro nabízenou konfiguraci. | < doplní dodavatel > |
| Konektivita LAN: | 2x port pro 1Gb Ethernet (Base-T) 2x Dual port pro 10/25GbE SFP28 4x LAN kabel SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable 5m (tj. kabel již osazený na každém konci SFP+ modulem) | < doplní dodavatel > |
| Konektivita SAN: | Dual Port Adapter FibreChannel 64Gb, zpětně kompatibilní s FC16Gb a FC32Gb. | < doplní dodavatel > |
| Upevnění do racku: | Výsuvné ližiny pro připevnění serveru do racku bez zařízení pro organizaci kabelů. | < doplní dodavatel > |
| Management a vzdálená správa: | Plnohodnotný systém pro vzdálenou správu nezávislý na běhu operačního systému s vlastním síťovým portem typu RJ-45. Požadujeme webové GUI s podporou HTML5. Management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP. Přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN. Z důvodu bezpečnosti musí management serveru umožňovat zakázání (a opětovné povolení) nepoužívaných USB portů, změna stavu USB portu musí být možná bez nutnosti restartu serveru. Možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software. | < doplní dodavatel > |
| Záruka za jakost (záruční podpora): | 60 měsíců ode dne předání a převzetí zboží se započetím odstranění vady max. do 4 h od nahlášení. Záruka je garantována výrobcem zařízení (= kompletní podpora výrobce jak na veškerý HW, tak i SW, zejména aktualizace a další součástí kompletní podpory výrobce, viz též níže). Možnost ověření záruky na webu výrobce zařízení. Možnost stahování ovladačů, SW a firmwaru ze stránek výrobce na základě zadání konkrétního sériového čísla. Zařízení musí být možné napojit na dohledové centrum výrobce se schopností automaticky generovat založení servisní události (tzv. proaktivní podpora). Komunikace se servisem výhradně v českém nebo slovenském jazyce, servisní středisko na území ČR. | < doplní dodavatel > |
| Licence OS | Není požadována | < doplní dodavatel > |
| Hypervizor | Není požadován | < doplní dodavatel > |
| Sw pro správu | Servery musejí být nativně podporovány v prostředí existujícího managementu – Dell OpenManage Enterprise Advanced Lze řešit importem MIB souboru, otestováním funkčnosti a garancí kompatibility bez vícenákladů na straně kupujícího. | < doplní dodavatel > |
| Kompatibilita | Nabízené servery včetně veškerých komponent musí podporovat VMware vSphere 7, 8 (ESXi) a všechny vyšší, dále OS: Microsoft Windows Server 2022 a 2025. | < doplní dodavatel > |
| Bezpečnost dodavatelského řetězce | Prodávající musí garantovat, že dodané řešení je nové bez vad a všechny dodané součásti serveru odpovídají součástem instalovaných ve výrobě. | < doplní dodavatel > |
| Instalace | Je požadována instalace do racku, instalace OS dle pokynů kupujícího, nastavení konektivity LAN a SAN, nastavení managementu | < doplní dodavatel > |