Technická specifikace rolby na úpravu lyžařských tratí pro Sportovní klub Nové Město na Moravě

Zadavatel stanovuje následující minimální požadavky na rolbu na úpravu lyžařských tratí pro Sportovní klub Nové Město na Moravě:

|  | Požadovaný parametr |
| --- | --- |
| 1 | vznětový motor splňující emisní normu EU V., výkon motoru deklarovaný výrobcem min. 320 kW |
| 2 | šířka stroje přes pásy min. 4200 mm |
| 3 | maximální šířka stroje včetně přidaných zařízení se zvednutými bočními finišery max. 5660 mm |
| 4 | 1x sada pásů se zesílenými pásnicemi a zesílenými příčkami ze slitiny hliníku |
| 5 | 1x 12-cestná odklízecí radlice s rychloupínacím systémem, s možností plovoucí polohy a výztuhou pro přepravu sněžných děl |
| 6 | 1x sněžná fréza s rotujícím ozubeným válcem a hladícími finišery, hydraulicky sklopné finišery, hydraulická aretace, led osvětlení a integrovaná kamera frézy |
| 7 | 1x stopovací zařízení na vytváření tří běžeckých stop připevněné na sněžné fréze v provedení: nezávislé zvedání a spouštění stopařů z kabiny řidiče a to i jednotlivě, u pravého stopaře možnost nastavení rozteče stopy v rozsahu 70 mm |
| 8 | topení kabiny s nastavitelnou teplotou, zadní plošina v jedné rovině po celém obvodu stroje s ložnou plochou min. 3 m2, spojena se šasi stroje po celém obvodu a nepřesahující obvod stroje, jejíž nosnost je min.1500 kg bez přídavného zařízení |
| 9 | bezpečnostní pásy, řízení stroje pomocí volantu, sedadlo řidiče s nastavitelnými polohami |
| 10 | elektricky vyhřívaná přední, boční a zadní skla |
| 11 | rádio s reproduktory a anténou |
| 12 | rychloupínací systémy přídavných zařízení |
| 13 | hasicí přístroj včetně jeho uchycení uvnitř kabiny |
| 14 | vyhřívané stěrače |
| 15 | plná (všechna) kola, na všech oběžných nápravách, nádrž paliva v objemu alespoň 350 l |
| 16 | hledáček (světlo) |
| 17 | LED hlavní světla vpředu |

Nebo rovnocennou.