„Dodání sedadel do hlediště Divadla F. X. Šaldy Liberec“

SEDADLA – SPOLEČNÉ PARAMETRY PRO VŠECHNY ROZMĚROVÉ TYPY 
(celodřevěná čalouněná sedadla vyrobená z vysušeného masivního bukového dřeva)

Tabulka 1

| Výrobce nabízených sedadel |  | ……..(doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Typ nabízených sedadel (název, obchodní označení apod.) |  | ……..(doplní účastník) |
| Níže uvedené technické podmínky byly stanovené zadavatelem jako tzv. minimální (povinné). Účastník, jehož nabídka požadované technické podmínky nesplní, nemůže být vybrán jako nejvhodnější (účastník musí být vyloučen). |  | Nabídnuto* |
| OPĚRADLO | Celková tloušťka 70 mm (+/- 5mm), pevný rám z masivního buku s vnitřní konstrukcí z masivního dřeva, vyplétaný gumotextilními pásy, obaleno pěnou ve formě tvarovanou za studena, hustoty min.45 kg/m3, čalouněno |  |
| SEDÁK | Tloušťka min. 100 mm s vnitřní kovovou konstrukcí Ocelová konstrukce je plně integrována do polyuretanové pěny o hustotě min.55 kg/m3 vstřikované do formy za studena, čalouněno |  |
| MÍSTO PRO SEZENÍ | Šířka prostoru pro sezení, tj. vnitřní šířka mezi dřevěnými bočnicemi sedadla – min. 480 mm |  |
| ZADNÍ STRANA OPĚRADLA | Tvarovaná překližka tloušťka min. 13 mm, vrchní dýha buk |  |
| SPODNÍ STRANA SEDÁKU | Tvarovaná překližka tloušťka min.13 mm, vrchní dýha buk |  |
| BOKY | Boky sedadla 40 mm (+/- 5mm) z masivního dřeva; tvarované područky 50 mm (+/-5mm) jsou vyrobeny z masivního dřeva se skrytým upevňovacím systémem |  |
| ČÍSLOVÁNÍ ŘAD | Gravírované číslo na mosazném plechu, kulatý tvar. Zafrézováno do bočnice. |  |
| ČÍSLOVÁNÍ MÍST | Vyšívané číslo na přední straně sedáku. |  |
| NOSNOST SEDADLA | Min.120 kg |  |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA | lakováno lakem s protipožární odolností splňujícím požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb; klasifikace C S2 d0, určená na základě zkoušek reakce na oheň provedených v souladu s normou EN 13501. |  |
| BAREVNÝ ODSTÍN DŘEVA | Mořeno do odstínu wenge (přibližně RAL8016), Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konečný odstín podle vzorníku předloženého v nabídce |  |
| ČALOUNĚNÍ MATERIÁL | 100% trevira®, váha ±430 g/m2, odolnost proti oděru: > 100.000 cyklů Martindale ISO 12947-2 Látka prošla zkouškou na hořlavost podle normy: EN 1021 – 2:2006 žhnoucí cigareta EN 1021 – 2:2006 ekvivalent plamene zápalky |  |
| ČALOUNĚNÍ BARVA | Samet s „mramorovým“ efektem, vínově rudá, přibližně RAL 3004- RAL3005 Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konečný odstín podle vzorníku předloženého v nabídce |  |
| TESTOVÁNÍ | Sedadla musí být testována podle normy EN 12727 – Nábytek, pevně zabudované řady sedadel – Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost s výsledkem: Testovaný model plně vyhovuje specifikaci normy a splňuje: veřejné užití stupeň 4 |  |
| SKLOPNÝ MECHANISMUS | Vratný mechanismus pro velmi tichý chod | Účastník stručně popíše nabízené řešení |
| MONTÁŽ/FIXACE | Upevnění sedadel do podkladu v bočnicích bez „viditelných“ spojů“. Výsledný efekt fixace musí zabezpečit dostatečnou pevnost zabudované řady sedadel. Délka, průměr a typ fixačních kotev a šroubů je závislý od použitého podkladu. | Účastník stručně popíše nabízené řešení |

Návod k vyplnění:

Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce označeného Nabídnuto* údaje prokazující splnění technických podmínek uvedených v prostředním sloupci. V případě číselné hodnoty (rozměry, hmotnost, nosnost apod.) uvede přímo nabízenou hodnotu a v případě podmínky popsané slovně uvede ANO/NE, podle toho, zda nabízený výrobek uvedenou technickou specifikaci splňuje. V případě sklopného mechanismu a způsobu montáže/fixace uvede stručný popis nabízeného řešení.

Pro technické podmínky uvedené v Tabulce 1 platí:

V případě přímých či nepřímých odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Jiné, rovnocenné řešení může být v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnuto i v případě odkazů na normy nebo technické dokumenty (definované v § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ).

PODLAHOVÁ KRYTINA 
(plošně lepené přírodní linoleum)

Tabulka 2

| Výrobce | ……..(doplní účastník) |
| --- | --- |
| Název, obchodní označení apod. | ……..(doplní účastník) |
| Níže uvedené technické podmínky byly stanovené zadavatelem jako tzv. minimální (povinné). Účastník, jehož nabídka požadované technické podmínky nesplní, nemůže být vybrán jako nejvhodnější (účastník musí být vyloučen) | Nabídnuto* |
| přírodní linoleum podle ČSN EN 548, s obsahem korku, dvouvrstvé, tloušťka min. 2,5 mm |  |
| povrchová úprava akrylovým voskem, dvouvrstvá |  |
| třída zátěže 23/34/42 podle ČSN EN 685 |  |
| skluznost R9 podle BGR 181/součinitel smykového tření min. 0,6 |  |
| reakce na oheň Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1 |  |
| kročejový útlum min. 4 dB podle ČSN EN ISO 10140 |  |
| zbytkový otlak ≤ 0,15 mm podle EN ISO 24343-1 |  |
| vyhovující dle zkoušky typu W pro kolečkovou židli podle ISO 4918 |  |
| barevná stálost stupně ≥ 6 podle ČSN EN ISO 105-B02 |  |
| Barevnost tmavěčervenohnědá odpovídající referenčnímu dekoru linolea DLW Linoleum – Marmorette PUR – 125-108 uvedenému v projektové dokumentaci |  |

Návod k vyplnění:

Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce označeného Nabídnuto* údaje prokazující splnění technických podmínek uvedených v prostředním sloupci. V případě požadované číselné hodnoty (tloušťka, kročejový útlum, zbytkový otlak apod.) uvede přímo nabízenou hodnotu a v případě podmínky popsané slovně uvede ANO/NE, podle toho, zda nabízený výrobek uvedenou technickou specifikaci splňuje.

Pro technické podmínky uvedené v Tabulce 2 platí:

V případě přímých či nepřímých odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Jiné, rovnocenné řešení může být v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnuto i v případě odkazů na normy nebo technické dokumenty (definované v § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ).

REKAPITULACE POČTU SEDADEL PODLE ROZMĚROVÝCH TYPŮ

| TYP | POPIS | KUSY |
| --- | --- | --- |
| 1 | • Výška 920 mm (výkres č 1 a,b) • Hloubka 450 mm • Osová vzdálenost 550 mm | 259 (+ 4 rezervní) |
| 2 | • Výška 920 mm (výkres č 1 a,b) • Hloubka 450 mm • Osová vzdálenost 540 mm | 2 |
| 3 | • Výška: 920 mm (výkres č 2 a,b) • Hloubka 420 mm • Osová vzdálenost 550 mm | 22 (+ 1 rezervní) |
| 4 | • Výška: 1 100 mm (výkres č 3 a,b) • Hloubka 450 mm • Osová vzdálenost 540 mm | 43 (+ 1 rezervní) |
| 5 | • Výška: 1 100 mm (výkres č 4 a,b) • Hloubka 450 mm • Osová vzdálenost 550 mm | 76 (+ 1 rezervní) |
| 6 | • Výška: 1 200 mm (výkres č 5 a,b) • Hloubka 465 mm • Osová vzdálenost 550 mm | 56 (+ 1 rezervní) |
| CELKEM |  | 458 (+ 8 rezervních) |

Zadavatel u všech výše uvedených rozměrů připouští výrobní rozměrovou toleranci v rozsahu ±5 mm. V rámci realizace zakázky mohou být při osazování sedadel do jednotlivých obloukových řad rozměry dodaných sedadel dále upraveny „na míru“.

Pozn.

U sedadel určených pro I. balkón – první řadu (22 ks podle výkresu č. 2 a, b) a řadu 2, 3, 4, 5 (77 ks podle výkresu č. 1 a, b) platí, že spodní hrana opěradla musí být 280 mm od podlahy, aby z vyšší řady (řady2,3,4) nebylo možné strčit nohu do sklápění sedáku a opěradla