Příloha č. 1 - Technická specifikace

Název zařízení

Termokamera typu monokulár

Měrná jednotka

ks

Požadovaný počet kusů

1

Dodací lhůta

2 měsíce

Účel

Hlavním účelem pořízení termokamery je monitoring chování živočichů a chodců v okolí komunikace při zhoršených světelných podmínkách (např. v noci). Kamera typu „monokulár“ je mobilní, kompaktní a lehká, primárně určená na sledování (v ruce nebo stativem) v přítomnosti operátora, schopná velmi rychle a flexibilně přizpůsobovat záběr měnícímu se cíli (např. zvěř), disponuje většinou delším dosahem za cenu užšího záběru do šířky.

Technická specifikace dodávky

- Vlastnosti termální kamery typu „monokulár“ - rozlišení senzoru nejméně 1280x1024 - pixel pitch max 12 μm, snímková frekvence ne méně než 50 Hz - tepelná citlivost (NETD): ≤ 18 mK - dva průměry čočky objektivu 35 mm a 70 mm s možností rychlé změny - podpora mobilní aplikace - bezdrátové připojení přes WiFi - krytí minimálně IP67 - napájení skrze vyměnitelnou baterii - Minimální vyžadované příslušenství ke kameře typu monokulár - 4x originální baterie, nabíječka - transportní brašna - klasický fotoaparátový stativ (tripod) - ruční stabilizátor (gimbal) s nosností alespoň 2 kg - Doprovodné služby - minimálně tříletá záruka

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Název zařízení

Termokamera typu dome

Měrná jednotka

ks

Požadovaný počet kusů

1

Dodací lhůta

2 měsíce

Účel

Hlavním účelem pořízení termokamery je monitoring chování živočichů a chodců v okolí komunikace při zhoršených světelných podmínkách (např. v noci). Kamera typu „dome“ je upevnitelná např. na kapotu vozidla, a lze ji i za jízdy ovládat (směr záběru, zoom, pořizování snímků a videozáběrů, …) nebo může být stabilně umístěná na fixním bodě s připojeným externím napájením a úložištěm a pak lze provádět i dlouhodobý monitoring 24/7. Navíc díky možnosti internetového streamování lze tento monitoring v reálném čase odkudkoliv kontrolovat.

Technická specifikace dodávky

- Vlastnosti termální kamery typu „dome“ - rozlišení senzoru nejméně 640x512 pixelů - pixel pitch max 12 μm, snímková frekvence ne méně než 50 Hz - tepelná citlivost (NETD): ≤ 18 mK - horizontální rozsah záběru 360° - vertikální rozsah -90° až +90° - napájení skrz baterii i možnost 12V DC přes externí zdroj - laserový dálkoměr s dosahem alespoň 1000 m - IP krytí minimálně IP56 - integrovaná detekce objektů s pomocí AI - ovládání skrze drátový i bezdrátový ovladač, spolupráce s mobilní aplikací - konektivita skrz WiFi i přes kabel - Minimální vyžadované příslušenství k termální kameře „dome“ - 2ks baterií, nabíječka baterií, adaptér do autozásuvky - přísavky i přísavková základna pro uchycení, základna pro alternativní uchycení - ovladače (gamepad) přes Bluetooth i přes kabel - klasický fotoaparátový stativ (tripod) - Doprovodné služby - minimálně tříletá záruka