Specifikace předmětu plnění části A veřejné zakázky

VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO UČEBNY A DÍLNY

1	Grafický tablet – 25 ks

2	Barevná tiskárna A3, fotorealistická

3	PC sestava pro grafické aplikace – 2D, 3D, MD – 26 ks

4	Profesionální grafický tablet s LCD s tlakovým perem

5	Laserová tiskárna

6	Dataprojektor stacionární – 3 ks

7	Multimediální počítač

8	Monitor 24“

9	3D polohovací zařízení

10	3D tiskárna

11	Laserová tiskárna s bílým tiskem A3

12	Grafický PC s monitorem 24“ – 2 ks

13	3D scanner

14	Počítač notebook – 2 ks

15	Interaktivní tabule – 2 ks

16	Enfocus PitStop

17	Software Corel Painter

18	Software OFFICE 2010 – školní multilicence

19	Software X6 Corel

20	3D software

Konkrétní zadavatelem zvolené softwarové produkty jsou nezbytné pro odbornou výuku v daných oborech (reprodukční grafik a grafik pro média), pro obsluhu využívaných technologických zařízení a kompatabilitu se stávajícím vybavením zadavatele.

1. Grafický tablet (k počítačovým sestavám):

Specifikace a technické parametry:

•	Aktivní plocha odpovídající A5 (210 x 157 mm)

•	Koordinované rozlišení cca 200 linek na mm (5080 LPI)

•	Úrovně přítlaku: 2048

•	Dotykové ovládání + funkční tlačítka.

•	Rozhraní USB (nebo bezdrátové)

•	Podpora Win8 64b

2. Barevná tiskárna A3+ fotorealistická

Specifikace a technické parametry:

•	formát A3+

•	technologie ink-jet, oddělené barevné náplně

•	fotorealistický tisk – vysoká kvalita (možno rozšířená sada tonerů)

•	měsíční zatížení cca 200 stran

•	rozhraní USB + LAN (a možno WiFi)

3. Počítačová sestava pro grafické aplikace – 2D, 3D, MD

Specifikace:

•	do učebny IT pro technické obory: polygrafie - tiskaři, parametry odpovídají vysokým nárokům, aby na nich spolehlivě pracovaly náročné aplikační programy (2D, 3D grafická technologie - rychlá práce s náročnými aplikacemi a velkými objemy grafických dat)

Technické parametry:

•	Provedení All In One PC (vše v monitoru)

•	Monitor kapacitní dotykový úhlopříčka 27" (nebo větší) rozlišení 1920x1080 (nebo vyšší)

•	Čtyřjádrový procesor odpovídající Intel Core i7 s podporou 64b systému

•	Paměť RAM Minimálně DDR3 8GB

•	Pevné disky – celková kapacita 1TB (minimálně), 7200 ot/min

•	Výkonná grafická karta 2GB paměť (minimálně)

•	Podpora Bluetooth, WiFi, USB 3,0

•	CD/DVD mechanika

•	Bezdrátová klávesnice a myš, reproduktory

•	Windows 864b

4. Grafický tablet s LCD

Specifikace a technické parametry:

•	Typ: TFT aktivní matrix LCD

•	Rozměr monitoru: 54,2 cm (21,3")

•	Plocha displeje (Š x H): 432 mm x 324 mm

•	Rozlišení: UXGA (1.600 x 1.200 pixelů)

•	Jas: 220 cd/m2

•	Kontrast: 550:1

•	Doba odezvy: 20 ms

•	Rozměry (Š x H x V): 561 mm x 421 mm x 48 mm

•	Rozlišení cca 200 linek na mm (5080 LPI)

•	Úrovně přítlaku: 2048

•	Dotykové ovládání + funkční tlačítka.

•	Podpora Win 8 64b

5. Laserová tiskárna

Specifikace

•	Barevná laserová tiskárna používající pro tisk LED technologii.

•	Tiskárna s vysokými nároky na tisk.

•	Přístroj vybavený intuitivní barevnou obrazovkou.

•	Modul se dvěma zásobníky papíru

•	Stojan se zásobníkem na 520 listů

Technické parametry zařízení

•	LED barevná tiskárna s tiskem až do A3 formátu.

•	Rozlišení tisku: 1200 x 1200 dpi

•	Rozhraní: RJ-45, USB 2.0, USB host

•	Gramáž papíru: 64 až 256g/m2

•	Duplexní tisk

6. Dataprojektor stacionární

Specifikace a technické parametry:

•	minimální rozlišení 1280*720

•	jas minimálně 2500 ANSI lumenů

•	rozhraní HDMI, D-Sub, RCA, S-Video, USB

•	integrované reproduktory

•	nástěnný držák projektoru pro přední projekci.

7. Multimediální PC

Specifikace

•	Schopnost vytvářet složité grafické návrhy v reálném čase.

•	Vektorová a rastrová grafika CS6.

•	Schopnost věrně reprodukovat reálné barvy.

•	Zvládání náročných efektů a profesionálního střihu videa ve FULL HD kvalitě.

Technické parametry zařízení

•	Procesor:  4 fyzická jádra (minimálně), frekvence nad 3 GHz (minimálně), 16 GB paměť (minimálně), podpora 64b operací

•	Grafická karta pro grafické aplikace: frekvence jádra 1000 Mhz (minimálně), paměť nejlépe GDDR5: 2 GB (minimálně), rozhraní 128b (minimálně), podpora DirectX, OpenGL, Pixel Shader Version, Vertex Shader Version – aktualní verze

•	Operační paměť RAM: min. 16GB

•	Pevný disk: HDD 1TB

•	Operační systém: Win 8

•	Optická mechanika DVD-RW

•	Čtečka paměťových karet

•	USB 3

8. Monitor 24“

Specifikace

•	Schopnost věrně reprodukovat reálné barvy.

•	Zvládání reprodukce videa ve FULL HD kvalitě.

•	Využívající LED podsvětlení

Technické parametry zařízení

•	Technologie: s LED podsvícením

•	Rozlišení: min. 1920 x 1200 bodů

•	Velikost bodu: max. 0,27 mm

•	Svítivost: min. 300 cd/m2

•	Kontrastní poměr typický: min. 1000:1

•	Kontrastní poměr dynamický: min. 5 000 000:1

•	Podpora HDCP

•	Podporuje standard VESA 100 x 100 mm

•	Doba odezvy: GTG: 1 - 5 ms

9. 3D polohovací zařízení

Specifikace

•	Spolehlivý provoz a jednoduchá obsluha

•	profesionální myš 3D connexion

•	Schopnost přinášet správné nástroje ve správném čase

•	Intuitivní 3D navigace

•	Klávesy QuickView

•	Inteligentní funkční klávesy

•	Displej na obrazovce

•	Modifikátory kláves

•	Podpora operačního systému WIN

Technické parametry zařízení

•	6Dof senzor firmy 3Dconnexion

•	Klávesy rychlé navigace QuickView

•	Přepínací kolečko

•	Inteligentní funkční klávesy

•	OSD zobrazení

•	Pomocné klávesy na klávesnici (Ctrl, Alt, Shift, Esc)

•	Virtuální NumPad

•	Celkem 15 programovatelných kláves

10. 3D tiskárna

Specifikace

•	Spolehlivý provoz a jednoduchá obsluha

•	Netoxický a čistý provoz

•	Netoxické modelovací materiály

•	Nízkém provozní náklady

•	Podpora operačního systému WIN

Technické parametry zařízení

•	Rozměr tištěného objektu: minimálně X 400mm Y 260mm Z 190mm

•	Maximální teplota:  280°C

•	Rozměrová tolerance:  0,1mm

•	Rozlišení: minimálně v ose X a Y = 0,08mm v ose Z = 0,2mm

•	Modelovací materiál vysoce pevný – netoxický

•	Technologie výroby modelů vyhovuje ekologickým požadavkům a nevyžaduje žádný zvláštní způsob likvidace odpadů.

•	Ovládací software musí zaručit jednoduchou a intuitivní obsluhu. Import dat 3D modelů z CAD systémů.

11. Laserová tiskárna s bílým tiskem A3

Specikace:

•	Rychlost tisku 1. stránky 9 sekund

•	Paměť (RAM) standardně: 256 MB; maximálně: 768 MB

•	Napájecí zdroj jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekv. 50Hz +/- 2Hz

Technické parametry zařízení:

•	Rozhraní vysokorychlostní USB, síťová karta 10/100-TX

•	Emulace PostScript 3

•	Síť a síťové protokoly Síťová karta 10/100 TX podporující všechny hlavní síťové protokoly. Součástí je interní web server pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protokoly. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter.

•	Kompatibilita s OS Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4 - 10.7.x

•	Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrování IP a MAC adres, IPSec, SMTP-Auth, Protocol ON/OFF, Protocol Port No. Change

Kvalita tisku:

•	Rozlišení V technologie 1200 x 600 dpi, 600 x 600dpi

•	Vylepšení automatické vyvážení barev

Manipulace s papírem:

•	Standardní kapacita papíru 1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2; multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m2

•	Kapacita papíru volitelného zásobníku 2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2, 3. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2

•	Maximální kapacita papíru 1 690 listů gramáže 80 g/m2

•	Gramáž papíru 1./2./3. zásobník: 64 až 220 g/m2; multifunkční podavač: 64 až 250 g/m2

•	Výstup papíru 350 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru

12. Grafický PC s monitorem 24“

Specifikace

•	Schopnost vytvářet složité grafické návrhy v reálném čase

•	Vektorová a rastrová grafika pro vyšší verze od CS6

•	Zvládání složitých operací v profesionálním 3D prostředí

•	Schopnost věrně reprodukovat reálné barvy

•	Zvládání náročných efektů a profesionálního střihu videa ve FULL HD kvalitě

Technické parametry zařízení

•	Procesor:  4 fyzická jádra (minimálně), frekvence nad 3 GHz (minimálně), 16 GB paměť (minimálně), podpora 64b operací

•	Grafická karta pro grafické aplikace: frekvence jádra 1000 Mhz (minimálně), paměť nejlépe GDDR5: 2 GB (minimálně), rozhraní 128b (minimálně), podpora DirectX, OpenGL, Pixel Shader Version, Vertex Shader Version – aktualní verze

•	Operační paměť RAM: min. 16GB, 1600 MHz

•	Systémový pevný disk: SSD min. 128GB

•	Pevný disk: HDD 1TB

•	Wifi karta

•	Operační systém: Win 8

•	Grafický 24“ monitor s jemnou kresbou a vysokým rozlišením (min. FULL HD)

•	Optická mechanika DVD-RW

•	Čtečka paměťových karet

•	USB 3

13. 3D skener

Specifikace

•	Spolehlivý provoz a jednoduchá obsluha

•	Rychlé skenování objektů

•	Jednoduchý převod pro 3D tisk

•	Možnost skenování s použitím, nebo bez použití pozičních značek.

•	Umožňovat 3D skenování široké škály dílů v různých velikostech, materiálech a barvách.

•	Podpora operačního systému WIN

Technické parametry zařízení

•	Rozlišení: min.	 0,5 mm

•	Přesnost: cca 0.100 mm

•	Prostorová přesnost: cca 0.300 mm/m

•	Oblast skenování: min. 380 mm x 380 mm

•	Schopnost skenovat i velice malé díly (ca 10 mm)

•	Ovládací software musí zaručit jednoduchou a intuitivní obsluhu.

14. Počítač notebook

Specifikace a technické parametry:

•	Procesor: minimálně dvě jádra

•	Operační paměť: minimálně 4GB (DD3)

•	Pevný disk: minimálně 500 GB SATA

•	Optická mechanika: DVD±RW

•	Síťová karta: Lan 10/100/1000

•	Wi-Fi -  standardy: b, g, n

•	Display: minimálně 15,6"

•	TouchPad

•	3xUSB – minimálně 2x USB 3.0

•	samostatná (nesdílená) grafická karta s výstupem na dataprojektor

•	Zvukové vstupy a výstupy

•	Klávesnice musí obsahovat numerický blok

•	Operační systém Windows 7 Professional a novější

•	AC adapter

•	Kancelářský program s garantovanou uživatelskou podporou - trvalé licence nevázané na hardware z multilicenčního programu pro školy.

15. Interaktivní tabule

Specifikace a technické parametry:

•	Interaktivní bílá tabule s přední projekcí ovládaná dotykem (i bez použití pera)

•	úhlopříčka min 200 cm

•	tabule musí umožňovat multidotyk minimálně dvou žáků současně

•	tabule musí umožňovat uchycení datového projektoru s ultra krátkou projekční vzdáleností

•	integrované reproduktory o výkonu minimálně 2x8W

•	podpora operačních systémů windows xp, windows 7 i windows 8 (i 64bit)

•	instalace cca 2m podlahové pochozí lišty

•	software vhodný pro práci s interaktivními tabulemi a na tvorbu inspirativních výukových materiálů, v českém jazyce. K softwaru je požadována galerie výukových objektů a podrobný český návod.

•	software s trvalou licencí nevázanou na konkrétní typ interaktivní tabule, s možností legálního použití s interaktivní tabulí kteréhokoliv výrobce.)

16. Enfocus PitStop

Specifikace a technické parametry:

Profesionální kontrolní a editační software pro předtiskovou přípravu (preflight) dokumentů PDF odpovídající současným průmyslovým standardům a standardnímu vybavení DTP pracovišť. Enfocus PitStop Pro 12 (nebo odpovídající).

17. Software Corel Painter 12

Specifikace a technické parametry:

Kreslící a ilustrační software, odpovídající současným profesionálním požadavkům pro digitální malbu, např. Corel Painter 12 (nebo srovnatelný), s podporou vrstev, modifikovatelnou knihovnou stop, podporou funkcí přítlakového pera, realistickou simulací kresby a malby, efekty, kompatibilitou s formáty PSD atd.

18. Software OFFICE 2010

Nutná školní multilicence

19. Software X6 Corel

Specifikace a technické parametry:

- sada profesionálních grafických aplikací pro grafický design, ilustrace, trasování, úprava fotografií a modul Website Creator

- součástí je: Corel Drave X6, CorelPhoto-Paint X6, CorelPower Trace X6, Corel Conneck, CorelCapture X6, Photo Zoom pro 2 a Concept Share

- podpora formátů PDF, Microsoft® Word®, Adobe® Illustrator®, Adobe® Photoshop®

- snadné a bezproblémové importování a exportování souborů

- komplexní výukové nástroje, například kontextové rady a videotipy, výukové videokurzy, tipy a triky a další užitečné výukové zdroje

20. 3D software

Specifikace a technické parametry:

- Software bude určený pro vytváření, převod a tisk 3D grafiky (i technické)

- Bude umožňovat spolehlivou a intuitivní obsluhu v českém jazyce

- Software musí umožňovat 3D skenování s přímou podporou vybraného 3D skeneru

- Software musí umožňovat jednoduchý převod 3D návrhů různých formátů pro 3D tisk, s podporou vybrané 3D tiskárny

- Software s českou podporou a školením

- Software bude pracovat pod operačním systémem WIN

- Software bude podporovat CAD systémy