Příloha č.1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky

na zakázku

ETIKETOVACÍ TISKÁRNY

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.

Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice

Právní forma: 		akciová společnost

Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

IČ:	45192901

DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:     566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:          566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

ETIKETOVACÍ TISKÁRNY

# Předmět dodávky

Předmětem dodávky je 8 ks etiketovacích tiskáren a 3 ks gilotinového stříhače.

# Základní technické požadavky

Metoda tisku:		termotransferový tisk (s barvící páskou) i přímý tepelný tisk (bez barvící pásky)

Min. rozlišení:		203dpi (8 bodů/mm)

Min. rychlost tisku:	152mm/s

Min. šíře tisku:		104mm

Senzor etiket:		posuvné reflektivní čídlo a transmisivní čidlo

Parametry materiálu:	Typ: nekonečný pás, mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekáné otvory (detekce délky etiket automatická nebo ručně zadaná programovacím příkazem)

Barvící páska:		Typ: vosk, směs, pryskyřice

Tiskový jazyk:		EZPL, EPL, ZPL

Čárové kódy:		1D čárové kódy: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49 and Cadablock

2D čárové kódy: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code.

Rozhraní:		USB 2.0, Ethernet 10/100 (RJ-45), USB Host

Teplota	pracovní: 	5°C - 40°C

Vlhkost	pracovní:	 30-85%

Požadujeme kompatibilitu a integraci všech tiskáren se systémy řízení skladů a expedice společnosti Beskyd Fryčovice a.s.

Příslušenství:		Gilotinový Střihač, odlepovací zařízení etiket s interním navíječem

Středně až velké objemy tisku:	25000 - 30000

Robustní provedení

Specifikace materiálu pro gilotinový stříhač: