Základní technická specifikace

k výběrovému řízení

Do sloupce Hodnota účastníka uveďte číselnou hodnotu (pokud je daným parametrem vyžadována) nebo pouze ANO či NE v závislosti na tom, zdali daný požadavek splňujete nebo nesplňujete.

| Položka | Požadavek | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| Pracovní prostor stroje | Min.3000 × 1500 mm |  |
| Výkon pevnolátkového zdroje paprsku | min. 4000 W |  |
| Zdroj paprsku musí být 100% odolný/netečný vůči jakémukoliv odraženému paprsku | POŽADAVEK |  |
| Max. hmotnost obroku | min. 1100 kg |  |
| Posuvné motorické zastřešení stroje | POŽADAVEK |  |
| Odprašovací zařízení součástí stroje a vybaven hasícím zařízením | POŽADAVEK |  |
| Polohovací rychlost os X a Y (simultánně) | min. 170 m/min |  |
| Poziční odchylka Pa | max. +/- 0,05 mm |  |
| Max. tloušťka plechu: |  |  |
| Ocel, řezaná kyslíkem | min. 25 mm |  |
| Nerez, řezaná dusíkem | min. 20 mm |  |
| AlMg3, řezaný dusíkem | min. 20 mm |  |
| Měď, řezaná kyslíkem | min. 8 mm |  |
| Mosaz, řezaná dusíkem | min. 8 mm |  |
| Průměrná spotřeba tlak. vzduchu | max. 35 Nm3/hod. |  |
| Požadovaný maximální příkon celého stroje | max. 45 kVA |  |
| Průměrná spotřeba při výrobě | max. 15 kW/h |  |
| Automatické CNC seřizování ohniska laserového paprsku | POŽADAVEK |  |
| Kontrola stavu a čistoty ochranného skla řezací optiky | POŽADAVEK |  |
| Automatické čištění trysky | POŽADAVEK |  |
| Systém pro automatickou výměnu trysek se zásobníkem trysek | min. 20 trysek |  |
| Stroj musí být vybaven automatickou výměnou trysek s automatickým zpětným ukládáním trysek do výměníku pro následné použití | POŽADAVEK |  |
| Dvoupaletový výměník s automatickou výměnou palet | POŽADAVEK |  |
| Automatický podélný dopravník na odpad a malé dílce integrovaný do rámu stroje | POŽADAVEK |  |
| Zařízení bude dodáno s dokumentací (rozměrové nákresy, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě) | POŽADAVEK |  |
| Sada spotřebních dílů nutných pro uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v ceně stroje | POŽADAVEK |  |
| Ve stroji integrovaná kamera pro sledování pracovního prostoru | POŽADAVEK |  |
| Světlotěsně uzavřený pracovní prostor stroje s min. jedním průhledovým filtrem | POŽADAVEK |  |
| Stroj musí umožňovat rychlé a procesně bezpečné značení dílů – QR kódů | POŽADAVEK |  |
| Stroj musí splňovat příslušné bezpečnostní a zdravotní předpisy se smyslu směrnice ES o strojích 2006/42/EU, EMV-směrnice 2004/108/ES a musí mít označení CE | POŽADAVEK |  |
| Stroj musí být vybaven automatickým systémem pro zakládání surového materiálu a odebrání rozřezaných tabulí na zvláštní paletu | POŽADAVEK |  |
| CNC řídící systém v českém jazyce | POŽADAVEK |  |
| Dotykový (ovládací) display - pracovní plocha v českém jazyce | POŽADAVEK |  |
| Přenos dat – síťový přípoj Ethernet a USB rozhraní | POŽADAVEK |  |
| Vybavení umožňující on-line servis a dálkovou diagnostiku | POŽADAVEK |  |
| Zařízení na řezání trubek a profilů: - zabudované do rámu stroje - minimálně 4 vnitřní a vnější čelisti - otočná jednotka s pohonem - NC doraz - automatické upínací sklíčidlo - možnost řezání min. délky trubek a profilů3000 mm - základní nosič obrobku | POŽADAVEK |  |
| Automatizovaný zakládací a odebírací systém (viz položka výše) musí umožnit zakládání z 3 t palety ve formátu dodávaného stroje (předpokládá se tedy, že výška stohu bude cca 90 mm) | POŽADAVEK |  |
| Automatizovaný zakládací a odebírací systém musí zvládnout oddělit i případně slepené plechy v rozsahu | min. 0,8 – 2 mm |  |
| Automatizovaný zakládací a odebírací systém musí být vybaven kartáčem pro čištění roštů paletového výměníku stroje. Cyklus čištění musí proběhnout před každým založením nové tabule plechu | POŽADAVEK |  |
| Automatický zakladač musí být vybaven automatickým skladovým systémem pro skladování surového materiálu a rozřezaných tabulí | POŽADAVEK |  |
| Min. kapacita skladového systému: |  |  |
| Počet pozic pro surový materiál s výškou stohu 90 mm | min. 10 pozic |  |
| Počet pozic pro rozřezané tabule s výškou stohu 170 mm | min. 4 pozice |  |
| Výška skladovacího systému | max. 6200 mm |  |
| Sklad musí mít v sobě integrovanou váhu umožňující online vážení zaskladňovaného materiálu | POŽADAVEK |  |
| Součástí dodávky skladového systému je dodávka rozbalovacího stolu pro odstranění prokladového materiálu | POŽADAVEK |  |
| Součástí dodávky skladového systému a automatizace vykládky je pásový dopravník umožňující ergonomičtější roztřídění hotových dílů a zbytkových mříží za pomoci SW | POŽADAVEK |  |
| Příčný zaskladňovací / vyskladňovací vozík pro skladový systém | POŽADAVEK |  |
| Automatická komunikace skladového systému se strojem | POŽADAVEK |  |
| Programovací systém musí umožňovat 100 % využití veškerých vlastností nabízeného stroje a musí umět pracovat s 3D modely dílů včetně možnosti úprav a plnohodnotného 3D kreslení. SW musí umožňovat správu tabulí a zbytkových tabulí. Programovací software musí být plně lokalizovaný v českém jazyce a dodavatel musí zajistit plnou podporu v českém jazyce Minimální počet licencí pro programování systému: 3 licence Součástí dodávky je i školení programátorů min. pro 4 programátorů | POŽADAVEK |  |
| Programovací systému musí umožňovat programovat automatizovaný laserový systém vč. skladu a technologii ohýbání | POŽADAVEK |  |
| Uchazeč dodá k nabízenému stroji kalkulaci provozních nákladů pro třísměnný provoz (6000 provozních hod/rok, při 5tiletém odpisu, při započtení všech relevantních nákladů jako úrok 5 %, náklady na údržbu, náklady na spotřební a náhradní díly, náklady na tlakový vzduch 0,03 EUR/Nm3, náklady na el. energii 0,1 EUR/kWh, náklady na kyslík 1,3 EUR/Nm3, náklady na dusík 0,3 EUR/Nm3) | POŽADAVEK |  |
| Dodat vzorek jako součást nabídky vypáleného dílu vč. videa (jak byl díl pálen na stroji) a časovou studii dle přílohy: Soubor je ve formátu .dxf – viz příloha č. 4 - Plech_2_mm_356817b - Plech_5_mm_321390a-1 - Plech_10_mm_587945a | POŽADAVEK |  |