Příloha č. 7

Technická specifikace předmětu plnění (vzor)

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, s názvem:

„Nákup techniky na snížení prašnosti v Hradci Králové“

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí

Zadavatel:

## Obchodní firma:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

## Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

## IČ:	64809447

## DIČ:	CZ64809447

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52

Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění

ke kupní smlouvě na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 ZVZ s názvem:

„Nákup techniky na snížení prašnosti v Hradci Králové“

Identifikační údaje kupujícího:

## Obchodní firma:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

## Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

## IČ:	64809447

(dále jen „kupující“)

Identifikační údaje prodávajícího:

## Obchodní firma:	…………………………

## Sídlo:	……………………………

## IČ:	……………………………

(dále jen „prodávající“)

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu samosběrné vozidlo s těmito specifikacemi:

…………

…………

…………

…………

(uchazeč dostatečně technicky popíše nabídnuté vozidlo včetně uvedení názvu výrobce a typu)

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté samosběrné a kropicí vozidlo (dále také jako „stroj“) splňovalo následující technické provedení a parametry vozidla a nástaveb. Tyto jsou pro uchazeče závazné, minimálně požadované a musí být každým uchazečem splněny. Pokud bude uchazečem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry, které těmto technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo tuto nabídku vyloučit.

Prodávající se zavazuje, že jím dodané vozidlo bude splňovat všechny níže uvedené parametry:

# Základní parametry

- Celková hmotnost:					min. 15 t, max. 18 t

- Rozvor náprav podvozku: 				max. 3 600 mm

- Minimální pracovní rychlost při režimu zametání:	max. 1 km/h

- Maximální dosažitelná přepravní rychlost:		min. 80 km/h

# Podvozek

- Podvozek vozidla 4x2

# Motor

- Emisní norma: 						min. EURO V

- Výkon motoru: 						min. 160 kW

# Nápravy

- Odpružení zadní nápravy pomocí vzduchových pružin s možností výškového přestavení z kabiny řidiče

- Kola a pneumatiky – požadovaná velikost pneumatik je min. 22,5‘, se záběrovým vzorkem  M+S nebo S+G na zadní nápravě

# Pohon

- Pohon vozidla 4x2 s uzávěrkou diferenciálu na zadní nápravě

- Pohon nástavby od motoru podvozku

# Řízení

- Pravostranné řízení

# Kabina

- Kabina s hydraulickým sklápěním vpřed, počet sedadel 1+1

- Autorádio s možností připojení pro mobilní telefon (systém Bluetooth)

- Zásuvka pro napájení dalších spotřebičů 24 V + 12 V

- Vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- Sedadlo pro spolujezdce

- Vnější pevná protisluneční clona nad předním sklem

- Elektrické ovládání bočních skel ve dveřích kabiny

- Elektrické ovládání zpětných zrcátek

- Digitální tachograf

- Výstup dat podvozku ve formátu FMS

- Klimatizace a teplovodní topení kabiny

- Úložné prostory v kabině

- Uzamykatelný uzávěr nádrže

- Barva kabiny – oranžová RAL 2011 pro vozidlo silniční údržby

- Ovládací panel pro řízení nástavby s palubním počítačem

- Nastavitelný volant (výška i sklon)

# Odsávání

- Sací zametací nástavba musí být vybavena:

  - podtlakovým ventilátorem

  - přídavnou izolací pro snížení vnější hlučnosti pro provoz ve městě a v nočních hodinách (úroveň vnější hlučnosti pro noční metení do Lwa = 100 dB, podle předpisu 2000/14/EG)

# Zásobník na nečistoty

- Objem zásobníku min. 6 000 l

- Nerezový, včetně sacího kanálu, zadního víka, síta a zadního skluzu

- Instalace vyměnitelných nárazových clon (tvrdý a otěru odolný kov) na výstupu sacích hadic od zásobníku

- Vnější uzavíratelná výpusť pro odpouštění přebytečné vody z nameteného materiálu

- Systém zpětné cirkulace použité vody ze zásobníku zpět do sání zametače vč. filtrace

- Samostatné ruční sací zařízení pro odsávání kanálů, listí, atp.

  - výkyvné na obě strany

  - instalace na střeše nebo na zadním víku zásobníku

  - průměr hadice min. 150 mm, max. 200 mm

  - délka hadice min. 4,5 m,

  - hadice musí být otočně zavěšena na pomocném rameni (práce po obou stranách vozidla)

  - rameno musí být pneumaticky nebo hydraulicky výškově přestavitelné (usnadnění práce obsluhy při vytahování z kanalizační šachty)

# Zásobník na vodu

- Objem zásobníku min. 2 000 l

- Nerezový, popřípadě plastový s dostatečnou tuhostí

# Nástavba

- Ovládání nástavby z kabiny řidiče – otáčky a přítlak (nadlehčení) kartáčů, výkon ventilátoru

- Nástavba musí být vybavena nouzovým pomocným hydraulickým sklápěním zásobníku na smetky pro případ poruchy motoru

- Nástavba musí být vybavena zařízením pro čištění (vyklepávání) síta zásobníku vně vozidla bez rizika znečištění obsluhy při čištění tohoto síta

- Nástavba musí být vybavena systémem pro zvýšení účinnosti sběru – přídavným válcovým kartáčem vzadu za sáním nebo systémem pneumatického přífuku tlakového vzduchu vedeného těsně nad vozovkou zezadu zpět do sacích hubic zametače

- Zametací nástavba musí být vybavena:

  - přídavným systémem čištění proudu vzduchu na výstupu z ventilátoru zametacího stroje za účelem maximálního snížení zpětného výfuku jemných prachových částic PM2,5 - PM30  zpět do okolí zametače formou zpětné cirkulace vzduchu nasátého do zametače od sacího vozíku přes zásobník nečistot zpět do sání s podílem zpětného proudění min. 50 % veškerého vzduchu, který byl do zametacího stroje při čištění nasán nebo pomocí použití mechanického filtru na jemné prachové částice PM2,5 - PM30, který musí být vybaven systémem samočištění tohoto filtru pro zajištění jeho zcela bezúdržbového provozu. Způsob technického řešení přídavné filtrace bude uchazečem doložen obrazovou dokumentací a popisem jeho funkce.

- Oboustranné zametání se musí skládat z:

  - středového, otočného válcového kartáče (pracovní záběr min. 2 200 mm; otočný na obě strany, výkyvný dle příčných nerovností vozovky)

  - pravostranného a levostranného bočního kartáče (průměr min. 750 mm; ocelový výplet; měnitelný sklon z kabiny vozidla; bezpečností pojistka pro případ kolize)

  - samostatného sacího vozíku na levé i pravé straně (opěrná boční kolečka; vyměnitelný boční nárazník proti poškození; přídavná klapka pro sběr velkých nečistot ovládatelná z kabiny řidiče)

  - při plošném metení a zapojení všech kartáčů a obou vozíků (zajištěno vzájemné překrytí) pracovní záběr min. 3 400 mm

# Vodní systém nástavby

- 1. okruh:

  - samostatné nízkotlaké nebo středotlaké čerpadlo na zkrápění vozovky se samostatnou kropící lištou vpředu na nárazníku s pracovním záběrem pro celou šířku metení, dále u každého kartáče, v sacím vozíku a v zadním ručním sacím zařízení samostatné vodní trysky s nastavitelným průtokem

  - plynule nastavitelná regulace průtoku vody v každé větvi (ke každému kropenému místu na vozidle)

  - větev pro přívod vody s tryskou instalovanou do skříně ventilátoru, která umožní mytí vnitřní části skříně a oběžného kola

- 2. okruh:

  - vysokotlaké čerpadlo (vybaveno pojistným ventilem s obtokem) s pracovním tlakem trvale min. 100 bar, s průtokem min. 70 a max. 100 l/min.

  - vodní systém vysokotlakého čerpadla se třemi samostatnými větvemi:

    - 1. větví na válcový kartáč (umístění vysokotlaké lišty s délkou přes celý kartáč před nebo za válcovým kartáčem)

    - 2. větví pro vysokotlaké mytí před sacím vozíkem kartáčem s pracovním záběrem lišty přes celý záběr sacího ústí

    - 3. větví s vývodem na samostatnou výškově a stranově přestavitelnou mycí trysku pro tlakové mytí vozovky u stranového talířového kartáče

  - centrální spínání funkce čerpadla, regulovatelný přívod tlakové vody do všech 3. větví samostatnými ovládacími prvky, rozvod tlakového mytí na pravé a levé straně zametacího stroje

# Příslušenství

- Výstražné osvětlení vozidla - 2 ks oranžových zábleskových majáků na kabině

- Přídavné pracovní osvětlení kartáčů po obou stranách (2 ks/strana)

- Ochranná výkyvná gumová (příp. plastová) clona na zadní části vozidla, pod výsypným skluzem

- Samostatný ovládací pult s dálkovým ovládáním a funkcí pro vyklápění materiálu ze zásobníku pro obsluhu stojící vně vozidla

- Veškeré ovládací elektrické a elektropneumatické prvky musí být umístěny uvnitř pod skříní nástavby na takovém místě a takovým způsobem, že budou chráněny proti mechanickému poškození, proti vodě a prachu

- Kamerový systém se snímáním prostoru za vozidlem (barevný monitor v kabině)

- 2 ks výstražných zábleskových oranžových majáků vzadu na nástavbě vpravo a vlevo

- Barevné provedení vozidla (mimo rámu) RAL 2011 oranžová pro vozidlo silniční údržby

Minimální dosažitelná rychlost jízdy bez použití pojezdové spojky podvozku musí být menší než 1,0 km/hod.

Zvýšení možnosti intenzivního kropení, prodloužení aktivního času čištění, snížení provozních nákladů zadavatele.

Za účelem zajištění možnosti nastavení optimálních podmínek metení za provozu stroje.

Za účelem omezení ztrát materiálu za sacími vozíky na obou stranách zametacího vozidla při čištění velmi znečištěných komunikací nebo při odsávání jemných prachových částic lpících na vozovce.