### Příloha č. 5 ZD 				Technická specifikace Teleskopický manipulátor

| Oblast | Požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Motor | Naftový motor emisní třídy min. Stage V, výkon min. 110 kW, objem motoru min. 4,5 l, točivý moment min. 600 Nm, s automatickým reverzem ventilátoru chladiče. |
| Převodovka | Automatická převodovka s hydrostatem duálním VT , umožňující rychlost min. 40 km/h; přepínatelné jízdní režimy (např. Eco / Power). |
| Pohon a nápravy | Pohon všech kol (4×4), samosvorný diferenciál na přední nápravě nebo ekvivalentní řešení, možnost odpojení pohonu přední nápravy. |
| Brzdová soustava | Hydraulické kotoučové brzdy s funkcí parkovací brzdy (např. SAHR nebo ekvivalentní systém). |
| Řízení | Tři režimy řízení: 2 × kol, 4 × kol, „krabí chod“ (side shift); přepínání automaticky po srovnání kol. |
| Hydraulický systém | Inteligentní hydraulický systém s čerpadlem o průtoku min. 140 l/min, funkcí tlumení pohybů výložníku, režimem vytřásání lžíce a uvolněním tlaku přídavného okruhu z kabiny. |
| Zdvihové parametry | Maximální nosnost min. 6 000 kg, nosnost při max. zdvihu min. 3 000 kg, nosnost při plném vysunutí min. 1 750 kg; výška zdvihu min. 7 900 mm, dosah vpřed min. 4 400 mm. |
| Hmotnost stroje | cca 11 500 kg. |
| Kabina | Kabina s ochranou ROPS/FOPS, celoprosklená, uzavřená a vytápěná, vybavená klimatizací, nastavitelným sloupkem řízení, ergonomickým sedadlem s loketní opěrkou a joystickem, topením a větráním, čelním, střešním a zadním stěračem, sluneční clonou, vnitřním úložným prostorem, 7" displejem s ovládacím panelem. |
| Osvětlení a signalizace | LED pracovní světlomety (min. 8 ks vpředu + 4 ks vzadu), výstražný maják, světelná signalizace v souladu s předpisy pro provoz na komunikacích. |
| Rychloupínací systém | Rychloupínací zařízení pro výměnu nářadí s hydraulickým jištěním, kompatibilní s paletovými vidlemi a dalším běžným příslušenstvím. |
| Pneumatiky | Průmyslové nebo zemědělské pneumatiky min. rozměru 480/80 R26 nebo rovnocenné. |
| Bezpečnostní prvky | Systém kontroly přetížení s blokací zdvihu dle normy EN 15000, kompletní zakrytování pístnic a čepů ramene, čisticí stěrka výložníku. |
| Mazací systém | Centrální automatický systém mazání ramen a náprav. |
| Brzdový systém pro přívěs | Dvouokruhové vzduchové brzdy, včetně kompresoru, filtrů, ventilů, zásuvek ABS a příslušenství. |
| Další výbava | Radiopřijímač s Bluetooth, USB a 12V zásuvkou, připojení pro telefon. |
| Záruka | Nový stroj – min. 24 měsíců; použitý stroj – min. 6 měsíců. |
| Servisní zajištění | Servisní středisko v ČR s dostupností technika do 48 h od nahlášení závady. |
| Příslušenství | Paletizační vidle, tažné zařízení s automatickým zajištěním závěsu min. 35 mm , uživatelská dokumentace v českém jazyce. |

## Doplňující podmínky

| Rok výroby – varianta B (použitý stroj) | nesmí být starší než rok výroby 2021 |
| --- | --- |

| Stav motohodin – varianta B | max. 2 500 mth |
| --- | --- |

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit technické parametry formou předvedení stroje před podpisem smlouvy.

Nabídka musí obsahovat technický list nebo jiný dokument výrobce/dodavatele, z něhož bude zřejmé splnění požadavků zadavatele.