Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

Čelní kolový nakladač 2019

Zadavatel požaduje dodávku čelního teleskopického kolového nakladače s příslušenstvím dle níže uvedené specifikace.

- Základní stroj – čelní kolový nakladač

Výrobce: ….

Typ: …..

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Vnější parametry |  |
| Čelní kolový teleskopický nakladač pro sypkých hmot, objemných odpadů a manipulaci se slisovanými balíky odpadů např. plastů, papíru apod. | Čelní kolový teleskopický nakladač pro sypkých hmot, objemných odpadů a manipulaci se slisovanými balíky odpadů např. plastů, papíru apod. |
| teleskopický výložník | teleskopický výložník |
| výložník umístěný před kabinou | výložník umístěný před kabinou |
| tlačítko pro odtlakování 3. okruhu na výložníku pro snadnější výměnu nářadí | tlačítko pro odtlakování 3. okruhu na výložníku |
| hydraulické ovládání a jištění nářadí | hydraulické ovládání a jištění nářadí |
| pohotovostní hmotnost stroje min. 5 000 kg | pohotovostní hmotnost stroje ……… kg |
| nosnost v plném úhlu zatáčení min. 1 950 kg | nosnost v plném úhlu zatáčení ……… kg |
| Počet náprav: 2 | Počet náprav: 2 |
| Všechna kola poháněná a řiditelná | Všechna kola poháněná a řiditelná |
| poloměr otáčení přes kola max. 2 900 mm | poloměr otáčení přes kola ……… mm |
| rozvor kol max. 2 100 mm | rozvor kol ………. mm |
| stohovací výška min. 4 400 mm | stohovací výška ……… mm |
| krabí chod | krabí chod |
| kabina ROPS/FOPS II | kabina ROPS/FOPS II |
| klimatizace | klimatizace |
| ochranná mříž čelního okna a světel | ochranná mříž čelního okna a světel |
| ochranná náplň pneumatik proti úniku tlaku při defektu | ochrana pneumatik proti úniku tlaku při defektu |
| počet pracovních světlometů min. 4 ks | počet pracovních světlometů ………. ks |
| 100% uzávěrka diferenciálu přední nápravy | 100% uzávěrka diferenciálu přední nápravy |
| předehřev paliva a hydraulického oleje | předehřev paliva a hydraulického oleje |
| kombinovaný chladič | kombinovaný chladič |
| sklopný maják | sklopný maják |
| Elektrická zadní a přední zásuvka | Elektrická zadní a přední zásuvka |
| kapota s větracími průduchy pro lepší chlazení | kapota s větracími průduchy |
| Motor |  |
| Motor naftový, emisní norma max. IIIB | Motor naftový, emisní norma …….. |
| Výkon motoru min. 54 kW | Výkon motoru min. 54 kW |
| Převodovka |  |
| Hydrostatická převodovka s plynulou změnou rychlosti v rozsahu min 0-20 km/hod | Hydrostatická převodovka s plynulou změnou rychlosti v rozsahu …….. km/hod |
| Výstražný akustický signál při zpětném chodu | Výstražný akustický signál při zpětném chodu |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Stroj - typ | cena |

- Příslušenství  – velkoobjemová lopata

Výrobce: ….

Typ: …..

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Vnější parametry |  |
| Velkoobjemová čelní lopata nakladače | Velkoobjemová čelní lopata nakladače |
| měrná hmotnost materiálu do 2 000 kg/m3 | měrná hmotnost materiálu do 2 000 kg/m3 |
| objem 1 m3 ISO SAE | objem 1 m3 ISO SAE |
| šířka 1 900 mm až 2 200 mm | šířka ………. mm |
| ochranná mříž proti pádu předmětů na nakladač | ochranná mříž proti pádu předmětů na nakladač |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Příslušenství - typ | cena |

- Příslušenství  – svěrné čelisti

Výrobce: ….

Typ: …..

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Vnější parametry |  |
| Svěrné čelisti pro manipulaci s balíky slisovaného materiálu (plastové PET lahve, fólie, papír apod.) | Svěrné čelisti pro manipulaci s balíky slisovaného materiálu (plastové PET lahve, fólie, papír apod.) |
| nosnost přídavného zařízení (čelistí) min. 1 400 kg | nosnost přídavného zařízení (čelistí) min. 1 400 kg |
| rozsah rozevření čelistí min. 495 – 1 675 mm | rozsah rozevření čelistí ……………….. mm |

| Položka | Nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Příslušenství - typ | cena |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

Stroj je homologován, vybaven a schválen pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |