Základní technická specifikace

„Komunální vozidlo pro zimní údržbu“

Zadavatel požaduje dodávku komunálního vozidla 4x4 s plně hydraulickým výměnným systémem včetně nástaveb zimní údržby.

Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Zadavatel požaduje kompletní dodávku vozidla, skládající se ze tří součástí:

# 1.KOMERČNÍ PODVOZEK

| název/parametr | požadavek | nabídka – splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| 2 osý podvozek s celkovou hmotností min. 15.000 kg | ANO | ANO / NE |
| Rozvor min. – max. | 3000 – 3300 mm | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Technické zatížení přední nápravy | min. 6 300 kg | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Technické zatížení zadní nápravy | min. 9 500 kg | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Odpružení zadní nápravy vzduchové | ANO | ANO / NE |
| Přiřaditelný pohon přední nápravy | ANO | ANO / NE |
| Uzávěrka diferenciálu přední nápravy | ANO | ANO / NE |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Stabilizátor přední a zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Pneumatiky | 11 R22,5 | ANO / NE |
| rezervní kolo s držákem na podvozku vozidla | ANO | ANO / NE |
| Brzdy kotoučové, ABS | ANO | ANO / NE |
| Pomocné startovací zařízení pro zimní starty | ANO | ANO / NE |
| Palivový filtr vyhřívaný | ANO | ANO / NE |
| Motor vznětový přeplňovaný | výkon min. 180 kW | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Emisní norma | min. Euro 6 | ANO / NE |
| Vedlejší pohon od motoru s trvalým krouticím momentem | min. 650 Nm | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Vedlejší pohon od převodovky | ANO | ANO / NE |
| Výfuková roura vyvedená nahoru s koncovým kolenem | ANO | ANO / NE |
| Přední nárazník ocelový | ANO | ANO / NE |
| Alternátor | min. 80 A | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Akumulátor 12 V | min. 150 Ah | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Výstražný zvukový signál při zařazené zpátečce | ANO | ANO / NE |
| Uzamykatelná palivová nádrž | min. 150l | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Barva kabiny RAL 2011 | - sedadlo řidiče vzduchově odpružené - sedadlo spolujezdce statické tempomat - digitální tachograf - klimatizace - mechanicky výklopná střecha - prosklená zadní stěna kabiny řidiče – tónované okno - zpětná zrcátka vyhřívaná a el. stavitelná - obrubníkové zrcátko vyhřívané a el. stavitelné - širokoúhlá zrcátka vyhřívaná - volant stavitelný výškově i sklonově - elektricky ovládaná boční okna - přední sklo tónované - centrální zamykání - světlomety pro denní svícení - palubní počítač v ČJ - rádio CD - zásuvka 12 a 24 V | ANO / NE |
| 2 halogenové světelné majáky na střeše kabiny | ANO | ANO / NE |
| Deska sněhového pluhu | DIN 76060 | ANO / NE |
| Osvětlení příslušenství pro zimní údržbu | ANO | ANO / NE |
| Odpojovač akumulátorů | ANO | ANO / NE |
| Hadice pro huštění pneumatik | ANO | ANO / NE |
| Výbava vozidla dle legislativních požadavků a norem | ANO | ANO / NE |
| Tažné zařízeni | Ø oka 40 mm | ANO / NE |
| Zásuvka ABS + zásuvka přívěsu 12 V 13-pólová a 24 V 7+7 pólová | ANO | ANO / NE |
| Brzdová vzduchová přípojka na konci rámu (dvojité vedení) | ANO | ANO / NE |

# 2. VÝMĚNNÝ SYSTÉM NÁSTAVBY

| název/parametr | požadavek | nabídka – splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Technické zatížení systému (výměna s plně naloženým sypačem) | min. 10000 kg | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Plně hydraulický systém s ovládáním z kabiny řidiče | ANO | ANO / NE |
| Hydraulický pohon pístovým čerpadlem od převodového PTO | ANO | ANO / NE |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče | ANO | ANO / NE |
| Okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky | ANO | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Hydraulický rozvaděč včetně nouzového ovládání | ANO | ANO / NE |
| Olejová nádrž s filtrem | min. 80l | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Odstavné nohy se statickým výpočtem | 4 ks | ANO / NE |
| Pracovní osvětlení systému (na zadní stěně kabiny vozidla) | 2 ks | ANO / NE |
| Boční zábrany | ANO | ANO / NE |
| Plastové blatníky | ANO | ANO / NE |

# 3. SYPAČ S RADLICÍ

| název/parametr | požadavek | nabídka – splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Sypač |  |  |
| Objem zásobníku sypače | min. 3 m3 | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Pohon od hydraulického systému podvozku (pomocí rychlospojek) | ANO | ANO / NE |
| Nerezové provedení zásobníku sypače | ANO | ANO / NE |
| Ochranné nakládací síto | ANO | ANO / NE |
| Nerezový řetězový vynášecí systém (možnost posypu nekvalitním matriálem) | ANO | ANO / NE |
| Šíře řetězu | min. 350 mm | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Nerezová odlehčovací stříška | ANO | ANO / NE |
| Nerezové rozmetadlo | ANO | ANO / NE |
| Rozsah posypu rozmetadla | min. 2 – 8 m | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Automatické dávkování posypu se zpětnou vazbou na rychlost vozidla | ANO | ANO / NE |
| Elektrické ovládání asymetrie posypu rozmetadla | ANO | ANO / NE |
| Bezkontaktní čidlo kontroly posypu | ANO | ANO / NE |
| Osvětlení rozmetadla | ANO | ANO / NE |
| Drtič posypového materiálu (případně rozrušovací hřídel) | ANO | ANO / NE |
| Objem nádrží solanky | min. 2000l | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Těleso čerpadla solanky z nerezu | ANO | ANO / NE |
| Sklopné nerezové schůdky pro přístup na sypač | ANO | ANO / NE |
| PVC střecha odklápěcí s nerezovým rámem | ANO | ANO / NE |
| Výstražný maják na zádi sypače | ANO | ANO / NE |
| Ovládání sypače pomocí ovládacího panelu v kabině | ANO | ANO / NE |
| Odlehčovací stříška | ANO | ANO / NE |
| Osazení sypače pro výměnný systém | ANO | ANO / NE |
| Plachta zadní části vozidla | ANO | ANO / NE |
| Barva sypače RAL 2011 oranžová | ANO | ANO / NE |
| Radlice |  |  |
| Šíře radlice | min. 2900mm | ANO / NE [uchazeč uvede číselný údaj] |
| Pohon od hydraulického systému podvozku (pomocí rychlospojek) | ANO | ANO / NE |
| Upnutí radlice dle DIN 76060 | ANO | ANO / NE |
| Polyethylenový skluz | ANO | ANO / NE |
| Kolmý pryžový břit | ANO | ANO / NE |
| Hydraulické ovládání zvedání /spouštění/ plovoucí poloha | ANO | ANO / NE |
| Hydraulické přetáčení vlevo /vpravo cca +- 30O | ANO | ANO / NE |
| Příčné naklápění pro kopírování vozovky cca 7O | ANO | ANO / NE |
| Obrysová světla na obou stranách | ANO | ANO / NE |
| Ovládání z kabiny řidiče pomocí joistyku | ANO | ANO / NE |
| Barva radlice RAL 2011 oranžová | ANO | ANO / NE |

Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu.

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.