Specifikace správy veřejného osvětlení

Správa veřejného osvětlení

- vedení pasportu veřejného osvětlení v elektronické podobě, jeho pravidelná měsíční aktualizace a předkládání na vyžádání pracovníkům MěÚ, zajištění on-line přístupu v tabulkové a grafické podobě,

- opis stavu elektroměrů v rozvodných skříních veřejného osvětlení jednou ročně vždy v posledním měsíci v roce a jejich předání objednateli do jednoho týdne,

- při zjištění poškození veřejného osvětlení provést opatření směřující k zabránění vzniku dalších škod, případně zranění osob

- předkládání vlastních návrhů a zpracování stanovisek pro objednatele k jeho opatřením na hospodárnost provozu a technický rozvoj,

- vyjadřování k existenci sítí a k projektovým dokumentacím pro stavební řízení,

- zajištění nepřetržité havarijní služby pro příjem hlášení poruch na zařízení veřejného osvětlení,

- zajištění 24hodiného dispečinku pro hlášení poruch

- provádění kontrol svítivosti světelných bodů a provádění kontrol fyzického stavu veřejného osvětlení 1x za 2 měsíce, o provedení kontroly bude sepsán záznam v dohodnuté formě,

- v průběhu plnění předmětu smlouvy nepřetržitého dodržování limitu poruchovosti do výše 4% z celkového počtu světelných bodů veřejného osvětlení, toto neplatí v případě následků extrémního projevu počasí,

- kontrola jednotlivých rozvodných skříní veřejného osvětlení,

- zajištění součinnosti s jinými správci sítí ve městě, regionu a se smluvními partnery města,

- zajišťovat a dodržovat hospodárnost provozu včetně nastavení zapínání a vypínání veřejného osvětlení s ohledem na roční období,

- vedení evidence poruch veřejného osvětlení včetně záznamu o způsobu a termínu jejich odstranění, a to v elektronické podobě,

- přístup on-line hlášení závad (přijetí, v řešení a odstranění)

Revize

- provádění pravidelných elektro revizí el. zařízení veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v souladu s platnými ČSN, a tyto v 1 kopii uchovávat a v 1 originálu předkládat bezodkladně objednateli.

Opravy a běžná údržba osvětlení:

- opravy a úpravy vedení veřejného osvětlení

- opravy uzemnění a odstraňování zkratů,

- výměny nefunkčních pojistek, světelných zdrojů, startérů, tlumivek, svorkovnic a dalších el. součástí veřejného osvětlení,

- likvidace vyhořelých světelných zdrojů (prokazatelné) dle zákona o odpadech,

- provádění oprav poškozených patic, paticových dvířek, případně jejich výměna, kontrola utěsnění patic,

- důvodné výměny svítidel (včetně montáže a demontáže)

- oprava betonových kostek pod paticemi stožárů veřejného osvětlení a oprava betonových patek stožárů veřejného osvětlení,

- opravy výložníků po nárazových větrech,

- provádění oprav a údržby zařízení světelní signalizace, které nespadají pod činnost autorizovaného servisu,

- provádění pravidelných nátěrů stožárů, patic a výložníků veřejného osvětlení,

- čištění skel svítidel při výměně světelných zdrojů,

- ořez větví a likvidace náletových dřevin v okolí patic stožárů a svítidel, dle potřeby ve spolupráci s odbornou firmou provádějící údržbu veřejné zeleně na území obce,

- montáž vánočního osvětlení,

- obnova zařízení veřejného osvětlení (výměna stožárů, výměna svítidel, výměna RVO)

Ostatní

- dodavatel je zodpovědný za bezpečný stav a provoz elektrotechnického zařízení předmětu smlouvy,

- o provádění prací dodavatel povede každodenní zápis, který bude 1x měsíčně předkládat (v dohodnuté formě a rozsahu) objednateli,

- veškeré úkony budou prováděny v souladu s platnými ČSN, EN, ON za současného dodržení bezpečnosti práce,

- vlastní kontrolní činností zjištěná odcizení nebo poškození veřejného osvětlení dodavatel nahlásí po okamžité provizorní opravě spočívající v zajištění bezpečnosti zařízení bezodkladně objednateli, který rozhodne o způsobu a zadání opravy zařízení,

- dodavatel vždy bezodkladně nahlásí objednateli všechna zjištěná poškození veřejného osvětlení, jemu známé skutečnosti, které by mohly mít spojitost s předmětnou událostí a dále spolupracuje v průběhu zdokumentování a vyšetřování škody s objednatelem a příslušnými orgány.