Příloha č. 4 Zadávací dokumentace: Technická specifikace

Appendix No. 4 Tender documentation: Technical specification

k zakázce: 	Výběrové řízení na dodávku ohýbacího automatu

to the tender: 	Tender for the supply of tbending machine

| Zadavatelem požadované parametry Parameters required by the contracting authority | Požadavek Requirement | Uchazeč splňuje (ANO x NE) The applicant meets (YES x NO) |
| --- | --- | --- |
| Zpracování nožoviny s rozměry výšky 10-32mm, šířky 1.5, 2, 3 a 4pt (0.53 – 1.42mm) Rule processing with dimensions of height 10-32mm, width 1.5, 2, 3 and 4pt (0.53 - 1.42mm) | ANO YES |  |
| Střižné kazety pro tvar ostří 54°, 42° a 54°9° - rovný, „nos“ Cutting cartridges for 54 °, 42 ° and 54 ° 9 ° blade shape - straight, "lip" | ANO YES |  |
| Můstkovací kazeta s nástroji 3mm, 4mm a 6mm Bridge cartridge with 3mm, 4mm and 6mm tools | ANO YES |  |
| Zdrhovací nástroje – minimálně 2 různé druhy – plochý a ostrý Broaching tools - at least 2 different types - flat and sharp | ANO YES |  |
| Zabrušovací nástroje – minimálně 6 druhů Nicking tools - at least 6 types | ANO YES |  |
| Střižník pro perforace a kombilinky od šířky 1mm Cartridge for Perforation and Cut&Crease from 1 mm wide | ANO YES |  |
| Ohýbací nástroje pro materiál 2pt; možnost snadné výměny ohýbací jednotky Bending tools for 2pt rule; possibility of easy replacement of the bending unit | ANO YES |  |
| Popisovací jednotka Scribing unit | ANO YES |  |
| SW podporující jednoduché úpravy výkresu zakázky SW supporting simple modifications of the order drawing | ANO YES |  |