Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace:  Nástavba pro převoz a výdej teplé obalované směsi 2018

Zadavatel požaduje,aby dodaná nástavba byla univerzálně (kompatibilně) použitelná  jak na vozidlo MAN TGL 12.180 4x2 VIN: WMAN15ZZXHY356716, tak i pro použití na vozidle MAN TGM 13.250 4x4 BL VIN: WMAN36ZZ8EY318896.

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Nástavba pro převoz a výdej teplé obalované směsi | Nástavba pro převoz a výdej teplé obalované směsi |
| Nástavba bude osazena systémem NN3 pro uchycení nástavby na podvozku. Dodána bude včetně stavitelných podpěr (nohou). | Nástavba bude osazena systémem NN3 pro uchycení nástavby na podvozku. Dodána bude včetně stavitelných podpěr (nohou). |
| Násypka bude dodána s mezistěnou pro možnost vytápění | Násypka bude dodána s mezistěnou pro možnost vytápění |
| Hydraulický pohon nástavby bude řešen od komunální hydrauliky podvozku | Hydraulický pohon nástavby bude řešen od komunální hydrauliky podvozku |
| Objem násypky bude min. 3,5 m3 | Objem násypky bude ……… m3 |
| Vynášení materiálu: 1 šnek | Vynášení materiálu: 1 šnek |
| Izolovaná korba | Izolovaná korba |
| Ohřev korby: naftové topení | Ohřev korby: naftové topení |
| Ovládání nástavby ze zadní stěny nástavby | Ovládání nástavby ze zadní stěny nástavby |
| Základní výstražné osvětlení – 2 ks LED majáků na zadní stěně nástavby | Základní výstražné osvětlení – 2 ks LED majáků na zadní stěně nástavby |
| Šířka nástavby – max. 2000 mm | Šířka nástavby – ….. mm |
| Hmotnost prázdné nástavby – max. 2200 kg | Hmotnost prázdné nástavby – …... kg |
| Zadní uzavírací zařízení pro výdej obalované směsi | Zadní uzavírací zařízení pro výdej obalované směsi |
| Nerezový mechanicky stavitelný skluz, otočný o 180 stupňů s možností sklopení nebo sundání | Nerezový mechanicky stavitelný skluz, otočný o 180 stupňů s možností sklopení nebo sundání |
| Zadní zástěra – ochrana před znečištěním | Zadní zástěra – ochrana před znečištěním |
| Barva oranžová: RAL 2011 | Barva oranžová: RAL 2011 |
| Záruka na nástavbu min. 2 roky | Záruka na vozidlo min. 2 roky |
| Schránka na nářadí uzavíratelná – z boku nástavby | Schránka na nářadí uzavíratelná – z boku nástavby |
| Hasící přístroj | Hasící přístroj |
| Reflexní označení nástavby | Reflexní označení nástavby |
| Cena vozidla ....... Kč bez DPH |  |

Nástavba bude homologována, vybavena a schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |