Technická specifikace projektu

Tento dokument popisuje technické požadavky, které je nezbytné nabízeným řešením splnit. Všechny technické požadavky jsou povinné. Požadavky jsou minimální a nesplnění jakéhokoliv povinného požadavku povede k vyřazení nabídky Dodavatele.

## Technologie

Jde o jednorázový nákup komponent včetně 3-leté záruky na hardware a 3-letých subskripcí.

## Přehled poptávaných komponent

Uvedená tabulka popisuje nejmenší počet požadovaných prvků.

| Číslo | Položka | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Proxy servery | 10 ks |

Požadavek na ekologii:

Všechny technické komponenty postavené na standardních serverech musí plnit požadavky EU na napájecí zdroje a musí disponovat vzájemně zaměnitelnými napájecími zdroji. Tento požadavek je stanoven s ohledem na servisní efektivitu a ekologii. Platí pro prvky kapitoly 1.2.

Každý prvek bude mít nejméně dva za chodu vyměnitelné napájecí zdroje pro střídavé napětí 230V. Platí pro všechny hardwarové prvky kapitoly 1.2.

Jednotný nástroj pro správu serverů pro vyšší efektivitu:

Hardware musí byť kompatibilní s managementovým nástrojem HPE Insight Remote Support.

## Proxy servery, 10ks

Jedná se o rozšíření stávající farmy využívající virtualizační technologii VMware vSphere. Zadavatel nemá technologickou preferenci dodávané procesorové platformy. Nutná je kompatibilita s x86_64 prostředím a dostupná informace o kompatibilitě na stránkách Broadcom:

https://compatibilityguide.broadcom.com/

Na výše uvedených stránkách Broadcom musí být explicitně uveden:

- podpora pro vSphere (ESXI) ve verzi 8.0 U3 a vyšší (kategorie Systems/Servers).

  - model nabízeného serveru v nabízené verzi,

  - modelová řada nabízených procesorů

Zařízení musí byť zároveň kompatibilní s HPE Morpheus VM Essentials Software.
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=sd00006551en_us&page=GUID-EA7C0803-E66B-4B17-B994-30D4025A258F.html

- podpora pro HPE VME ve verzi 8.0.10

  - model nabízeného serveru v nabízené verzi,

  - modelová řada nabízených procesorů,

Technické parametry

- Montáž do standardního 19“ racku o maximální výšce 1 RU.

- 1 CPU, právě o 16 jádrech na minimální frekvenci na všech jádrech 2.5Ghz při zpracování x86_64 instrukcí (požadavek je stanoven s ohledem na licenční omezení používaného software). SPEC2017 floating point rate base pro obě aktivní CPU nejméně 225 bodů.

- Nejméně 4 ks 32GB DDR5 RAM modulů nejméně 4800 MT/s s podporou ECC, všechny paměťové moduly musí být identické.

- Nejméně 12 slotů na paměti RAM z důvodu rozšiřitelnosti platformy.

- Nejméně jedna dvouportová síťová karta o rychlosti právě 10/25 Gbps a jedna čtyřportová síťová karta o rychlosti 1Gbps kompatibilní s platformou VMware vSphere 8.0 U3 s HW podporou SR-IOV.

- Nejmeně jeden diskový řadič s alespoň 4GB cache a podporujíci úroveň Raid 0,1,5,6

- Nejméně 2 SSD disky o velikosti 480GB pro boot hypervisoru.

- Nejméně 3 SSD disky každý o kapacitě nejméně 1.92TB

- HW management serveru s možností zapnutí, vypnutí, restartu serveru, přesměrování KVM nezávisle na OS, vzdálené připojení médií. Schopnost hromadné správy:

  - Schopnost hromadného zobrazení stavu prvků

  - Připojení image na základě URL pro hromadně pro více serverů

  - Správa napájení pro více serverů a možnost nastavit strop spotřeby

  - Update firmware většího počtu serverů najednou

  - Hromadná konfigurace lights out řešení pro více serverů

Mobilní aplikace pro přístup ke správě serverů s ovládáním napájení, vzdálenou konzolí pro BIOS, ROM a přístup k OS, možnost připojit ISO image z URL nebo USB, možnost spustit konfigurační skript a přístup na rozhraní light out správy.

- Podpora výrobce minimálně 24x7 s výměnou vadného dílu do 4 hodin. Vzdálená podpora s možností hlášení incidentu 24x7 s 15ti minutovou reakční dobou. Délka trvání podpory 3 roky.

Zadavatel požaduje předvedení, zahoření technického řešení a školení pouze v případě, že Zadavatel nebude mít zkušenost s uvedenou technologií. Požaduje školení výrobce, tak aby mohl užít všechny poptávané funkce. Zadavatel bude za všech okolností provádět implementaci a následný provoz vlastními silami. Školení musí pokrýt tyto oblasti:

- Všechny poptávané funkce a funkce, které jsou potřebné k provozu funkcí poptávaných

- Návrh řešení s přístupem k nástrojům pro kapacitní a výkonnostní návrh řešení

- Provoz a administraci platforem

Zadavatel má zkušenosti s těmito technologickými platformami:

Servery:

- Fujitsu

- Hewlett Packard Enterprise

- Lenovo

Pro výše uvedené technologie není potřeba školení. S produkty jiných výrobců nemá Zadavatel zkušenosti a proto je potřeba v rámci nabídkové ceny kalkulovat školení. Rozsah školení je dán pro každou produktovou oblast počtem pěti technických specialistů. Minimální rozsah školení je deset člověkodní pro každou produktovou oblast.