Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

„Kontejnerová nástavba na svoz komunálního odpadu 2022“

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Natahovací kontejnerový systém s bočním univerzálním vyklápěčem určený pro vozidla o celkové hmotnosti 5- 7 t. | Natahovací kontejnerový systém s bočním univerzálním vyklápěčem určený pro vozidla o celkové hmotnosti 5- 7 t. |
| Univerzální boční vyklápěč na nádoby 110 l (kulaté), 120 l, 240 l a 1100 l dle příslušných norem, umístěný na pravé straně | Univerzální boční vyklápěč na nádoby 110 l (kulaté), 120 l, 240 l a 1100 l dle příslušných norem, umístěný na pravé straně |
| Elektronické bezpečnostní jištění vyklápěče | Elektronické bezpečnostní jištění vyklápěče |
| Mechanické zajištění vyklápěče odpadových nádob při odstavení kontejneru | Mechanické zajištění vyklápěče odpadových nádob při odstavení kontejneru |
| Zařízení je určeno na svoz komunálního či BIO odpadu | Zařízení je určeno na svoz komunálního či BIO odpadu |
| Vlastní kontejner s vyklápěčem je pevně usazen na natahovacím rámu pro jednoramenný hákový natahovací mechanismus. Výška háku 900 mm | Vlastní kontejner s vyklápěčem je pevně usazen na natahovacím rámu pro jednoramenný hákový natahovací mechanismus. Výška háku 900 mm |
| Určeno pro hákové nosiče kontejnerů s vnější roztečí lyžin 1060 mm | Určeno pro hákové nosiče kontejnerů s vnější roztečí lyžin 1060 mm |
| Kontejner má zadní dělené dveře s možností otevření z boku kontejneru bez nutnosti vstupu do výsypného prostoru kontejneru | Kontejner má zadní dělené dveře s možností otevření z boku kontejneru bez nutnosti vstupu do výsypného prostoru kontejneru |
| Profilované stěny kontejneru pro zvýšení tuhosti | Profilované stěny kontejneru pro zvýšení tuhosti |
| Hydraulické ovládání z místa obsluhy po pravé straně vyklápěče | Hydraulické ovládání z místa obsluhy po pravé straně vyklápěče |
| Objem kontejneru min. 6m3 | Objem kontejneru …….m3 |
| Délka kontejneru do 3000 mm | Délka kontejneru ……. mm |
| Výška kontejneru min. 1500 mm a max. 1800 mm | Výška kontejneru ……. mm |
| Šířka kontejneru max. 2000 mm | Šířka kontejneru …….. mm |
| Přídavný zábleskový maják na zadních dveřích | Přídavný zábleskový maják na zadních dveřích |
| Osvětlení pracovního prostoru vyklápěče | Osvětlení pracovního prostoru vyklápěče |
| Barva - oranžová | Barva - oranžová |

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. |
| --- | --- |

Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.