JILEMNICE – PÉČE O KEŘOVÉ POROSTY

| Péče o keřové porosty |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ keře | řez | typ řezu/ další péče | značka | např. | poznámka |
| keře vyšší - řezané - solitéry | 1x/rok | tvarovací řez | A1 | růže svraskalá, zlatice, kleč | u keřů ozdobných květem se řez provádí až po odkvětu |
| keře vyšší - řezané - skupiny | 1x/rok | tvarovací řez | A2 | svída, růže svraskalá, zlatice, pámelník, tavolník, mochna | u keřů ozdobných květem se řez provádí až po odkvětu |
| keře volně rostoucí - solitérní keře, skupiny, volně rostlé živé ploty | 1x/2 roky | zdravotní a ošetřovací řez | B | šeřík, líska, zlatice, bez, azalky, šácholan, kleč, tůje | především odstraňování suchých větví; v případě nutnosti též tvarování výchovným řezem |
| keře tvarované - "živé ploty" | 2x/rok |  | C | dřišťál, habr, meruzalka, buxus, tis |  |
| keře tvarované - plochy | 1x/rok | jarní zmlazovací | D | mochna, tavolník japonský, skalník, meruzalka | dle délky přírůstů, záměru a lokality |
| rododendrony, azalky | 1x/rok | hnojení | E |  | štěpkou, kompostem, hnojivem |
| jalovce | málo |  | F |  | téměř bez řezu, pouze odstraňování přerostlých výhonů - např. u chodníků, odstraňování suchých větví |

Poznámky k péči o keře - požadujeme:

- průběžné odstraňování náletů  - intenzivně zejména v nových výsadbách (zámecký park, kolem kostela, za nemocnicí ad.),

- průběžné odstraňování suchých větví - viz též zdravotní a ošetřovací řez,

- efektivní odstraňování křídlatky (popř. dalších invazivních rostlin) (vytrhat i s kořeny, popř. vyřezat a potřít vhodným herbicidem),

- v případě nutnosti – realizaci víceprací (např. odstranění uhynulých keřů, náhradu výsadeb ad.),

- časovou flexibilitu – přizpůsobení prací v některých exponovaných částech města významným městským slavnostem (např. jižní část zámeckého parku, centrum města ad.),

- respektování schváleného Plánu péče (zámecký park).

| Keřové porosty v majetku města Jilemnice na území k.ú. Jilemnice a Hrabačov – kromě zámeckého, sokolského parku a parku u nemocnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ keřového porostu |  |  | plocha [m2] | [ks] | povrch [m2] | poznámka |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | keře vyšší - řezané - solitéry |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | keře vyšší - řezané - skupiny |  | 2591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | keře volně rostoucí - solitérní keře, skupiny, volně rostlé živé ploty |  | 4919 |  |  | Větší plochy keřových porostů byly počítány v m2 (4223 m2), jednotlivé keře pak po kusech (147 ks). Pokud uvažujeme, že 1 keř typu B roste na ploše cca 4 m2, dojdeme k tomuto přepočtu. |  |  |  |  |  |  |  |
| C | keře tvarované - "živé ploty" |  |  |  | 1189 | celková plocha k řezu |  |  |  |  |  |  |  |
| D | keře tvarované - plochy |  | 1712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | rododendrony, azalky |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | poléhavé jalovce |  | 146 |  |  | plocha přibližně (některé keře jsou velké, jiné hodně zdecimované |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  |  | 9368 | 157 | 1189 |  |  |  |  |  |  |  |  |

V rámci komplexního projektu Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici byl Ing. Gabrielou Čížkovou zpracován v červnu a červenci 2013 podrobný Plán péče  o Zámecký park. Plán péče o Zámecký park obsahuje rovněž i podrobný návod na péči o keřové porosty v tomto parku, proto nejsou keře zámeckého parku zahrnuté ve výše uvedeném přehledu.