A.  PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

- název stavby

Bytový dům č.p. 534

Oprava bytové jednotky č.3

790 61 Lipová-lázně

k.ú. Dolní Lipová (684660)

- místo stavby

Lipová-lázně č.p. 534, 790 61 Lipová-lázně

k.ú. Dolní Lipová (684660)

- předmět dokumentace

Dokumentace k ohlášení stavebních úprav.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

/

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

/

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Obec Lipová-lázně

IČ:	00302929

Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně 1

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Ing. Dalibor Jati

IČ:	460 89 608

Lipová-lázně 685, Lipová-lázně, 790 61

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Dalibor Jati	              				ev. číslo ČKAIT: 1201207

- jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Dalibor Jati		obor: IP00–pozemní stavby       		ev. číslo ČKAIT: 1201207

Petr Malý			obor: SP00–pozemní stavby       	ev. číslo ČKAIT: 1201864

(rozpočet stavby)

Ing. Milan Frantík		TPS

- Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení se neprovádí.

- Seznam vstupních podkladů

-  zadaní stavebníka

-  vlastní prohlídka a fotodokumentace bytové jednotky a společných prostor objektu bytového domu

-  zaměření bytové jednotky a doměření předmětných částí objektu

-  podklady o prováděných opravách a údržbě bezprostředních ploch od technika Obce Lipová-

lázně

-  podklady od vlastníků a správců technické infrastruktury

-  technické podklady od výrobců stavebních materiálů

-  podklady upřesňující zadání, předávané v průběhu zpracování PD

A4.	Údaje o území

- rozsah řešeného území

Objekt bytového domu se nachází v zastavěné části obce, v ploše dle ÚPD určené k bydlení v bytových domech a navazuje přímo na místní komunikaci.

V prostoru plochy kolem objektu se nacházejí sítě technické infrastruktury, na které je napojen.

Předmětem dokumentace je oprava bytové jednotky č.3 ve 2.NP objektu.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Plocha stavby se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně, nenachází v území se zvláště zvýšenou citlivostí ani zranitelností z hlediska životního prostředí. Stavba se nedotýká stávajících funkčních biocenter, biokoridorů ani žádných jiných ÚSES.

Plocha se nenachází v oblasti se zvláštními nároky na staveniště, není ohrožena sesuvy a nestabilizovanými náplavami, rovněž dotčené území není evidováno jako poddolované území a není v oblasti s výskytem seizmicity. Stavbou dotčené území se nenachází v aktivní zóně záplavového území toku Vápenný potok a současně ani v jeho ochranném pásmu. Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na chráněná území Natura 2000.

- údaje o odtokových poměrech

Celé území je přirozeně svahováno k vodnímu toku Staříč

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se o stávající stavbu bytového domu, pro který bylo v minulosti v\dáno kolaudační rozhodnutí.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Navržená stavba – oprava bytové jednotky je v souladu s ÚPD Obce Lipová-lázně.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba byla navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Plocha stavby se nenachází v území se zvláště zvýšenou citlivostí ani zranitelností z hlediska životního prostředí. Výstavba se nedotýká stávajících funkčních biocenter, biokoridorů ani žádných jiných ÚSES.

Realizace a vlastní provoz stavby nebude v dané lokalitě nepříznivě ovlivňovat okolní pozemky ani stavby, odtokové poměry v území se významně nezmění.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace a kácení dřevin nejsou.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je připojena na dostupná vedení technické a dopravní infrastruktury.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky dotčených orgánů a správců sítí dopravní a technické infrastruktury.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

| Katastrální území | Parcelní číslo | Druh pozemku podle katastru nemovitostí | Výměra v m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolní Lipová | 784 | Zastavěná plocha a nádvoří | 593 |

A.5	Celkový popis stavby

A.5.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny dokončené stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, popřípadě stavebně historického průzkumu

Jedná se o opravu bytové jednotky č.3 stávající stavby bytového domu.

Stavebně technický průzkum byl proveden pouze vizuálně (bez sond). Stavebně historický průzkum se neprováděl.

- účel užívání stavby

Stavba pro bydlení.

- stavba trvalá nebo dočasná

Objekt bytového domu je stavbou trvalou.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky a podmínkami dotčených orgánů.

Požadavky a podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a dále správců vedení veřejné dopravní a technické infrastruktury byly zapracovány do příslušných částí projektové dokumentace.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stávající stavby v bezprostřední blízkosti opravy oplocení nebyly prohlášeny za kulturní památku, současně nejsou považovány za architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.

Na tuto stavbu se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů.

- navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí apod.)

Základní kapacity funkčních jednotek (stávající):

Počet bytových jednotek:				6

Bytová jednotka č.3:

- obytná plocha:					50,16 m2

- užitná plocha:						76,43 m2

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Stavba je bez nároků připojení na dostupné sítě technické infrastruktury. Realizací stavby – oprava bytové jednotky č.3, nedochází k navýšení spotřeby médií.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení  výstavby:    06/2021

Ukončení výstavby:    12/2021

Členění stavby na etapy se neprovádí.

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby:       600,-  tis. Kč (bez DPH)

A.5.2	Architektonické, výtvarné, materiálové řešení

Technické řešení vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy.

Stavba nemá zvýšené nároky na architektonické začlenění do okolí, pro jednotlivé konstrukce bude použito funkčně vyhovujících materiálů.

A.5.3	Dispoziční a provozní řešení

Jedná se o opravu stávající bytové jednotky. Z hlediska provozního a dispozičního řešení nedochází ke změnám. Dochází pouze ke změnám výměr podlahových ploch místností koupelny s WC, kuchyní a komorou, které souvisí s posunem nenosných svislých konstrukcí – příček.

A.5.4	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Demolice

Rozsah bouracích a demontážních prací:

- podlahová krytina PVC, koberce, dřevotřískové desky na stávající palubkové podlaze

- vana, WC kombi, kuchyňská linka, skříňka pod oknem v kuchyni, plynový sporák

- plynový kotel, rozvody ÚV vč. otopných těles a část rozvodů plynoinstalace a vodoinstalace

- vybourání dveřních otvorových výplní včetně zárubní

- vybourání příčky mezi koupelnou a kuchyní, mezi kuchyní a komorou a část příčky mezi chodbou a kuchyní s komorou

- vybourání otvorů pro odtah z digestoře, přívod vzduchu pro plynový kotel, zaústění plynového kotle do komínového tělesa a odvětrání koupelny s WC

- oškrabání maleb mimo strop, vybourání obkladů v koupelně s WC, kuchyni a chodbě

Svislé konstrukce

Dozdívky příčky mezi chodbou a kuchyní s komorou, dozdívka parapetního zdiva okna v kuchyni a dozdívky kolem nových dveřních obložkových a ocelových zárubní budou provedeny z cihel CP P20 na M5. Příčka mezi komorou a kuchyní je navržena sádrokartonová tl. 100 mm z profilů R-CW75+2x deska RB (A) tl. 12,5 mm, mezi kuchyní a koupelnou s WC je navržena sádrokartonová tl. 125 mm z profilů R-CW100+2x deska RBI (H2) tl. 12,5 mm

Vodorovné konstrukce

Překlady nad otvorem dveří ve vnitřním nosném zdivu tl. 300 mm jsou navrženy z válcovaných profilů I 120, překlady nad otvory ve zděných příčkách jsou navrženy z válcovaných profilů U65

Podhled místností chodby, pokojů, obývacího pokoje, komory a kuchyně je navržen z desek 1xRB (A) tl. 12,5 mm na dvouvrstvé zavěšené ocelové konstrukci, u místnosti koupelny s WC budou použity desky 1xRBI (H2) tl. 12,5 mm.

Podlahy

V každé místnosti bude provedena kontrola (alespoň jedna sonda) v místě zhlaví trámů.

Stávající palubkové podlahy budou dokotveny vruty min. 4x70 mm k dřevěným podlahovým polštářům. Na takto upravený podklad bude položena separační a vyrovnávací podložka a dřevoštěpková deska OSB3 4PD broušená tl. 20 (18) mm, která bude kotvena k palubkám vruty min. 4x60 mm. Počet vrutů bude stanoven samostatně pro každou místnost při vlastní realizaci stavby.

V koupelně s WC je k vyrovnání stávající podlahové konstrukce navržena samonivelační modifikovaná cementová hmota na penetrovaném a očištěném povrchu teracové podlahy. Po provedené hydroizolaci hmotou Terizol (2x) bude položena keramická dlažba celoplošně lepená do tmele.

Úpravy povrchů, malby, nátěry

Omítky vnitřní

- omítka jádrová + štuková omítka u nových zděných konstrukcí

- oprava omítek vnitřních (jádrová) v ploše cca 30% v tl. do 15 mm + omítka štuková celoplošně

- malba 2x Primalex

Omítky vnější

- vysprávky kolem bouraných otvorů pro odvětrání a přívod vzduchu

SDK Rigips

- 2x malba Primalex

Podlahy

- PVC - chodba, pokoje, obývací pokoj, komora, kuchyň

- keramická dlažba + keramický obklad do výše 2200 mm v koupelně s WC, keramický obklad u kuchyňské linky. Dvojnásobná hydroizolační stěrka bude použita v koupelně s WC

Ocelové konstrukce

- zárubně, nátěr vodouředitelnými barvami, barva bílá

Truhlářské práce

Pro bytovou jednotku č. 3 je navržena výměna všech dveřních výplní včetně vstupních dveří.

Vstupní dveře jsou požárně odolné EI30 do ocelové zárubně, ostatní jsou dřevěné jednokřídlové plné i prosklené do obložkových zárubní. Všechny dveře jsou povrchem folií v dekoru buku, zasklení neprůhledné průsvitné. Mezi kuchyní a chodbou bude osazena pouze obložka bez dveřních závěsů.

Technické vybavení budov

Zdravotně technické instalace

Kanalizace

Každý instalovaný zařizovací předmět, pračka a myčka nádobí budou napojeny na vnitřní kanalizaci.

Připojovací a odpadní potrubí bude z trubek PVC systém HT (šedé) napojené na stávající potrubí DN110 u stávající mísy WC. Minimální spád připojovacího potrubí dodržet 5%, největší délka 3 m. Připojovací potrubí je v dimenzích DN40, DN50, DN75.

V prostoru koupelny s WC (u vany) bude na svodné větvi instalován přivzdušňovací ventil min. DN50, který bude v nice zdiva pod stropem přístupný plastovými dvířky.

Připojovací a odpadní potrubí bude vedeno v konstrukci objektu.

Potrubí bude zkoušeno před zakrytím na těsnost dle ČSN 75 6760, o zkoušce bude sepsán zápis za

přítomnosti investora.

Zařizovací předměty jsou běžné keramické bílé, WC kombi, vana plechová s obezdívkou.

Konkrétní zařizovací předměty budou upřesněny s investorem před realizací.

Vodovod

Vnitřní vodovod navazuje na stávající přívod u mísy WC. Potrubí PPR 25 bude rozvětveno pro napojení k jednotlivým zařizovacím předmětům, pračce a myčce nádobí.

V souladu s platnou legislativou budou provedeny izolované rozvody vody v rozsahu :

- studená pitná voda

- teplá užitková voda

Rozvod potrubí budou vedeny v drážkách obvodového zdiva, vnitřního nosného zdiva a příčkách. Potrubí je vhodně dimenzováno pro potřebu zásobování zařizovacích předmětů s minimální tlakovou ztrátou.

Potrubí je navrženo plastové PPR Instaplast pro min. tlak 2,0 MPa. Potrubí bude zabudované.

Veškeré výtokové armatury budou připojeny potrubím PPR 20, páteřní rozvod PPR 25.

Veškeré potrubí bude izolované-Mirelon, návlek tl. min. 9 mm.

Zařizovací předměty jsou běžné keramické bílé, WC kombi, vana plechová s obezdívkou.

Konkrétní zařizovací předměty budou upřesněny s investorem před realizací.

Po montáži před zabudováním provést tlakovou zkoušku vodou o tlaku 1,2 MPa po dobu dvou hodin

(zaslepené vývody). Před tlakovou zkouškou provést prohlídku. Potrubí propláchnout vodou.               O zkoušce je nutno sepsat zápis za přítomnosti investora. Postupovat dle ČSN.

Vytápění

Celkové tepelné ztráty BJ                                       13,1 kW

Výkon zdrojů tepla                                                   24 kW

Výkon instalovaných otopných těles                       13,8 kW
Teplotní spád    	                                          65/55°C

Stávající topný systém bude totálně demontován. V rámci stavebních úprav je navržen nový klasický teplovodní systém ústředního vytápění s otopnými tělesy a kondenzačním plynovým kotlem o výkonu 24 kW.

Z hlediska zákona 201/2012 Sb. a souvisejících NV se jedná o malý stacionární zdroj znečišťování do 300 kW, který není uveden v příloze č. 2 zákona. Kotel musí splňovat podmínky dle přílohy č.10.

Zdrojem tepla k vytápění je navržen kondenzační závěsný plynový kotel o výkonu cca 24 kW (Třída NOx 5.). Součástí kotle bude ohřev TV průtočným způsobem. Kotel musí být zavěšen do takové výšky, aby byla umožněna instalace nové spalinové cesty pro kondenzační techniku. Sezónní energetická účinnost kotle musí činit min. 96%. Instalovaný zdroj tepla musí plnit požadavky Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Topná soustava je navržena jako dvoutrubková protiproudá s jmenovitým teplotním spádem 65/55°C, přičemž v případě potřeby je možno zvýšit teplotu až na teplotní spád 70/50°C. Rozvody budou vedeny po konstrukcích, tj. po obvodových a vnitřních stěnách nad podlahou.

Otopná tělesa jsou navržena desková VK se spodním uzavíratelným H napojením (armaturou ½“). Na ventilech OT bude provedeno přednastavení za účelem hydraulického zaregulování na 50% svého celkového rozsahu pro vytvoření hydraulického odporu a dosažení výše uvedeného teplotního spádu.

Regulace vytápění bude prováděna prostorovým programovatelným termostatem, který bude umístěn v zadní rohové severní místnosti, napojen do kotle dvoužilovým kabelem 2x0,5 mm2.

Na závěr bude provedena zkouška těsnosti při tlaku 0,30 MPa (bez kotle) po dobu 24 hod a topná zkouška v délce 72 hod. Před zkouškami bude provedeno hydraulické vyvážení systému.

Realizaci a zkoušky provést dle ČSN EN 12 828, ČSN 06 0830, ČSN 06 0310.

Větrání

Větrání koupelny je přirozené – oknem a elektrickým ventilátorem ø100 mm, Q=90 m3/hod se samozavírací plastovou mřížkou.

Větrání kuchyně je přirozené, odtah kuchyňských výparů od varné plochy je zajištěn digestoří. Výdech z digestoře je vyústěn na fasádu objektu. Navržen odtah ø125 mm, bude upraveno dle zvolené digestoře.

Plynoinstalace

1. Úvod

Předmětem projektu je změna stávající plynoinstalace bytové jednotky č.3 v 2.NP bytového domu č.p. 534 v Lipové-lázních. Jedná se o stávající odběrné místo.

Dokumentace je vypracována pro účely ohlášení stavby a realizace.

Navrhnutá plynoinstalace je řešena dle EN1775,TPG 70401,TPG 934 01, ČSN 73 4201 a souvisejících technických pravidel plynoinstalací pro provádění domovních plynovodů.

2. Domovní plynovod

V bytovém domě existuje stávající plynoinstalace pro šest bytových jednotek. Každá bytová jednotka má samostatnou plynoinstalaci s fakturačním plynoměr na schodišti v 1.PP. HUP se nalézá v krycí skříni na fasádě objektu u hlavního vstupu.

2.1. Popis plynoinstalace

Pod schodištěm 1.PP je instalován stávající plynoměr G4, který je napojen na stávající přívodní plynovod DN50. S ohledem na změny v 2.NP bude za plynoměrem instalován nový uzávěr KK IVR 100 DN 25 (1“). Za novým uzávěrem navazuje stávající stoupačka ocel DN25, která je vyvedena pod strop schodiště 2.NP. Na konci stoupačky bude proveden přechod na měděné potrubí 22x1, které bude novým prostupem zavedeno do BJ č.3. Uvnitř bytu bude potrubí vedeno těsně pod stropem v podhledu podél vnitřní zdi. Za odbočkou pro plynový kotel bude provedena redukce na 18x1 a potrubí budce zavedeno do komory. V koutu místnosti u okna bude svedeno cca 0,5 m nad podlahu a zvedeno do kuchyně za kuchyňskou linku, ve které bude zabudována varná deska.

Plynový kotel bude zavěšen mezi dveřmi do koupelny a vstupem do kuchyně, kotel bude napojen svislým plynovodem 22x1.

Kotel i varná deska bude napojena flexibilní hadici s atestem pro použití na ZP s požární odolností

V případě prostupu konstrukcí, dutým prostorem, při souběhu a křižování s kanalizací bude potrubí uloženo v chráničce.

V podhledu chodba bytové jednotky budou zabudovány dvě nahlížecí a větrací mřížky o rozměru 20x20 cm v místech vedení plynového potrubí. V daném úseku nesmí být rozebíratelný spoj.

2.2 Plynové spotřebiče a spotřeba ZP

Na vnitřní plynovod budou napojeny spotřebiče :

Kotel plynový nástěnný kondenzační kotel

Thermona 24 KDCN pro vytápění i ohřev TV 				1 ks

jedná o spotřebič typu C, výkon 4,9 až 20,7 kW, 2,12 m3/hod ZP

s děleným okouřením

Plynový kombinovaný sporák 						1 ks

jedná o spotřebič typu A, výkon 7 kW, 0,7 m3/hod ZP

2.3 Výpočet větrání a kouřová cesta

Přívod vzduchu do místnosti pro spalování se nepožaduje, navržený kotel je typu C. Kotel bude s děleným odkouřením ø80/80 mm. Přívod vzduchu bude plastovým potrubím DN80 pod stropem kuchyně, na fasádě bude mřížka bez sítě. Odvod spalin bude do stávajícího vyvložkovaného komínového průduchu plastovým potrubím DN80. Kolena spalinové cesty budou s kontrolními a měřícími otvory ke kontrole spalinové cesty.

Výfukový koncový kus musí být odolný UV záření, meziprostor mezi novou vložkou a komínem musí být větraný, z toho důvodu bude na patě komínu instalována mřížka 10x10 cm, na hlavě komína bude výfukový kus s větracími otvory.

Spalinová cesta je přetlaková T120 P1 W2 050. Spalinovou cestu provést v souladu s ČSN 734201.

Odvod kondenzátu kotlů i spalinové cesty bude napojen na kanalizaci Potrubí HT40 s protizápachovou uzávěrou).

Plynový sporák je spotřebič typu A s odvodem spalin a přívodem vzduchu z místnosti. Z důvodu malého objemu kuchyně 17 m3 (světlá výška 2,5 m) bude neuzavíratelně spojena s chodbou o objemu 22 m3 otvorem o minimální ploše 0,7x1,9 m. Tímto bude splněna podmínka TPG. Větrání během provozu varné desky (sporáku) bude prováděno pootevření okenního křídla (ventilačky apd.) čímž bude zajištěna výměna vzduchu min. 20 m3/h, tj. 0,3x/h.

3. Montáž a zkoušky

Montáž bude provedena dle norem a předpisů citovaných v úvodě tech. zprávy a dle popisu v bodě 2. Na závěr montáže se provádí zkouška pevnosti, zkouška těsnosti a provozuschopnosti. Zkoušky provádí revizní technik s příslušným oprávněním a o provedené zkoušce vyhotoví protokol dle TPG 704 01 a EN1775.

V rámci závěrečných prací se provede seřízení případných regulátorů, plynových spotřebičů, měření

spotřebičů a poučení budoucího uživatele.

Plynová zařízení mohou montovat a opravovat jen subjekty k tomu oprávněné. Před vpuštěním plynu do zařízení musí být provedeny výše uvedené zkoušky, revize a následně sepsán zápis o vpuštění plynu do OPZ.

Při realizaci a během provozu je nutné dodržovat veškeré související normy a předpisy, zvláště pak předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Řídit se pokyny výrobce zařízení.

Montážní (oprávněná) organizace prokazatelně seznámí vlastníka plynoinstalace se základními pokyny pro provozní kontrolu a revize PZ. Seznámení bude provedeno písemně dle osnovy G 70401.

Plynový spotřebič uvede do provozu organizace k tomu oprávněná.

Výpočet tlakových ztrát NTL vnitřní plynoinstalace :

Úsek        Vr          l            l"          Le           P/Le         - dp          p/L        +dp         DN

RD          2,74    10,1       7,0        17,1           2,6            45           0            0           20

sporák     0,7       8,9        5,0        13,9           1,0           14            0            0          16

Maximální tlaková ztráta k poslednímu spotřebiči činí 59 Pa ... vyhovuje pro 1,9 kPa.

4. Spotřeba ZP

Plynoměr (fakturační) G 4 (6 m3/h)

Maximální spotřeba 2,12 m3/hod

Minimální spotřeba 0,65 m3/hod

Roční spotřeba 1000 m3/r, tj. 10 600 kWh/r ... pro UT i ohřev TV

5. Závěr

Veškeré změny proti dokumentaci budou předem projednány s projektantem, zejména umístění plynových spotřebičů vyšších výkonů nebo umístění v jiných místnostech než je uvedeno v této PD.

K navrženým změnám na plynoinstalaci se nevyžaduje souhlas plynárenského podniku ani změna

plynoměru. Dojde pouze k převodu z jednoho odběratele na druhého.

Elektroinstalace

Součástí opravy bytové jednotky č.3 není dokumentace elektroinstalace.

V Lipové-lázních  04/2021                                                                                             Ing. Dalibor Jati

Ing. Milan Frantík

Petr Malý