# PŘÍLOHA č. 1

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

# ZÁKLADNÍ INFORMACE

Poptávané Zařízení bude součástí linky na zpracování odpadu, který vzniká při recyklaci papíru z použitých nápojových kartónů (např. Tetra Pak, Elopak, Sig Combibloc).

Tento odpad je tvořen zejména vícevrstvou fólií z polyetylénu (LDPE) a hliníku (Al), LDPE fóliemi a uzávěry z tvrdoplastů (HDPE). Dále potom obsahuje zbytky po papírové vrstvě a ostatní kontaminace (např. kovy, PET láhve nebo vícevrstvé obalové fólie).

Výsledným produktem jsou jednotlivé recyklované materiály ve formě granulí (LDPE), drti (tvrdoplasty HDPE) a prachu (Al).

Vícevrstvé fólie z LDPE a Al jsou v procesu rozdělovány pomocí pracovního roztoku, který je tvořen 20 % hm. HCOOH a 80 % hm. vody.

Funkcí poptávaného zařízení je čerpání pracovního roztoku znečištěného hliníkem ve formě prachu, papírovým vlákny, plastovými vločkami a rozpuštěnými solemi kyseliny mravenčí.

# PŘEDMĚT A ROZSAH DODÁVKY

Předmětem výběrového řízení je dodávka sedmi horizontálních odstředivých čerpadel včetně náhradních ucpávek a těsnění ke každému z čerpadel a frekvenčních měničů ke dvěma čerpadlům. Součástí dodávky jsou mimo jiné:

příprava Podrobné technické dokumentace;

sestrojení Zařízení v souladu s touto technickou specifikací;

ověření vlastností Zařízení provedením hydrostatické tlakové zkoušky a výkonové zkoušky ve zkušebně Dodavatele za účasti Kupujícího;

doprava Zařízení na Staveniště;

provedení dozoru při instalaci Zařízení Kupujícím na Staveništi;

poskytnutí zaměstnancům Kupujícího Výcvik operátorů; a

uvedení Zařízení do provozu za asistence Kupujícího.

Dodávka dále zahrnuje Podrobnou technickou dokumentaci potřebnou pro montáž, uvedení do provozu, provozování a údržbu všech zařízení včetně, mimo jiné:

Normy použité pro výrobu a dodávku zařízení

Všechny technické a výkonové parametry, procesní data

Materiálového provedení, např. pro hlavní díly čerpadla (tj. oběžná kola, všechny části tělesa a hřídele) materiálové atesty 3.1 dle EN10204.

Popis kotevních prvků

Podrobné výkresy zařízení

Spotřeby elektřiny, hradících kapalin ucpávek, maziv a provozních kapalin (objem jedné náplně) včetně jejich podstatných kvalitativních a technických parametrů

Instrukce pro odstranění konzervačních prostředků a odmaštění před montáží zařízení

Druh připojení médií, např. přírubový spoj (DN, PN, těsnící lišta, aj.), závitový spoj (DN, druh závitu, aj.) společně s místem napojovacího bodu na zařízení (x, y, z) a maximálním zatížení hrdel od potrubí v místě napojovacího bodu

Požadavky na montáž (např. speciální zařízení)

Požadavky na údržbu – speciální nářadí, mechanizace, prostor kolem zařízení

# PROVOZNÍ DOBA, DOSTUPNOST A ŽIVOTNOST ZAŘÍZENÍ

- Zařízení umožní kontinuální provoz (24/7) s fondem pracovní doby alespoň 335 dní / rok.

- Návrh a konstrukce zařízení musí umožňovat dlouhodobý provoz.

- Dodavatel zaručuje zajištění dodávky náhradních dílů po dobu alespoň deseti let.

# POŽADOVANÉ VLASTNOSTI ČERPADEL

- Čerpadla nebudou prototypy.

- Konstrukce čerpadel bude horizontální odstředivá.

- Čerpanou pracovní kapalinou je směs tvořená z 20% hm. kyselinou mravenčí a 80% hm. vodou. Pracovní kapalina obsahuje hliník ve formě prachu (velikost zrna 0-5 mm), papírová vlákna, plastové vločky (velikost až 25x25x0,04 mm) a rozpuštěné soli kyseliny mravenčí (např. mravenčan vápenatý a hlinitý). Teplota pracovní kapaliny nepřekročí 70 °C.

- Veškeré materiály v kontaktu s čerpanou kapalinou musí být odolné vůči dlouhodobému působení výše uvedené pracovní kapaliny, tedy například nerez AISI 316L (1.4404) nebo AISI 316Ti (1.4571), pro ucpávky například PTFE nebo PVDF.

- Tělo a oběžné kolo čerpadla musí být odlitek.

- Ucpávky budou proplachované vodou z externího zdroje.

- Konstrukce čerpadla musí umožnit snadnou a rychlou výměnu ucpávek (rotorové i statorové) tak, aby bylo možné ucpávku vyměnit bez demontáže a odpojení motoru a skříně čerpadla.

- Kotvení čerpadel bude na nerezovou desku tloušťky alespoň 8 mm. Okolo desky bude okraj výšky alespoň 2 cm, který zabrání případnému rozlití unikající kapaliny z čerpadla. Deska je součástí dodávky čerpadel.

- Čerpadla budou maximálně tří různých typů a to tak, že čerpadla na pozicích 21.20 a 23.40 budou stejná a na pozicích 20.20, 20.40, 23.20 a 23.60 budou stejná.

- Další požadavky (např. průtok, minimální dopravní výška) na jednotlivá čerpadla jsou shrnuta v tabulce na další stránce.

# UTILITY

Všechna zařízení musí být provozována pouze s médii a parametry uvedenými v následující tabulce.

| Medium | Tlak (bar g) | pozn. |
| --- | --- | --- |
| voda pitná | 3 |  |
| voda technická | 3 |  |
| voda PO | 2 |  |
| kanalizace dešťová | 0 |  |
| kanalizace splašková | 0 |  |

| Elektrická energie | Parametry | Kapacita |
| --- | --- | --- |
| Silnoproud | 3 x 400 V, 50 Hz | Instalovaný transformátor 6/0,4 kV; 2 500 kVA Využitelná kapacita cca 1 500 kVA, |

# POŽADAVKY NA SILNOPROUD

### Elektrické motory

Krytí IP55.

Motory budou vyhovovat požadavkům poháněných strojů jak v ustálených, tak v přechodových stavech.

Výkon motorů bude adekvátní k výkonu poháněného zařízení. Minimální požadovaný poměr jmenovitého výkonu motoru k požadovanému výkonu na hřídeli poháněného stroje při maximálním požadavku na výkon (provozní činitel) je definován v následující tabulce.

| Požadovaný výkon | Provozní činitel |
| --- | --- |
| <1 kW | 1,3 |
| od 1 kW do 10 kW | 1,2 |
| od 10 kW do 50 kW | 1,15 |
| >50 kW | 1,1 |

Asynchronní motory s konstantními otáčkami budou schopny dodávat jmenovitý výkon při kolísání napětí ±10 % nebo při kolísání kmitočtu o 1 %. Motory budou schopny dodávat jmenovitý moment při poklesu napětí na 80 % po dobu 10 sekund bez nebezpečného přehřátí.

Asynchronní motory s konstantními otáčkami budou schopny rozběhu při napětí na svorkách rovnému 85 % jmenovitého napětí při připojené plné zátěži.

Krytí motorů a svorkovnic bude nejméně IP54. Při umístění motorů do míst s prostředím kladoucím zvýšené nároky na krytí, musí být krytí motorů zvýšeno odpovídajícím způsobem.

Všechny pohony nad 15 kW budou vybaveny kombinací hvězda-trojúhelník nebo softstartéry a PTC ve vinutí.

Spolehlivost elektromotorů a počet jejich provozních hodin bez údržby musí být v souladu s vlastnostmi poháněných strojních zařízení.

### Frekvenční měniče

Rozsah regulace otáček motorů musí vyhovovat požadavkům technologie, zejména v případě čerpadel a ventilátorů. V celém rozsahu otáček musí být zajištěno chlazení motorů.

Na výstupu frekvenčního měniče bude zajištěna elektromagnetická kompatibilita (EMC) pomocí stíněných kabelů.

### Přechodové skřínky

Motory budou ze skříněk připojeny pevně připojenými ohebnými přívody.

Přechodové skříňky nesmí být sdružovány s ovládacími skříňkami.

### Vodiče

Všechny vodiče budou měděné s plastovou izolací.

### Ovládání pohonů a světelná indikace jejich chodu

Ovládání zařízení musí umožňovat plně automatické ovládání (včetně spouštění) řízené z jednoho místa a ruční ovládání.

Všechny motory a spotřebiče budou mít svou ovládací skříňku.

- Světelné indikátory chodu rotačních strojů budou na místních ovládacích skříňkách, případně na rozvaděčích, pokud tyto nejsou daleko od strojů.

### Značení

Všechny vodiče budou jednoznačně označeny a veškerá dokumentace bude odpovídat číslování.

Jakékoli připojovací místo v rozvaděči bude označeno štítkem s úplným a přesným popisem dle standardizovaného číslování technologie.

Rozvaděče budou jednoznačně označeny na všech dveřích a značení bude obsahovat seznam všech funkčních celků.

# JEDNOTNOST ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ

- Pro opakující se komponenty (např. motory, pojistky) bude použito zařízení od jednoho renomovaného výrobce.