Příloha č. 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku

MODERNIZACE STROJŮ RV NECHANICE

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV).

# Zadavatel

Název:            		Zemědělské družstvo Nechanice

Sídlo:             		Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice

Právní forma:    		Družstvo

Údaj o zápisu do OR:   	DrXXIV 2055 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Jednající/Zastoupený:    AGRO – Měřín, a.s., předseda představenstva, zmocněný zástupce Ing. Gabriel Večeřa

IČ:             00123749

DIČ:          CZ00123749

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:          566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:        566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

MODERNIZACE STROJŮ RV NECHANICE

# Předmět dodávky

Předmětem zakázky jsou viz níže

| Dílčí část | Dodávka | Předpokládaná hodnota v EUR* | Předpokládaná hodnota v CZK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Secí stroj na obiloviny | 170 000 | 4 165 000 |
| 2. | Rozmetadlo hnoje | 105 000 | 2 572 500 |
| 3. | Rotační brána | 40 816 | 1 000 000 |
| 4. | Secí stroj na kukuřici | 52 000 | 1 274 000 |
| 5. | Autopilot na MF 8735 | 12 245 | 300 000 |
| 6. | Autopilot na MF 7718 | 12 245 | 300 000 |
|  | Celkem bez DPH | 392 306 | 9 611 500 |

*Kurz 24,50 KČ/EUR

# Základní požadavky na technické řešení

- Secí stroj na obiloviny

| Parametr | Hodnota (ano/ne)* | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Pracovní záběr min 8m |  |  |
| Rozteč řádků osiva max. 135mm |  |  |
| Nastavení přítlaku na zavlačovače z kabiny |  |  |
| Záruka 24 měsíců |  |  |
| Pneumatické brzdy včetně TP |  |  |
| Závěs do ramen CAT 2/3 |  |  |
| Aktivní přítlak na secí botky nastavitelný z kabiny |  |  |
| Hydraulická opěrná noha pro odstavení stroje |  |  |
| Gumové urovnávače povrchu mezi koly pěchu |  |  |
| Sekční kontrola a variabilní dávkování |  |  |
| Možnost nastavení výsevku v jedincích na metr čtvereční – bez nutnosti kalibrace |  |  |
| Pre-emergentní znamenáky |  |  |
| Možnost setí dvou plodin do dvou různých hloubek |  |  |
| Průměr secích disků min 360mm - max. 390mm |  |  |
| Hlídání průtoku v semenovodech |  |  |
| Smykový lišta – pružné prsty |  |  |
| Disky přípravy uložené samostatně – 1 disk/1 slupice |  |  |
| Objem zásobníku osiva min. 3500l – max. 4200l |  |  |
| Přítlak na secí botky min. 50Kg – max. 90Kg |  |  |
| Pohon výsevního ústrojí - elektrický |  |  |
| Průměr disků přípravy max. 500mm |  |  |
| Dvě rozdělovací hlavy |  |  |
| Doživotní aktualizace software |  |  |
| Kypřič stop radličkový |  |  |
| Hydraulický přenos hmotnosti na křídla - nastavitelný |  |  |

- Rozmetadlo hnoje

| Parametr | Hodnota (ano/ne)* | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Délka ložné plochy rozmetadla minimálně 6,7 m |  |  |
| Odpružené nápravy – minimálně 2 |  |  |
| Náběžná náprava |  |  |
| Přední náprava zvedatelná |  |  |
| Pneumatiky s průměrem ráfku minimálně 26,5 palce |  |  |
| Hydraulicky odpružená oj se zatížením min. 4 tuny |  |  |
| Hydraulická mezistěna |  |  |
| Horizontálně uložené frézovací válce – min. 2 kusy |  |  |
| Otočné nože na frézovacích válcích |  |  |
| Hydraulické hraniční hnojení vpravo |  |  |
| Load Sensing |  |  |
| Mazací body svedené do centrálních mazacích lišt |  |  |
| Homokinetický kardan |  |  |
| Spojení s traktorem přes pánev K80 |  |  |
| Záruka min. 12 měsíců |  |  |

- Rotační brána

| Parametr | Hodnota (ano/ne)* | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Nesený v tříbodovém závěsu traktoru KAT III. |  |  |
| Pracovní záběr min. 10 m |  |  |
| Dvojitý hydraulicky sklopný pracovní rám |  |  |
| Pracovní orgány hvězdice s min. 16 paprsky |  |  |
| Vzdálenost mezi hvězdicemi 87 mm |  |  |
| Slupice z kované oceli |  |  |
| Opěrná kopírovací kola |  |  |
| Záruka min. 12 měsíců |  |  |

- Secí stroj na kukuřici

| Parametr | Hodnota (ano/ne)* | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Záběr stroje min. 6m |  |  |
| Rozteč řádků 750mm |  |  |
| Počet řádků min. 8 |  |  |
| Nesený stroj sklopný – závěs do ramen KAT 3 |  |  |
| Přetlakové výsevní ústrojí |  |  |
| Zásobník osiva umístěný na výsevní jednotce |  |  |
| Hydraulický přítlak na secí botky nastavitelný z kabiny - min 320Kg |  |  |
| Objem zásobníků osiva min 60l na řádek |  |  |
| Zásobník na mikrogranulát umístěný individuálně na výsevní jednotce |  |  |
| Pracovní rychlost min. 16 km/h |  |  |
| Hydraulický pohon ventilátoru |  |  |
| Mechanický přítlak secích botek – torzní pružina |  |  |
| Vyklizovač řádku s automatickým nastavením hloubky |  |  |
| Uzavírací kolečka s možností nastavení pracovního úhlu |  |  |
| Secí stroj bez přihnojení |  |  |
| Vyprazdňovací otvor pro vysypání osiva z výsevního ústrojí |  |  |
| Vlastní zdroj el. Energie pro stroj – alternátor + baterie |  |  |
| Doživotní aktualizace software |  |  |
| Možnost individuálního nastavení výsevku na každém řádku zvlášť |  |  |
| Sekční kontrola a variabilní dávkování |  |  |
| ISOBUS ovládání stroje |  |  |

5. Autopilot na MF 8735

| Parametr | Hodnota (ano/ne)* | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| GPS systém (autopilot) |  |  |
| - Automatické řízení traktoru - autopilot pomocí GPS | ANO/NE |  |
| - Instalace do “fabrické“ přípravy stroje | ANO/NE |  |
| - instalace na traktor a zaškolení obsluhy | ANO/NE |  |
| Přijímač: anténa a GPS |  |  |
| - integrovaný přijímač GPS včetně víceosého náklonoměru umístěný na střeše | ANO/NE |  |
| - přesnost autopilotu s RTK signálem (placený) +/- 2,5cm | ANO/NE |  |
| - přesnost autopilotu s využitím bezplatného signálu +/- max do 15cm | ANO/NE |  |
| - příjem satelitních signálů GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO | ANO/NE |  |
| Konzole: monitor |  |  |
| - barevný dotykový monitor | ANO/NE |  |
| - velikost min 7“ | ANO/NE |  |
| - univerzální ISOBUS UT | ANO/NE |  |
| - zobrazení hranic půdních bloků na podkladových silničních mapách | ANO/NE |  |
| - možnost odemčení funkce automatického vypínání sekcí | ANO/NE |  |
| - možnost odemčení odemčení funkce variabilní aplikace produktů | ANO/NE |  |
| - možnost odemčení monitoru na funkci variabilní aplikace dvou produktů | ANO/NE |  |
| - možnost odemčení plánování pojezdových linií po půdním bloku | ANO/NE |  |
| - vzdálený servisní přístup do monitoru a možnost aktualizace software | ANO/NE |  |
| - vzdálený přenos hranic, navigačních linií, variabilních map | ANO/NE |  |
| - možnost odemčení monitoru na aktivní řízení přípojného nářadí pomocí druhého GPS přijímače | ANO/NE |  |

6. Autopilot na MF 7718

| Parametr | Hodnota (ano/ne)* | Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| GPS systém (autopilot) |  |  |
| - Automatické řízení traktoru - autopilot pomocí GPS | ANO/NE |  |
| - Instalace do “fabrické“ přípravy stroje | ANO/NE |  |
| - instalace na traktor a zaškolení obsluhy | ANO/NE |  |
| - dodání včetně ISOBUS zásuvky | ANO/NE |  |
| Přijímač: anténa a GPS |  |  |
| - integrovaný přijímač GPS včetně víceosého náklonoměru umístěný na střeše | ANO/NE |  |
| - přesnost autopilotu s RTK signálem (placený) +/- 2,5cm | ANO/NE |  |
| - přesnost autopilotu s využitím bezplatného signálu +/- max do 15cm | ANO/NE |  |
| - příjem satelitních signálů GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO | ANO/NE |  |
| Konzole: monitor |  |  |
| - barevný dotykový monitor | ANO/NE |  |
| - velikost min 12“ | ANO/NE |  |
| - univerzální ISOBUS UT | ANO/NE |  |
| - zobrazení hranic půdních bloků na podkladových silničních mapách | ANO/NE |  |
| - možnost odemčení funkce automatického vypínání sekcí | ANO/NE |  |
| - možnost odemčení funkce variabilní aplikace produktů | ANO/NE |  |
| - možnost odemčení monitoru na funkci variabilní aplikace dvou produktů | ANO/NE |  |
| - plánování pojezdových linií po půdním bloku | ANO/NE |  |
| - funkce tvorby a zobrazení kolejových řádků a tvorby nepravidelných záhonů | ANO/NE |  |
| - vzdálený servisní přístup do monitoru a možnost aktualizace software | ANO/NE |  |
| - vzdálený přenos hranic, navigačních linií, variabilních map | ANO/NE |  |
| - možnost odemčení monitoru na aktivní řízení přípojného nářadí pomocí druhého GPS přijímače | ANO/NE |  |

Uchazeč vyplní údaje pouze za část/části, do kterých se hlásí!