# Příloha č. 2.1 Doporučené technické požadavky

- Tíha jedné girlandy by neměla přesáhnout 50 kg.

- Girlanda by měla mít „větru vzdorující“ plochu o rozměru do 1 m2. (Tedy celková plocha všech osvětlovacích prvků girlandy by neměla přesáhnout 1 m2).

- Je preferováno použít světelnou technologii LED.

- Teplota chromatičnosti světla by měla být vstřícná k životnímu prostředí a zvolena s přihlédnutím k městskému veřejnému prostoru. Barevnost není blíže specifikována.

- Celkový příkon girlandy by měl být do 100 Wattů.

- Vývod elektřiny je prostorově vždy v místě úchytů ve zdi (několik způsobů řešení), standardně 230 V, v návrhu je nutné eliminovat velikost souvisejícího technického vybavení (technické skříně zavěšené vedle girland).

- Dnešní ovládání girland: Napájení přímo z RVO, jištění přívodního kabelu pro ulici s osazenými girlandami 16-25 A, ovládáno časovými spínači.

- Girlanda nesmí vstupovat do bezpečnostního prostoru trolejového vedení, což je 1 m nad trolejovým vedením.

- Osvětlení bude ovládáno dálkově – řídicí hardware pro dálkové ovládání má být součástí girlandy, a ne uchycen na fasádách.

- Ovládání vzdáleně z dispečinku TSB, vizuální vzdálená kontrola správného nastavení girland.

- Prodloužená záruka 60 měsíců.

- Servisní podpora po dobu prodloužené záruky 60 měsíců, SLA, opravy výměnným způsobem.

- Vizuální provedení – girlandy nesmí působit rušivě během dne, kdy nebudou rozsvícené. Girlandy mají působit kultivovaným dojmem. Účastník předloží vizualizaci girland za denního i nočního světla, blíže viz příloha č. 1 – Soutěžní zadání. Očekává se, že girlandy budou navrženy jako umělecky kvalitní a nadčasový dekorativní světelný prvek.

- Girlandy mají umožnovat min. 10 barevných režimů (základní barvy).

- Girlandy nebudou blikat, jsou preferovány statické motivy.

- Girlandy musí umožnit zavěsit dočasnou doplňkovou vánoční výzdobu.

- Stejný vzhled girlandy z obou stran.

# Rozsah projektu:

| Ulice | Počet girland |
| --- | --- |
| Masarykova | 13 |
| Kobližná | 7 |
| Běhounská | 6 |
| Rašínova | 6 |
| Česká | 5 (+1) |

Výšky převěsů pro girlandy a šířky uličního profilu

Záruční servis – rozsah a podmínky

Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva v navazujícím JŘBU, je povinen po dobu záruční lhůty (60 měsíců od předání díla) zajišťovat záruční servis na dodané dílo, kterým jsou světelné girlandy včetně všech jejich součástí, příslušenství a souvisejících systémů; podrobnosti budou vymezeny ve smlouvě, která bude předmětem jednání s vítězem soutěže o návrh v rámci JŘBU. Níže uvedené požadavky tak mohou v průběhu jednání doznat změn.

Rozsah záručního servisu

V rámci záručního servisu zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel zajišťoval zejména tyto úkony:

- diagnostiku závad na dodaném díle;

- opravy vad a poruch vzniklých v důsledku výrobní vady, vady materiálu nebo technologického zpracování;

- výměnu vadných nebo nefunkčních částí světelných girland;

- výměnu světelných zdrojů, napájecích prvků, kabeláže, spojovacích prvků a dalších komponent, pokud je závada kryta zárukou;

- opravy nebo výměny nosných a závěsných prvků, pokud dojde k jejich poruše v důsledku vady dodávky;

- uvedení díla do plně provozuschopného stavu po provedení záruční opravy;

- kontrolu správné funkce díla po opravě nebo výměně komponent.

Záruka se vztahuje na celé dodané dílo, a to včetně:

- světelných girland jako celku;

- veškerých dodaných elektrických, mechanických a konstrukčních částí;

- komunikačního systému a řídicího systému (softwaru);

- dalších dodaných nezbytných součástí a příslušenství nutných pro správnou funkci díla.

Právní rámec záruky

Záruční servis se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i v rozsahu úkonů, které nejsou výslovně uvedeny v seznamu výše. Nevyjmenování konkrétního úkonu tedy nevylučuje jeho zahrnutí do záručního servisu, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo povahy dodaného díla.

Opravy nezaviněné dodavatelem během záruční doby

V případě, že dojde v době trvání záruky k poškození dodaného díla, které nevzniklo zaviněním dodavatele, zejména v důsledku:

- vandalismu;

- mimořádných nebo běžných meteorologických jevů;

- zásahu třetích osob;

- jiných vnějších vlivů,

pak se nejedná se o záruční opravu. Tyto opravy budou prováděny na základě objednávky zadavatele vůči vybranému dodavateli, případně třetímu subjektu, a to za úplatu.

Vybraný dodavatel však musí být po celou dobu záruční lhůty schopen tyto opravy zajistit a provést, a to včetně dodání potřebných náhradních dílů a uvedení díla do provozuschopného stavu.

Pozáruční servis

Po ukončení záruční doby by měl být vybraný dodavatel, pakliže jej zadavatel bude od něj požadovat, schopen v rámci pozáručního servisu zajistit:

- možnost dodání náhradních dílů potřebných k opravám dodaného díla;

- technickou součinnost při opravách a údržbě světelných girland;

- dostupnost dokumentace, specifikací a informací nezbytných k opravám.

Pozáruční opravy mohou být prováděny:

- vybraným dodavatelem, a to za úplatu;

- třetím subjektem (dodavatelem odlišným od vybraného dodavatele), správcem veřejného osvětlení, kterým je zadavatel,

a to podle rozhodnutí zadavatele.